招标编号：WHSW-JPS2026-006

成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程--劳务施工

招标文件

代理机构：山东同力建设项目管理有限公司

编制时间：2026年6月

目录

第一章    招标公告	2

第二章    投标须知	7

一、说明	17

二、招标文件	18

三、投标文件的编制	20

四、投标文件的提交	30

五、开标与评审	32

六、定标	43

七、结果公示	44

八、质疑	44

九、签订合同	46

第三章    开标、评标、定标	47

一、开标	47

二、评标	48

三、编写评标报告	51

四、定标	52

五、结果公示	52

六、签发中标通知书	52

七、签订合同	52

第四章    采购项目说明	53

第五章    投标文件格式	57

第六章    合同（范本）	113

第一章    招标公告

成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程--劳务施工招标公告

（招标编号：WHSW-JPS2026-006）

一、招标条件

本招标项目成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程--劳务施工，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海市水务集团给排水工程有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、招标内容

1.项目名称：成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程--劳务施工。

2.项目概况：本项目位于威海市成大路（北虎口西红石山隧道内），选定1家劳务服务单位。劳务用工费用估算总额为1598825.34元。实际用工量以实际需求为准，并据实结算，实际用工量多于或少于估算总额均不视为违约。

3.工期：90日历天，实际开工日期以招标人下达书面通知之日开始计算。

4.质量标准：工程质量标准按照相应工程总承包合同的约定以及国家、行业规范标准、招标人提供的施工图纸或签发的作业单等。

5.服务范围：以施工图纸或招标人签发的作业单为准。

6.控制价：见采购说明。

三、投标人资格要求

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有良好信誉，能独立承担民事责任和履行合同义务；

2.具有有效建筑业企业施工劳务资质和安全生产许可证；

3.投标方需承诺如果中标，合同签订前为所有作业人员购买整年度身故不低于一百八十万元的商业保险；

4.企业实力较强，劳务力量较强且人员稳定（常年作业人员不少于15人，身体健康，年龄为18至65周岁，提供作业人员身份证双面、劳动合同扫描件）；

5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没违法、违规、违纪、违约行为，没有发生过与用工单位有关的劳务纠纷、农民工上访、较大及以上安全生产事故等；(若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，在经营活动中没有违法、违规、违纪、违约行为记录及劳务纠纷和安全事故等)；

6.企业管理良好，能够严格执行招标人的各项规章制度，相关技术和管理人员配备齐全，队伍素质高、纪律严明；

7.投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（省份：全部）；

8.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

9.投标人及其法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录（若投标人成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录）；

10.在以往的投标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

11.本次招标不接受联合体投标。

四、获取文件时间及地点

1.获取时间：2026年6月25日17时00分至2026年7月2日17时00分。

2.获取地点：登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件。逾期无法从威海市国有企业阳光采购服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取采购文件的报价单位将无法提交电子投标（响应）文件。

交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、信息完善、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（供应商）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网右侧“交易服务一网通办系统”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

五、投标文件提交

提交投标文件截止时间：2026年7月7日9时00分（北京时间）；

地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。投标人对网上递交的投标文件应加密，在开标会上使用数字证书（CA）进行解密（可远程在线参与开标解密），才能读取或导入投标文件。

六、开启时间及地点

时间：同提交投标文件截止时间；

地点：威海市公共资源交易中心交易十厅（威海市环翠区塔山中路317号四楼）。

七、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、山东省公共资源交易网（https://ggzyjy.shandong.gov.cn/）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。

八、其它补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA签章功能可正常使用。投标人不到现场参与开评标，但应保持通讯畅通，因通讯不畅造成的一切后果由投标人自行承担。

九、对本次招标提出询问，按以下方式联系

1.招标人：威海市水务集团给排水工程有限公司

地址：威海市环翠区温泉镇柳林东街228号

联系人：张莹

联系电话：0631-5978699

2.招标代理机构：山东同力建设项目管理有限公司

地址：威海市奈古山路古山五巷16号鼎顺商务五楼

联系人：王丽霞、宋霖

联系电话：0631-5811098

电子邮箱：tljs2018@126.com

发布人：山东同力建设项目管理有限公司

发布时间：2026年6月25日

第二章    投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程--劳务施工 |
| 2 | 招标编号 | WHSW-JPS2026-006 |
| 3 | 招标人 | 招标人：威海市水务集团给排水工程有限公司 地址：威海市环翠区温泉镇柳林东街228号 联系人：张莹 联系电话：0631-5978699 |
| 4 | 招标代理机构 | 代理机构：山东同力建设项目管理有限公司 地址：威海市奈古山路古山五巷16号鼎顺商务五楼 联系人：王丽霞、宋霖 联系电话：0631-5811098 |
| 5 | 项目情况 | 详见“第一章招标公告” |
| 6 | 资金来源及比例 | 自筹资金100% |
| 7 | 落实情况 | 已落实 |
| 8 | 电子投标 特别提示 | 1.登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）解决。 2．本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台进行招标文件的下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3．电子投标文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936 ；平台QQ服务群：1046971257。 4．网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。 7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 9 | 资质证明文件 原件 | 无需提供资质证明文件原件 |
| 10 | 投标文件份数 | 网上按时提交电子投标文件 |
| 11 | 实物样品 | 无 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 15 | 投标文件提交时间及地点 | 投标文件提交时间及地点：见招标公告 1.纸质投标文件提交方式： 基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。 2.纸质投标文件共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。 3.封套内容： （1）代理机构： （2）项目名称： （3）招标编号： （4）投标人： （5）注明“公开开标前不得启封”字样。 |
| 16 | 开标时间 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标地点 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标方式 | 远程报价，投标人不到现场参与开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑及CA锁，在规定的时间进行开标的各项操作，开标评审期间需实时关注交易系统相关通知，且联络方式应保持畅通。 |
| 19 | 开标程序 | 签到时间：递交投标文件截止时间前完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 20 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 22 | 联合体报价 | 不允许 |
| 23 | 分（转）包 | 不允许 |
| 24 | 投标保证金 | 1.本项目投标保证金：人民币壹万元整。 2.交纳截止时间：电子投标文件提交截止时间前。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效。 4.本项目的投标保证金必须通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台交纳。 5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在提交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与提交投标文件的投标人名称一致。 6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在提交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中威海市国有企业阳光采购电子化服务平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用威海市国有企业阳光采购电子化服务平台查询并及时更新交纳情况。 7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理机构向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。 |
| 25 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 26 | 付款方式 | 详见合同范本 |
| 27 | 代理服务费 | 招标代理服务费：3000元，由中标人支付，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行考虑 |
|  | 专家评审费 | 专家评审费由中标人交纳，按实收取 |
| 28 | 是否委托定标 | 是 |
| 30 | 其他 | 1.本项目按服务类以公开招标方式实施采购。 2.如投标人在本次项目中弄虚作假成为中标人的，后期一经发现将取消其已中标资格，且今后不再录用，给招标人造成损失的，招标人有权索要赔偿。 3.投标人在本次招标成功中标后，拒绝或不能按照招标人的要求完成任务等，招标人有权撤销其已中标资格，给招标人造成损失的，招标人有权索要赔偿。 4.投标人不得对本项目进行分包或转包。如投标人在中标后出现上述情况，一经招标人发现立即取消其中标资格。 5.投标人参与本项目需接受的风险：本次招标项目为成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程--劳务施工，投标人在中标后及合同期限内由招标人根据项目及中标人的实际情况安排后续服务，中标人的服务量有可能会出现数量少，不排除在服务期限内无服务的风险，以上风险不视为招标人违约。 |
| 31 | 信用信息报告查询路径 | 1.信用中国：进入信用中国首页→右上方“信用信息”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。 2.信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→上方“信用中国信息查询”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→下载信用信息报告。 注：若投标人所附信用信息报告与以上查询路径内容不一致的，以招标文件中查询路径内容为准。 |
| 32 | 投诉电话 | 0631-5978699 |
| 33 | 特别强调 | 1.因首次采用新版一网通办系统，各单位在参与本项目报名及投标过程中遇到任何问题请及时联系： 国企采购技术支持电话：17863029936，国企采购技术支持QQ群（投标人）：1046971257。 2.重点核查的异常投标情形: (一)法律法规规定视为串通投标的情形； (二)投标文件异常一致； (三)投标活动异常关联； (四)通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 1.投标人有效的营业执照扫描件； 2.投标人建筑业企业施工劳务资质、安全生产许可证扫描件； 3.投标人承诺中标，合同签订前为所有作业人员购买整年度身故不低于一百八十万元的商业保险的承诺函扫描件； 4.企业实力较强，劳务力量较强且人员稳定（常年作业人员不少于15人，身体健康，年龄为18至65周岁，提供作业人员身份证双面、劳动合同扫描件）； 5.法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件； 6.法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件； 7.交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件； 8.投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及其法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份：全部）； 9.投标人近一年（2025年1月1日至投标人查询日期，查询日期不早于招标文件开始获取日期）在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用信息报告； 10.投标人参与投标的声明函。 |
| 2 | 符合性审查 | 1.报价低于（或等于）控制价； 2.投标保证金：按招标文件要求交纳； 3.投标文件按规定签署及盖章； 4.服务期限、质量标准等满足招标文件要求； 5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。 |

一、说明

本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》、《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。

1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.2本项目若涉及招标货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

（3）进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

（4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标单位前具有完全的所有权，招标单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。

二、招标文件

3.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

3.1本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）开标、评标、定标

（4）采购项目说明

（5）投标文件格式

（6）合同（范本）

（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

3.2数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

4.招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止时间2日以前向招标代理机构提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

5.招标文件的修改

5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日以前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6.投标文件编制要求

6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

6.4投标人应参照招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使提交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

7.数据文件编制要求

7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

8.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标承诺函

（4）投标（报价）一览表

（5）投标偏离表

（6）投标人信用承诺书

（7）投标人资格证明文件

1）投标人有效的营业执照扫描件；

2）投标人具有建筑业企业施工劳务资质和有效安全生产许可证；

3）作业人员表

4）保险承诺函

5）法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件；

6）法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件；

7）交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件；

8）投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及其法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份：全部）；

9）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；

10）投标人参与投标的声明函;

11）投标人认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

（8）投标人基本情况表

（9）投标人类似项目业绩表

（10）技术文件

8.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国企采购电子交易系统中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

9.投标报价

9.1投标人所提供的服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。

9.2投标人应按照“第四章采购项目说明”的要求以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。

9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（4）评标委员会一致认为某一投标人的投标报价明显不合理或低于成本，有可能影响工期、服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料，若该投标人不能按照评标委员会要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可以视其不能满足招标文件的实质性要求，其投标无效。

（5）投标人提供的文件中，若存在前后不一致的情形，以“投标承诺函”中填写的内容为准。

（6）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（7）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价乘以数量自动计算，无需手工录入。

9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

10.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。

10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。

10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国企采购活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

11.关于分包

11.1投标人拟将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》。

12.现场踏勘

12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》

13.投标的有效期

13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

14.投标保证金

14.1本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。

14.2退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。

14.3有下列情况之一的，投标保证金不予返还。

（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；

（2）在投标有效期内撤回报价的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）评审委员会认定的其他事项。

对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。

本项目投标保证金相关要求见《投标须知前附表》。

15.履约保证金的交纳与返还

该项目无需交纳履约保证金。

16.投标文件的数量和签署

16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

（2）投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国企采购电子交易系统的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

（5）可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

（1）投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国企采购电子交易系统中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。

四、投标文件的提交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国企采购电子交易系统的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

17.2资质证明文件原件的密封和标记

无需提供资质证明文件原件。

17.3文件提交

（1）投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

（2）投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

（3）除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。

（4）投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

18.投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

19.迟交的投标文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后提交的电子投标文件。

20.现场演示/样品递交

20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统“网上评标”中的“谈判”功能与评标专家进行远程演示。

20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国企采购电子交易系统,在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.2投标人在提交投标文件后，可以在投标截止时间之前撤回其投标文件。

21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

22.开标

22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

22.3投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的电子章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.10开标程序

（1）签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

（2）开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

22.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定提交或提交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。

22.12应急开标电子邮件提交规定

接收电子邮箱：tljs2018@126.com

提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：招标编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

22.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23.评标委员会的组成和评标办法

23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由评审专家5人以上的单数组成。评标委员会的专家依法从国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评标委员会成员不得被最高法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。

23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。

23.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评审结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

23.5招标代理机构或招标人的职责：

（1）核对评标专家身份和招标人代表授权书（如果有），对评标专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表（如果有）不得担任评标组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告。

（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行。

（10）处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7在招标采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有以下利害关系之一的，应当回避：

（1）参加招标采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加招标采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加招标采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有服务、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响招标采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

23.8评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

23.9评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.10评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.11评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

24.投标文件的初审

评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性和符合性审查，以确定投标文件的有效性。

24.1资格性审查。在招标项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：

（1）投标文件不完整的；

（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；

（3）投标文件未按规定签署及盖章的；

（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；

（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；

（6）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（7）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（8）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（9）为本招标项目的代建人；

（10）为本招标项目的招标代理机构；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）除招标文件规定提交备选投标人案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（15）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；

（16）法律法规规定的其他情形。

24.2符合性审查，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。

24.4属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

25.投标文件的澄清

25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标文件的评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。

26.1评审采用百分制，评标委员会各成员分别独立对实质上响应投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。

26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

①投标文件的响应状况（包括是否参照招标文件要求制作）；

②招标文件规定的其它评审因素。

26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

27.出现下列情形之一的，应予废标：

（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标报价高于招标文件中规定的控制价，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

六、定标

28.确定中标候选人

28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

29.确定中标人

招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的投标人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一名的投标人为中标人。

中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

七、结果公示

30.结果公示

招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公示。中标公示期限为3日。中标公示应当包括下列内容：

（1）招标人、代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和招标编号；

（3）中标人名称和中标金额。

31.签发中标通知书

中标公示结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书。

八、质疑

32.质疑

32.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

投标人应按照下列规定进行质疑：

32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。

32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

32.6有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

32.8仲裁或起诉

投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。

九、签订合同

中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。

招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

第三章    开标、评标、定标

一、开标

1.招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

2.开标前准备：投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

3.开标程序：签到-开标-解密-唱标，具体详见“第二章 投标须知”。

（1）投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

（2）投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

（3）开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

4.应急开标程序：如需启动应急开标程序，应按第二章投标须知第22.11-22.13内容进行。

5.录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

6.评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

二、评标

1.评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

（1）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

（4）保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

2.评标程序

（1）核对评审专家身份、招标人代表授权书（如果有）；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表（如果有）不得担任评标组长；

（5）开标结束后，评标委员会对投标人的投标文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见第二章《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中资格性和符合性审查条款。

（6）属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

（7）澄清、说明或者补正

1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字或盖章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

（8）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。

（9）出现下列情形之一的，应予废标：

1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3）投标报价高于招标文件中规定的控制价，招标人不能支付的；

4）因重大变故，招标任务取消的。

3.评标方法：

（1）综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照综合得分由高到低的顺序确定投标人排序。

（2）评标细则

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 类型 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标人含税总报价等于评标基准价的，得满分50分。投标报价每高于评标基准价1％扣0.5分，每低于评标基准价1％扣0.25分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 投标报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。 评标基准价计算方法： 当有效投标人≥10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值*0.95；当5家＜有效投标人＜10家,评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值*0.95；当有效投标人数≤5家,评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值*0.95。 | 商务 部分 | 50.00 |
| 2 | 投标人信用情况 | 投标人近一年（2025年1月1日至投标人查询日期，查询日期不早于招标文件开始获取日期）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“信用中国（山东）”（credit.shandong.gov.cn）未发生任何违纪、违规（无行政处罚）情况者得5分。若在招标投标相关领域或工程质量相关领域或工程安全相关领域等有行政处罚记录的，每有一条记录在0分的基础上，扣0.5分，扣分无下限。 注：附信用中国或信用中国（山东）查询的信用信息报告 | 商务 | 5.00 |
| 3 | 企业实力、施工方案等 | 根据投标企业实力、施工方案等方面酌情打分，本项最高计至45分。 1.投标企业实力满足工作要求（5分） 投标企业规模、企业管理能力、技术人员力量、劳动力及机械设备配备情况等方面情况。 2.施工进度计划及保证措施（10分） 3.质量保证体系及保证措施（10分） 4.安全施工保证措施（5分） 5.文明施工措施及环境保护措施（5分） 6.其他技术措施（5分） 7.总分包之间合作的协调性和适应性保证措施（5分） | 技术 部分 | 45.00 |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

三、编写评标报告

依据评标委员会签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

四、定标

1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低顺序排列。

2.评标结束后，公示无异议确定排名第一名的为中标人。如发现中标人存在与招标文件、投标文件不符或弄虚作假等其它违法行为、经查实中标人存在被限制其投标的不良行为等情况，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。

五、结果公示

招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公示。中标公示期限为3日。

六、签发中标通知书

中标公示结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、签订合同

1.中标合同原则以第六章合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告名单排序，确定下一名为中标人，也可以重新开展招标活动。

3.中标合同，按照监督部门的要求，通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行签订。

第四章    采购项目说明

1.项目名称：成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程--劳务施工。

2.项目概况：本项目位于威海市成大路（北虎口西红石山隧道内），选定1家劳务服务单位。劳务用工费用估算总额为1598825.34元。实际用工量以实际需求为准，并据实结算，实际用工量多于或少于估算总额均不视为违约。

3.工期：90日历天，实际开工日期以招标人下达书面通知之日开始计算。

4.质量标准：工程质量标准按照相应工程总承包合同的约定以及国家、行业规范标准、招标人提供的施工图纸或签发的作业单等。

5.服务范围：以施工图纸或招标人签发的作业单为准。

6.控制价：投标报价不能超过以下表格中任意一项全费用综合单价和全费用合价，否则否决投标。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 全费用 合价 | 备注 |
|  | 000002 | 给水工程 |  |  |  | 1378578.01 |  |
|  | 000003 | 隧道内给水工程 |  |  |  | 917436.66 |  |
| 1 | 040501004001 | 塑料管 1.材质及规格:PE管，De630,1.0Mpa 2.连接形式:熔接 3.铺设位置:隧道内 4.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 5.防腐方式:满足设计要求 6.其他:包含扁钢管卡 | m | 1028.00 | 185.51 | 190706.85 | 管材、管卡及其配套安装部分辅材甲供 |
| 2 | 040501004002 | 塑料管 1.材质及规格:PE管，De110,1.0Mpa 2.连接形式:熔接 3.铺设位置:隧道内 4.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 0.40 | 25.58 | 10.23 | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 3 | 040502003001 | 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:PE，De630,1.0Mpa 3.连接形式:熔接，详见图纸 | 个 | 2.00 | 1089.65 | 2179.30 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 4 | 040502003002 | 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:PE，De630,1.0Mpa 3.连接形式:熔接，详见图纸 | 个 | 2.00 | 1096.01 | 2192.03 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 5 | 040502006001 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:PE法兰，De630,PN10,带法兰套 2.连接方式:熔接，详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 4.00 | 1066.10 | 4264.39 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 6 | 040502006002 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:PE法兰，De110,PN10,带法兰套 2.连接方式:熔接，详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 2.00 | 84.38 | 168.76 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 7 | 040502005001 | 阀门 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:三偏心全金属硬密封双向蝶阀，手动，DN600,1.0Mpa，双向承压，详见图纸 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计及规范要求 | 个 | 2.00 | 1950.19 | 3900.39 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 8 | 040501014001 | 新旧管连接 1.材质及规格:De630PE管连接原DN600钢管 2.连接方式:法兰连接 3.带(不带)介质连接:不带 | 处 | 2.00 | 2842.32 | 5684.65 |  |
| 9 | 04B001 | 碰头 1.管道碰头费 | 处 | 2.00 | 534.63 | 1069.25 |  |
| 10 | 040502005002 | 阀门 1.种类:防盗式智能排气阀 2.材质及规格:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 2.00 | 430.22 | 860.45 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 11 | 04B002 | 拆除给水管道 1.材质及规格:钢筋混凝土管，DN400 2.位置:隧道内 3.其他:包含拆除的管材从隧道内运至隧道洞口外临时堆放，施工方式综合考虑 | m | 530.00 | 83.55 | 44279.43 |  |
| 12 | 04B003 | 拆除给水管道 1.材质及规格:钢筋混凝土管，DN600 2.位置:隧道内 3.其他:包含拆除的管材从隧道内运至隧道洞口外临时堆放，施工方式综合考虑 | m | 642.50 | 89.12 | 57261.91 |  |
| 13 | 04B004 | 拆除给水管道 1.材质及规格:钢管，DN500 2.位置:隧道内 3.其他:包含拆除的管材从隧道内运至隧道洞口外临时堆放，施工方式综合考虑 | m | 20.50 | 66.36 | 1360.33 |  |
| 14 | 04B005 | 拆除给水管道 1.材质及规格:PVC管，De550 2.位置:隧道内 3.其他:包含拆除的管材从隧道内运至隧道洞口外临时堆放，施工方式综合考虑 | m | 397.00 | 37.25 | 14787.46 |  |
| 15 | 04B006 | DN100排气阀拆除，运至甲方指定地点 | 个 | 4.00 | 37.55 | 150.19 |  |
| 16 | 04B007 | DN100闸阀拆除，运至甲方指定地点 | 个 | 4.00 | 37.55 | 150.19 |  |
| 17 | 040101002001 | 挖隧道内土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:隧道狭窄，采用人工开挖，小推车运土 4.工作内容：包括土方开挖，装车，人工清理及运至隧道口甲方指定地点 5.场内运距:综合考虑 | m3 | 270.50 | 115.63 | 31278.92 |  |
| 18 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 1.土壤类别:淤泥、流砂 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:隧道狭窄，采用人工开挖，小推车运土 4.工作内容：包括土方开挖，装车，人工清理及运至隧道口甲方指定地点 5.场内运距:综合考虑 | m3 | 1688.15 | 223.26 | 376904.64 |  |
| 19 | 040103001001 | 原土回填（隧道内管道支墩间） 1.材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填方式：综合考虑 3.工作内容:场内运输、平整、场地清理等 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 250.80 | 163.98 | 41125.81 |  |
| 20 | 040101005002 | 淤泥、流砂外运 1.运距：场外指定堆土点 2.工作内容:装车、卸车及场内清理 | m3 | 1688.15 | 33.12 | 55904.44 |  |
| 21 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 1.基础类型：混凝土支墩、混凝土板 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：包含拆除、人工清理、垃圾外运至隧道口甲方指定地点等 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 98.03 | 417.59 | 40936.81 |  |
| 22 | 041001007001 | 拆除毛石挡墙 1.拆除部位：原隧道内毛石挡墙 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：包含拆除、人工清理、垃圾外运至运至隧道口甲方指定地点 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 16.71 | 323.15 | 5399.77 |  |
| 23 | 041001007002 | 拆除砖结构 1.墙体类型：砖砌墙 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：包含拆除、人工清理、垃圾外运至运至隧道口甲方指定地点 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 2.56 | 280.53 | 718.17 |  |
| 24 | 041001008002 | 拆除钢筋混凝土结构 1.基础类型：钢筋混凝土现浇板 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：包含拆除、人工清理、垃圾外运至运至隧道口甲方指定地点 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 1.94 | 580.37 | 1125.92 |  |
| 25 | 040503002001 | 混凝土支墩 1.规格:900*400*400mm，其他详见图纸设计 2.混凝土标号:C30P6 3.工作内容：砼浇筑、振捣、养护，模板制作、安装、拆除，预埋M20*230地脚螺栓等 4.工程量计算规则：按照构件实际体积计算 | m3 | 25.34 | 1381.86 | 35016.38 | 地脚螺栓甲供 |
|  | 000004 | 隧道外给水工程 |  |  |  | 461141.35 |  |
| 26 | 040501003001 | 铸铁管 1.材质及规格:球墨铸铁管，DN1000 2.接口方式:胶圈柔性接口 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:满足设计要求 5.其他:含胶圈等安装辅料 | m | 180.00 | 238.97 | 43014.46 | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 27 | 040501003002 | 铸铁管 1.材质及规格:球墨铸铁管，DN600 2.接口方式:胶圈柔性接口 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:满足设计要求 5.其他:含胶圈等安装辅料 | m | 18.00 | 120.29 | 2165.21 | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 28 | 040501003003 | 铸铁管 1.材质及规格:球墨铸铁管，DN300 2.接口方式:胶圈柔性接口 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:满足设计要求 5.其他:含胶圈等安装辅料 | m | 12.00 | 58.14 | 697.70 | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 29 | 040502001001 | 铸铁管管件 1.种类:限位伸缩器 2.材质及规格:球墨，DN600，1.0Mpa 3.接口形式:法兰接口 | 个 | 1.00 | 759.58 | 759.58 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 30 | 040502001002 | 铸铁管管件 1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1122.84 | 1122.84 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 31 | 040502001003 | 铸铁管管件 1.种类:插盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1254.36 | 1254.36 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 32 | 040502001004 | 铸铁管管件 1.种类:承插弯头 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*90°，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1577.28 | 1577.28 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 33 | 040502001005 | 铸铁管管件 1.种类:承插盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*600，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1386.77 | 1386.77 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 34 | 040502001006 | 铸铁管管件 1.种类:承插盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*300，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1270.08 | 1270.08 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 35 | 040502001007 | 铸铁管管件 1.种类:承插盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*150，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1196.71 | 1196.71 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 36 | 040502001008 | 铸铁管管件 1.种类:承插盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*100，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1179.86 | 1179.86 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 37 | 040502001009 | 铸铁管管件 1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN600，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 4.00 | 543.43 | 2173.73 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 38 | 040502001010 | 铸铁管管件 1.种类:插盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN600，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 3.00 | 620.86 | 1862.57 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 39 | 040502001011 | 铸铁管管件 1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN300，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 235.36 | 235.36 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 40 | 040502005003 | 阀门 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:三偏心全金属硬密封双向蝶阀，手动，DN600,1.0Mpa，双向承压，详见图纸 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计及规范要求 | 个 | 2.00 | 1950.19 | 3900.39 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 41 | 040502005004 | 阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格:软密封闸阀，DN300，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 1.00 | 376.30 | 376.30 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 42 | 040502005005 | 阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格:软密封闸阀，DN150，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 1.00 | 158.46 | 158.46 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 43 | 040502005006 | 阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格:软密封闸阀，DN100，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 3.00 | 109.83 | 329.50 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 44 | 040502005007 | 阀门 1.种类:电磁流量计 2.规格:DN600，一体式，太阳能电池供电 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 1.00 | 3465.51 | 3465.51 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 45 | 040502005008 | 阀门 1.种类:防盗式智能排气阀 2.材质及规格:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 1.00 | 430.22 | 430.22 | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 46 | 040501002001 | 钢管 1.材质及规格:螺旋钢管，DN1000，壁厚14mm，详见图纸 2.接口方式:焊接 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:外三油两布内环氧树脂防腐，详见设计图纸 | m | 18.00 | 355.67 | 6402.06 | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 47 | 040501002002 | 钢管 1.材质及规格:螺旋钢管，DN600，壁厚12mm，详见图纸 2.接口方式:焊接 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:外三油两布内环氧树脂防腐，详见设计图纸 | m | 7.00 | 185.94 | 1301.58 | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 48 | 040501002003 | 钢管 1.材质及规格:无缝钢管，DN150，壁厚4.5mm，详见图纸 2.接口方式:焊接 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:外三油两布内环氧树脂防腐，详见设计图纸 | m | 4.00 | 38.12 | 152.48 | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 49 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 1.种类:三通 2.材质及规格:钢制，DN1000*600，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 1.00 | 1532.81 | 1532.81 | 管件甲供 |
| 50 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 1.种类:大小头 2.材质及规格:钢制，DN1000*600，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 1.00 | 1334.92 | 1334.92 | 管件甲供 |
| 51 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 1.种类:弯管 2.材质及规格:钢制，DN1000*45°，壁厚14mm，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 2.00 | 1452.64 | 2905.29 | 管件甲供 |
| 52 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 1.种类:弯管 2.材质及规格:钢制，DN600*90°，壁厚12mm，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 1.00 | 770.20 | 770.20 | 管件甲供 |
| 53 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 1.种类:弯管 2.材质及规格:钢制，DN600*45°，壁厚12mm，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 1.00 | 702.95 | 702.95 | 管件甲供 |
| 54 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 1.种类:弯管 2.材质及规格:钢制，DN150*45°，壁厚4.5mm，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 2.00 | 142.03 | 284.05 | 管件甲供 |
| 55 | 040502006003 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰、DN1000，PN10，环氧树脂防腐 2.连接方式:详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 2.00 | 1280.53 | 2561.05 | 管件甲供 |
| 56 | 040502006004 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰、DN600，PN10，环氧树脂防腐 2.连接方式:详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 4.00 | 645.49 | 2581.95 | 管件甲供 |
| 57 | 040502006005 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰、DN150，PN10，环氧树脂防腐 2.连接方式:详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 2.00 | 142.67 | 285.34 | 管件甲供 |
| 58 | 040501014002 | 新旧管连接 1.材质及规格:钢管，DN1000 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:不带 | 处 | 1.00 | 6860.44 | 6860.44 |  |
| 59 | 040501014003 | 新旧管连接 1.材质及规格:钢管，DN600 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:不带 | 处 | 1.00 | 2842.32 | 2842.32 |  |
| 60 | 040501014004 | 新旧管连接 1.材质及规格:钢管，连接DN150支管与DN150球铁主管 2.连接方式:详见设计图纸及验收规范要求 3.带(不带)介质连接:不带 | 处 | 1.00 | 740.09 | 740.09 |  |
| 61 | 04B009 | 碰头 1.管道碰头费 | 处 | 3.00 | 534.63 | 1603.88 |  |
| 62 | 040101001001 | 挖一般土方（临时便道） 1.土壤类别:湿陷土及普通土综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.工作内容：挖土、装车，运至场外临时堆放点集中堆放 4.部位：临时便道 5.场内运距:综合考虑 | m3 | 710.00 | 16.25 | 11535.73 |  |
| 63 | 040103001002 | 残糠土换填 1.材料要求:残糠土 2.质量要求:满足施工设计要求 3.回填方式：综合考虑 4.工作内容：土方回填、碾压、平整等 5.部位：临时便道 | m3 | 710.00 | 65.17 | 46273.75 |  |
| 64 | 040101001002 | 挖除临时便道残糠土 1.土壤类别:残糠土 2.开挖方式:综合考虑 3.工作内容：挖除临时便道残糠土、装车、外运至甲方指定堆放点。 | m3 | 886.00 | 16.25 | 14395.29 |  |
| 65 | 040103003001 | 回填临时便道 1.土方类别:综合考虑 2.回填方式：综合考虑 3.工作内容：从临时堆土点装车、运输、卸车、夯填、平整等 4.部位：临时便道 | m3 | 710.00 | 38.86 | 27589.32 |  |
| 66 | 041104001002 | 临时便道 1.垫层材料:碎石 2.垫层厚度：20cm碎石 3.工作内容：铺设、找平、夯实 4.工程部位：临时道路 5.工程量:以实际施工面积计算 | m2 | 880.00 | 35.94 | 31625.88 |  |
| 67 | 041104001003 | 临时便道 1.垫层材料:石粉 2.垫层厚度：10cm石粉 3.工作内容：铺设、找平、夯实 4.工程部位：临时道路 5.工程量:以实际施工面积计算 | m2 | 880.00 | 11.53 | 10149.30 |  |
| 68 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容：土方开挖,装车运至场外临时堆放点集中堆放 5.部位:管道沟槽 | m3 | 1418.13 | 21.19 | 30056.56 |  |
| 69 | 040103003002 | 沟槽回填 1.土方类别:综合考虑 2.回填方式:综合考虑 3.工作内容：从临时堆土点装车、运回施工场地、卸车、分层夯实,回填、平整等 4.部位：管道沟槽 | m3 | 1270.90 | 38.86 | 49384.89 |  |
| 70 | 040103001003 | 石屑回填 1.材料要求:石屑 2.质量要求:压实、满足施工设计要求 3.回填方式：综合考虑 4.部位：管道沟槽 5.工程量计算规则：以实际回填后压实体积计算 | m3 | 100.00 | 107.43 | 10742.75 |  |
| 71 | 041001001001 | 沥青路面割缝 1.割缝部位：需要拆除的沥青路面 2.割缝方式：综合考虑 3.割缝厚度：综合考虑 4.工程量计算规则：按甲方批准的实际方案的割缝延长米计算 | m | 10.00 | 5.89 | 58.88 |  |
| 72 | 041001001002 | 拆除沥青道路 1.拆除沥青路面及混凝土基层 2.工作内容：垃圾清理、归堆等 3.工程量计算规则：按实际拆除面积计算 | m2 | 18.93 | 24.44 | 462.72 |  |
| 73 | 040203006001 | 沥青混凝土路面恢复（细粒式） 1.沥青：4cm细粒式石油沥青AC-13C 2.运距：综合考虑 3.工作内容：厂拌、运输、摊铺、碾压等 4.工程量计算规则：按照图纸设计范围内的实际施工面积计算 | m2 | 18.93 | 77.63 | 1469.52 |  |
| 74 | 040203003001 | 粘层 1.材料品种：乳化沥青粘层 2.用量：0.3kg/m2， 3.运距:综合考虑 4.工作内容：清理基层、运输、喷油等 5.工程量计算规则：按照图纸设计范围内的实际施工面积计算 | m2 | 18.93 | 5.89 | 111.46 |  |
| 75 | 040203006002 | 沥青混凝土路面恢复（中粒式） 1.沥青：6cm中粒式石油沥青AC-16C 2.运距：综合考虑 3.工作内容：厂拌、运输、摊铺、碾压等 4.工程量计算规则：按照图纸设计范围内的实际施工面积计算 | m2 | 18.93 | 102.33 | 1937.02 |  |
| 76 | 040203003002 | 透层 1.材料品种:乳化沥青透层油 2.用量:0.7kg/m2，撒布细粒石屑，石屑撒布用量2.5m3/1000m2 3.运距:综合考虑 4.工作内容：清理基层、运输、喷油等 5.工程量计算规则：按照图纸设计范围内的实际施工面积计算 | m2 | 18.93 | 7.05 | 133.49 |  |
| 77 | 04B010 | 混凝土垫层(沥青混凝土路面） 1.混凝土：C30混凝土垫层30cm厚 2.运距：综合考虑 3.工作内容：厂拌、运输、摊铺、碾压等 4.工程量计算规则：按实际施工面积计算 | ㎡ | 18.93 | 123.22 | 2332.54 |  |
| 78 | 041001001003 | 砼路面割缝 1.割缝部位：需要拆除的混凝土路面 2.割缝方式：综合考虑 3.割缝厚度：综合考虑 4.工程量计算规则：按甲方批准的实际方案的割缝延长米计算 | m | 4.00 | 12.14 | 48.58 |  |
| 79 | 041001001004 | 拆除砼路面 1.材质:砼面层及基层 2.工作内容：垃圾清理、归堆等 3.工程量计算规则：按实际拆除面积计算 | m2 | 7.84 | 26.13 | 204.87 |  |
| 80 | 040203007001 | 混凝土路面恢复 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度:20cm 3.包含留设伸缩缝，模板制作、安拆 4.工程量计算规则：按实际施工面积计算 | m2 | 7.84 | 80.31 | 629.60 |  |
| 81 | 041001008003 | 拆除毛石挡墙 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除、垃圾清理、归堆、场内倒运、运至指定地点 3.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 28.00 | 201.16 | 5632.44 |  |
| 82 | 040305003001 | 浆砌毛石挡墙 1.墙体厚度:综合考虑 2.石料种类:乱毛石 3.砂浆强度等级:M10浆砌乱石挡土墙 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 28.00 | 510.91 | 14305.44 |  |
| 83 | 041001007003 | 拆除砖砌挡墙 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：垃圾清理、归堆、场内倒运、运至指定地点 3.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 0.60 | 165.41 | 99.25 |  |
| 84 | 040305004001 | 砖砌挡墙 1.部位:红砖墙 2.砖品种:红砖228*98*48mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 0.60 | 647.70 | 388.62 |  |
| 85 | 040504001001 | 阀门井 1.名称:收口式阀门井 2.砌筑材料：强度等级≥MU10级烧结实心砖 3.形状、断面尺寸：内径φ1000mm，深度1.8m 4.砂浆强度等级或配合比：M10水泥砂浆 5.垫层：井壁底100mmC20垫层，抗渗等级S6 6.井盖：φ700mm球墨井盖 7.抹灰：井壁内表面1:2水泥砂浆抹灰20mm 8.其他要求：符合规范、设计要求，其他详见图纸 9.工作内容：混凝土浇筑、模板支设、拆模、砌筑、抹灰、井盖安装等相关工作 | 座 | 7.00 | 1894.70 | 13262.91 | 爬梯、井盖甲供 |
| 86 | 040504001002 | 水表井 1.名称:方形水表井 2.砌筑材料：MU10砖 3.形状、断面尺寸：内径900*750mm，深度1.1m 4.砂浆强度等级或配合比：M10水泥砂浆 5.垫层：井壁底100mmC20垫层 6.井盖：900*750mm球墨井盖 7.抹灰：井壁内外表面1:2水泥砂浆抹灰20mm 8.其他要求：符合规范、设计要求，其他详见图纸 9.工作内容：混凝土浇筑、模板支设、拆模、砌筑、抹灰、井盖安装等相关工作 | 座 | 1.00 | 2217.10 | 2217.10 | 爬梯、井盖甲供 |
| 87 | 041104001004 | 钢板临时便道铺装 1.结构类型:钢板 2.钢板型号:综合考虑 3.工作内容：便道（便桥） 安、拆、焊接、现场清理。 | t | 8.478 | 335.16 | 2841.52 |  |
| 88 | 041104001005 | 钢板临时便道移铺 1.结构类型:钢板 2.钢板型号:综合考虑 3.工作内容：移动铺设一次 | t | 8.478 | 127.84 | 1083.80 |  |
| 89 | 040103002001 | 余方外运 1.土方类别:综合考虑，包含拆除的管道、挡土墙、砼支墩、淤泥流沙等 2.外运距离：甲方指定弃土点 3.工作内容：装车、外运至堆土点、弃置等 | m3 | 2194.76 | 33.12 | 72681.23 |  |
| 90 | 040101001003 | 堆放点倒土 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.工作内容：堆放点二次倒挖、集中堆放等 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 2194.76 | 3.68 | 8068.60 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1378578.01 |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 全费用 合价 | 备注 |
|  | 000003 | 隧道内给水工程 |  |  |  |  |  |
| 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041105001001 | 洞内通风设施 1.单孔隧道长度:514米 2.隧道断面尺寸:综合考虑，详见设计图纸 3.使用时间:综合考虑 4.设备要求:综合考虑，包含通风机、通风管道等通风系统所有设施 5.其他:折旧摊销综合考虑 | m | 514.00 | 113.58 | 58378.73 |  |
| 2 | 041105002001 | 洞内供水设施 1.单孔隧道长度:514米 2.隧道断面尺寸:综合考虑，详见设计图纸 3.使用时间:综合考虑 4.设备要求:综合考虑 5.其他:折旧摊销综合考虑 | m | 514.00 | 8.30 | 4267.84 |  |
| 3 | 041105003001 | 供电线路及照明设施 1.单孔隧道长度:514米 2.隧道断面尺寸:综合考虑，详见设计图纸 3.使用时间:综合考虑 4.设备要求:综合考虑 5.其他:包含隧道内、外的临时动力及照明电缆线路、临时配电箱 6.折旧摊销综合考虑 | m | 514.00 | 37.79 | 19424.68 |  |
| 4 | 04B008 | 柴油发电机120kW 1.工作内容:包含租赁、运输、运行及维护等所有费用，综合考虑备用发电机的配备 | 台班 | 75.00 | 1157.47 | 86810.39 |  |
| 5 | 041105004001 | 洞内通信设施 1.单孔隧道长度:514米 2.隧道断面尺寸:综合考虑，详见设计图纸 3.使用时间:综合考虑 4.设备要求:综合考虑 5.其他:折旧摊销综合考虑 | m | 514.00 | 8.13 | 4178.10 |  |
| 6 | 041107002001 | 排水、降水 1.机械规格型号:φ100潜水泵 2.降排水管规格:综合考虑 | 台日 | 150.00 | 234.20 | 35129.52 |  |
|  | 000004 | 隧道外给水工程 |  |  |  |  |  |
| 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:220及以上型号 | 台·次 | 4.00 | 1710.80 | 6843.19 |  |
| 2 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:220以下型号 | 台·次 | 1.00 | 855.40 | 855.40 |  |
| 3 | 041110004002 | 彩钢板围挡 1.材质:综合考虑 2.规格:综合考虑 | m | 264.37 | 16.49 | 4359.46 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 220247.33 |  |

第五章  投标文件格式

投 标 文 件

（第一册）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：******

日期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

投标承诺函

山东同力建设项目管理有限公司：

我方根据编号为WHSW-JPS2026-006的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。

1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物（服务），报价详见《投标（报价）一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成项目任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

5.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。

6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单位：                     邮政编码：

地址：                     联系人：

电话：                     传真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

报价日期：    年  月  日

投标（报价）一览表

招标编号：WHSW-JPS2026-006

项目名称：成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程--劳务施工

| 序号 | 项目名称 | 含税总报价（元） | 含税总价控制价（元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程--劳务施工 | 大写： 小写： | 1598825.34 | 日历天，实际开工日期以招标人下达书面通知之日开始计算 |
| 增值税率 |  | % |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表中的含税总报价=分部分项工程和单价措施项目报价明细表（全费用合价）+单价措施项目报价明细表（全费用合价）。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

| 分部分项工程和单价措施项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 控制价金额（元） |  | 投标报价金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 全费用合价 | 全费用综合单价 | 全费用合价 | 备注 |
|  | 000002 | 给水工程 |  |  |  | 1378578.01 |  |  |  |
|  | 000003 | 隧道内给水工程 |  |  |  | 917436.66 |  |  |  |
| 1 | 040501004001 | 塑料管 1.材质及规格:PE管，De630,1.0Mpa 2.连接形式:熔接 3.铺设位置:隧道内 4.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 5.防腐方式:满足设计要求 6.其他:包含扁钢管卡 | m | 1028.00 | 185.51 | 190706.85 |  |  | 管材、管卡及其配套安装部分辅材甲供 |
| 2 | 040501004002 | 塑料管 1.材质及规格:PE管，De110,1.0Mpa 2.连接形式:熔接 3.铺设位置:隧道内 4.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 0.40 | 25.58 | 10.23 |  |  | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 3 | 040502003001 | 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:PE，De630,1.0Mpa 3.连接形式:熔接，详见图纸 | 个 | 2.00 | 1089.65 | 2179.30 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 4 | 040502003002 | 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:PE，De630,1.0Mpa 3.连接形式:熔接，详见图纸 | 个 | 2.00 | 1096.01 | 2192.03 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 5 | 040502006001 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:PE法兰，De630,PN10,带法兰套 2.连接方式:熔接，详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 4.00 | 1066.10 | 4264.39 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 6 | 040502006002 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:PE法兰，De110,PN10,带法兰套 2.连接方式:熔接，详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 2.00 | 84.38 | 168.76 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 7 | 040502005001 | 阀门 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:三偏心全金属硬密封双向蝶阀，手动，DN600,1.0Mpa，双向承压，详见图纸 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计及规范要求 | 个 | 2.00 | 1950.19 | 3900.39 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 8 | 040501014001 | 新旧管连接 1.材质及规格:De630PE管连接原DN600钢管 2.连接方式:法兰连接 3.带(不带)介质连接:不带 | 处 | 2.00 | 2842.32 | 5684.65 |  |  |  |
| 9 | 04B001 | 碰头 1.管道碰头费 | 处 | 2.00 | 534.63 | 1069.25 |  |  |  |
| 10 | 040502005002 | 阀门 1.种类:防盗式智能排气阀 2.材质及规格:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 2.00 | 430.22 | 860.45 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 11 | 04B002 | 拆除给水管道 1.材质及规格:钢筋混凝土管，DN400 2.位置:隧道内 3.其他:包含拆除的管材从隧道内运至隧道洞口外临时堆放，施工方式综合考虑 | m | 530.00 | 83.55 | 44279.43 |  |  |  |
| 12 | 04B003 | 拆除给水管道 1.材质及规格:钢筋混凝土管，DN600 2.位置:隧道内 3.其他:包含拆除的管材从隧道内运至隧道洞口外临时堆放，施工方式综合考虑 | m | 642.50 | 89.12 | 57261.91 |  |  |  |
| 13 | 04B004 | 拆除给水管道 1.材质及规格:钢管，DN500 2.位置:隧道内 3.其他:包含拆除的管材从隧道内运至隧道洞口外临时堆放，施工方式综合考虑 | m | 20.50 | 66.36 | 1360.33 |  |  |  |
| 14 | 04B005 | 拆除给水管道 1.材质及规格:PVC管，De550 2.位置:隧道内 3.其他:包含拆除的管材从隧道内运至隧道洞口外临时堆放，施工方式综合考虑 | m | 397.00 | 37.25 | 14787.46 |  |  |  |
| 15 | 04B006 | DN100排气阀拆除，运至甲方指定地点 | 个 | 4.00 | 37.55 | 150.19 |  |  |  |
| 16 | 04B007 | DN100闸阀拆除，运至甲方指定地点 | 个 | 4.00 | 37.55 | 150.19 |  |  |  |
| 17 | 040101002001 | 挖隧道内土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:隧道狭窄，采用人工开挖，小推车运土 4.工作内容：包括土方开挖，装车，人工清理及运至隧道口甲方指定地点 5.场内运距:综合考虑 | m3 | 270.50 | 115.63 | 31278.92 |  |  |  |
| 18 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 1.土壤类别:淤泥、流砂 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:隧道狭窄，采用人工开挖，小推车运土 4.工作内容：包括土方开挖，装车，人工清理及运至隧道口甲方指定地点 5.场内运距:综合考虑 | m3 | 1688.15 | 223.26 | 376904.64 |  |  |  |
| 19 | 040103001001 | 原土回填（隧道内管道支墩间） 1.材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填方式：综合考虑 3.工作内容:场内运输、平整、场地清理等 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 250.80 | 163.98 | 41125.81 |  |  |  |
| 20 | 040101005002 | 淤泥、流砂外运 1.运距：场外指定堆土点 2.工作内容:装车、卸车及场内清理 | m3 | 1688.15 | 33.12 | 55904.44 |  |  |  |
| 21 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 1.基础类型：混凝土支墩、混凝土板 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：包含拆除、人工清理、垃圾外运至隧道口甲方指定地点等 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 98.03 | 417.59 | 40936.81 |  |  |  |
| 22 | 041001007001 | 拆除毛石挡墙 1.拆除部位：原隧道内毛石挡墙 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：包含拆除、人工清理、垃圾外运至运至隧道口甲方指定地点 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 16.71 | 323.15 | 5399.77 |  |  |  |
| 23 | 041001007002 | 拆除砖结构 1.墙体类型：砖砌墙 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：包含拆除、人工清理、垃圾外运至运至隧道口甲方指定地点 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 2.56 | 280.53 | 718.17 |  |  |  |
| 24 | 041001008002 | 拆除钢筋混凝土结构 1.基础类型：钢筋混凝土现浇板 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：包含拆除、人工清理、垃圾外运至运至隧道口甲方指定地点 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 1.94 | 580.37 | 1125.92 |  |  |  |
| 25 | 040503002001 | 混凝土支墩 1.规格:900*400*400mm，其他详见图纸设计 2.混凝土标号:C30P6 3.工作内容：砼浇筑、振捣、养护，模板制作、安装、拆除，预埋M20*230地脚螺栓等 4.工程量计算规则：按照构件实际体积计算 | m3 | 25.34 | 1381.86 | 35016.38 |  |  | 地脚螺栓甲供 |
|  | 000004 | 隧道外给水工程 |  |  |  | 461141.35 |  |  |  |
| 26 | 040501003001 | 铸铁管 1.材质及规格:球墨铸铁管，DN1000 2.接口方式:胶圈柔性接口 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:满足设计要求 5.其他:含胶圈等安装辅料 | m | 180.00 | 238.97 | 43014.46 |  |  | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 27 | 040501003002 | 铸铁管 1.材质及规格:球墨铸铁管，DN600 2.接口方式:胶圈柔性接口 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:满足设计要求 5.其他:含胶圈等安装辅料 | m | 18.00 | 120.29 | 2165.21 |  |  | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 28 | 040501003003 | 铸铁管 1.材质及规格:球墨铸铁管，DN300 2.接口方式:胶圈柔性接口 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:满足设计要求 5.其他:含胶圈等安装辅料 | m | 12.00 | 58.14 | 697.70 |  |  | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 29 | 040502001001 | 铸铁管管件 1.种类:限位伸缩器 2.材质及规格:球墨，DN600，1.0Mpa 3.接口形式:法兰接口 | 个 | 1.00 | 759.58 | 759.58 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 30 | 040502001002 | 铸铁管管件 1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1122.84 | 1122.84 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 31 | 040502001003 | 铸铁管管件 1.种类:插盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1254.36 | 1254.36 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 32 | 040502001004 | 铸铁管管件 1.种类:承插弯头 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*90°，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1577.28 | 1577.28 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 33 | 040502001005 | 铸铁管管件 1.种类:承插盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*600，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1386.77 | 1386.77 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 34 | 040502001006 | 铸铁管管件 1.种类:承插盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*300，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1270.08 | 1270.08 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 35 | 040502001007 | 铸铁管管件 1.种类:承插盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*150，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1196.71 | 1196.71 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 36 | 040502001008 | 铸铁管管件 1.种类:承插盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁，DN1000*100，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 1179.86 | 1179.86 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 37 | 040502001009 | 铸铁管管件 1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN600，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 4.00 | 543.43 | 2173.73 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 38 | 040502001010 | 铸铁管管件 1.种类:插盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN600，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 3.00 | 620.86 | 1862.57 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 39 | 040502001011 | 铸铁管管件 1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁，DN300，1.0Mpa 3.接口形式:胶圈柔性接口 | 个 | 1.00 | 235.36 | 235.36 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 40 | 040502005003 | 阀门 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:三偏心全金属硬密封双向蝶阀，手动，DN600,1.0Mpa，双向承压，详见图纸 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计及规范要求 | 个 | 2.00 | 1950.19 | 3900.39 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 41 | 040502005004 | 阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格:软密封闸阀，DN300，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 1.00 | 376.30 | 376.30 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 42 | 040502005005 | 阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格:软密封闸阀，DN150，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 1.00 | 158.46 | 158.46 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 43 | 040502005006 | 阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格:软密封闸阀，DN100，1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 3.00 | 109.83 | 329.50 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 44 | 040502005007 | 阀门 1.种类:电磁流量计 2.规格:DN600，一体式，太阳能电池供电 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 1.00 | 3465.51 | 3465.51 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 45 | 040502005008 | 阀门 1.种类:防盗式智能排气阀 2.材质及规格:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求 | 个 | 1.00 | 430.22 | 430.22 |  |  | 管件及其配套安装部分辅材甲供 |
| 46 | 040501002001 | 钢管 1.材质及规格:螺旋钢管，DN1000，壁厚14mm，详见图纸 2.接口方式:焊接 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:外三油两布内环氧树脂防腐，详见设计图纸 | m | 18.00 | 355.67 | 6402.06 |  |  | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 47 | 040501002002 | 钢管 1.材质及规格:螺旋钢管，DN600，壁厚12mm，详见图纸 2.接口方式:焊接 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:外三油两布内环氧树脂防腐，详见设计图纸 | m | 7.00 | 185.94 | 1301.58 |  |  | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 48 | 040501002003 | 钢管 1.材质及规格:无缝钢管，DN150，壁厚4.5mm，详见图纸 2.接口方式:焊接 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 4.防腐方式:外三油两布内环氧树脂防腐，详见设计图纸 | m | 4.00 | 38.12 | 152.48 |  |  | 管材及其配套安装部分辅材甲供 |
| 49 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 1.种类:三通 2.材质及规格:钢制，DN1000*600，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 1.00 | 1532.81 | 1532.81 |  |  | 管件甲供 |
| 50 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 1.种类:大小头 2.材质及规格:钢制，DN1000*600，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 1.00 | 1334.92 | 1334.92 |  |  | 管件甲供 |
| 51 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 1.种类:弯管 2.材质及规格:钢制，DN1000*45°，壁厚14mm，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 2.00 | 1452.64 | 2905.29 |  |  | 管件甲供 |
| 52 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 1.种类:弯管 2.材质及规格:钢制，DN600*90°，壁厚12mm，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 1.00 | 770.20 | 770.20 |  |  | 管件甲供 |
| 53 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 1.种类:弯管 2.材质及规格:钢制，DN600*45°，壁厚12mm，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 1.00 | 702.95 | 702.95 |  |  | 管件甲供 |
| 54 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 1.种类:弯管 2.材质及规格:钢制，DN150*45°，壁厚4.5mm，外三油两布内环氧树脂防腐 3.接口形式:焊接，详见图纸 | 个 | 2.00 | 142.03 | 284.05 |  |  | 管件甲供 |
| 55 | 040502006003 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰、DN1000，PN10，环氧树脂防腐 2.连接方式:详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 2.00 | 1280.53 | 2561.05 |  |  | 管件甲供 |
| 56 | 040502006004 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰、DN600，PN10，环氧树脂防腐 2.连接方式:详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 4.00 | 645.49 | 2581.95 |  |  | 管件甲供 |
| 57 | 040502006005 | 法兰 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰、DN150，PN10，环氧树脂防腐 2.连接方式:详见图纸 3.焊接方式:详见图纸 4.垫片材质:详见图纸 | 个 | 2.00 | 142.67 | 285.34 |  |  | 管件甲供 |
| 58 | 040501014002 | 新旧管连接 1.材质及规格:钢管，DN1000 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:不带 | 处 | 1.00 | 6860.44 | 6860.44 |  |  |  |
| 59 | 040501014003 | 新旧管连接 1.材质及规格:钢管，DN600 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:不带 | 处 | 1.00 | 2842.32 | 2842.32 |  |  |  |
| 60 | 040501014004 | 新旧管连接 1.材质及规格:钢管，连接DN150支管与DN150球铁主管 2.连接方式:详见设计图纸及验收规范要求 3.带(不带)介质连接:不带 | 处 | 1.00 | 740.09 | 740.09 |  |  |  |
| 61 | 04B009 | 碰头 1.管道碰头费 | 处 | 3.00 | 534.63 | 1603.88 |  |  |  |
| 62 | 040101001001 | 挖一般土方（临时便道） 1.土壤类别:湿陷土及普通土综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.工作内容：挖土、装车，运至场外临时堆放点集中堆放 4.部位：临时便道 5.场内运距:综合考虑 | m3 | 710.00 | 16.25 | 11535.73 |  |  |  |
| 63 | 040103001002 | 残糠土换填 1.材料要求:残糠土 2.质量要求:满足施工设计要求 3.回填方式：综合考虑 4.工作内容：土方回填、碾压、平整等 5.部位：临时便道 | m3 | 710.00 | 65.17 | 46273.75 |  |  |  |
| 64 | 040101001002 | 挖除临时便道残糠土 1.土壤类别:残糠土 2.开挖方式:综合考虑 3.工作内容：挖除临时便道残糠土、装车、外运至甲方指定堆放点。 | m3 | 886.00 | 16.25 | 14395.29 |  |  |  |
| 65 | 040103003001 | 回填临时便道 1.土方类别:综合考虑 2.回填方式：综合考虑 3.工作内容：从临时堆土点装车、运输、卸车、夯填、平整等 4.部位：临时便道 | m3 | 710.00 | 38.86 | 27589.32 |  |  |  |
| 66 | 041104001002 | 临时便道 1.垫层材料:碎石 2.垫层厚度：20cm碎石 3.工作内容：铺设、找平、夯实 4.工程部位：临时道路 5.工程量:以实际施工面积计算 | m2 | 880.00 | 35.94 | 31625.88 |  |  |  |
| 67 | 041104001003 | 临时便道 1.垫层材料:石粉 2.垫层厚度：10cm石粉 3.工作内容：铺设、找平、夯实 4.工程部位：临时道路 5.工程量:以实际施工面积计算 | m2 | 880.00 | 11.53 | 10149.30 |  |  |  |
| 68 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容：土方开挖,装车运至场外临时堆放点集中堆放 5.部位:管道沟槽 | m3 | 1418.13 | 21.19 | 30056.56 |  |  |  |
| 69 | 040103003002 | 沟槽回填 1.土方类别:综合考虑 2.回填方式:综合考虑 3.工作内容：从临时堆土点装车、运回施工场地、卸车、分层夯实,回填、平整等 4.部位：管道沟槽 | m3 | 1270.90 | 38.86 | 49384.89 |  |  |  |
| 70 | 040103001003 | 石屑回填 1.材料要求:石屑 2.质量要求:压实、满足施工设计要求 3.回填方式：综合考虑 4.部位：管道沟槽 5.工程量计算规则：以实际回填后压实体积计算 | m3 | 100.00 | 107.43 | 10742.75 |  |  |  |
| 71 | 041001001001 | 沥青路面割缝 1.割缝部位：需要拆除的沥青路面 2.割缝方式：综合考虑 3.割缝厚度：综合考虑 4.工程量计算规则：按甲方批准的实际方案的割缝延长米计算 | m | 10.00 | 5.89 | 58.88 |  |  |  |
| 72 | 041001001002 | 拆除沥青道路 1.拆除沥青路面及混凝土基层 2.工作内容：垃圾清理、归堆等 3.工程量计算规则：按实际拆除面积计算 | m2 | 18.93 | 24.44 | 462.72 |  |  |  |
| 73 | 040203006001 | 沥青混凝土路面恢复（细粒式） 1.沥青：4cm细粒式石油沥青AC-13C 2.运距：综合考虑 3.工作内容：厂拌、运输、摊铺、碾压等 4.工程量计算规则：按照图纸设计范围内的实际施工面积计算 | m2 | 18.93 | 77.63 | 1469.52 |  |  |  |
| 74 | 040203003001 | 粘层 1.材料品种：乳化沥青粘层 2.用量：0.3kg/m2， 3.运距:综合考虑 4.工作内容：清理基层、运输、喷油等 5.工程量计算规则：按照图纸设计范围内的实际施工面积计算 | m2 | 18.93 | 5.89 | 111.46 |  |  |  |
| 75 | 040203006002 | 沥青混凝土路面恢复（中粒式） 1.沥青：6cm中粒式石油沥青AC-16C 2.运距：综合考虑 3.工作内容：厂拌、运输、摊铺、碾压等 4.工程量计算规则：按照图纸设计范围内的实际施工面积计算 | m2 | 18.93 | 102.33 | 1937.02 |  |  |  |
| 76 | 040203003002 | 透层 1.材料品种:乳化沥青透层油 2.用量:0.7kg/m2，撒布细粒石屑，石屑撒布用量2.5m3/1000m2 3.运距:综合考虑 4.工作内容：清理基层、运输、喷油等 5.工程量计算规则：按照图纸设计范围内的实际施工面积计算 | m2 | 18.93 | 7.05 | 133.49 |  |  |  |
| 77 | 04B010 | 混凝土垫层(沥青混凝土路面） 1.混凝土：C30混凝土垫层30cm厚 2.运距：综合考虑 3.工作内容：厂拌、运输、摊铺、碾压等 4.工程量计算规则：按实际施工面积计算 | ㎡ | 18.93 | 123.22 | 2332.54 |  |  |  |
| 78 | 041001001003 | 砼路面割缝 1.割缝部位：需要拆除的混凝土路面 2.割缝方式：综合考虑 3.割缝厚度：综合考虑 4.工程量计算规则：按甲方批准的实际方案的割缝延长米计算 | m | 4.00 | 12.14 | 48.58 |  |  |  |
| 79 | 041001001004 | 拆除砼路面 1.材质:砼面层及基层 2.工作内容：垃圾清理、归堆等 3.工程量计算规则：按实际拆除面积计算 | m2 | 7.84 | 26.13 | 204.87 |  |  |  |
| 80 | 040203007001 | 混凝土路面恢复 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度:20cm 3.包含留设伸缩缝，模板制作、安拆 4.工程量计算规则：按实际施工面积计算 | m2 | 7.84 | 80.31 | 629.60 |  |  |  |
| 81 | 041001008003 | 拆除毛石挡墙 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除、垃圾清理、归堆、场内倒运、运至指定地点 3.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 28.00 | 201.16 | 5632.44 |  |  |  |
| 82 | 040305003001 | 浆砌毛石挡墙 1.墙体厚度:综合考虑 2.石料种类:乱毛石 3.砂浆强度等级:M10浆砌乱石挡土墙 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 28.00 | 510.91 | 14305.44 |  |  |  |
| 83 | 041001007003 | 拆除砖砌挡墙 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：垃圾清理、归堆、场内倒运、运至指定地点 3.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 0.60 | 165.41 | 99.25 |  |  |  |
| 84 | 040305004001 | 砖砌挡墙 1.部位:红砖墙 2.砖品种:红砖228*98*48mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.工程量:按构件实际体积计算 | m3 | 0.60 | 647.70 | 388.62 |  |  |  |
| 85 | 040504001001 | 阀门井 1.名称:收口式阀门井 2.砌筑材料：强度等级≥MU10级烧结实心砖 3.形状、断面尺寸：内径φ1000mm，深度1.8m 4.砂浆强度等级或配合比：M10水泥砂浆 5.垫层：井壁底100mmC20垫层，抗渗等级S6 6.井盖：φ700mm球墨井盖 7.抹灰：井壁内表面1:2水泥砂浆抹灰20mm 8.其他要求：符合规范、设计要求，其他详见图纸 9.工作内容：混凝土浇筑、模板支设、拆模、砌筑、抹灰、井盖安装等相关工作 | 座 | 7.00 | 1894.70 | 13262.91 |  |  | 爬梯、井盖甲供 |
| 86 | 040504001002 | 水表井 1.名称:方形水表井 2.砌筑材料：MU10砖 3.形状、断面尺寸：内径900*750mm，深度1.1m 4.砂浆强度等级或配合比：M10水泥砂浆 5.垫层：井壁底100mmC20垫层 6.井盖：900*750mm球墨井盖 7.抹灰：井壁内外表面1:2水泥砂浆抹灰20mm 8.其他要求：符合规范、设计要求，其他详见图纸 9.工作内容：混凝土浇筑、模板支设、拆模、砌筑、抹灰、井盖安装等相关工作 | 座 | 1.00 | 2217.10 | 2217.10 |  |  | 爬梯、井盖甲供 |
| 87 | 041104001004 | 钢板临时便道铺装 1.结构类型:钢板 2.钢板型号:综合考虑 3.工作内容：便道（便桥） 安、拆、焊接、现场清理。 | t | 8.478 | 335.16 | 2841.52 |  |  |  |
| 88 | 041104001005 | 钢板临时便道移铺 1.结构类型:钢板 2.钢板型号:综合考虑 3.工作内容：移动铺设一次 | t | 8.478 | 127.84 | 1083.80 |  |  |  |
| 89 | 040103002001 | 余方外运 1.土方类别:综合考虑，包含拆除的管道、挡土墙、砼支墩、淤泥流沙等 2.外运距离：甲方指定弃土点 3.工作内容：装车、外运至堆土点、弃置等 | m3 | 2194.76 | 33.12 | 72681.23 |  |  |  |
| 90 | 040101001003 | 堆放点倒土 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.工作内容：堆放点二次倒挖、集中堆放等 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 2194.76 | 3.68 | 8068.60 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1378578.01 |  |  |  |

| 单价措施项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 控制价金额（元） |  | 投标报价金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 全费用合价 | 全费用综合单价 | 全费用合价 | 备注 |
|  | 000003 | 隧道内给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041105001001 | 洞内通风设施 1.单孔隧道长度:514米 2.隧道断面尺寸:综合考虑，详见设计图纸 3.使用时间:综合考虑 4.设备要求:综合考虑，包含通风机、通风管道等通风系统所有设施 5.其他:折旧摊销综合考虑 | m | 514.00 | 113.58 | 58378.73 |  |  |  |
| 2 | 041105002001 | 洞内供水设施 1.单孔隧道长度:514米 2.隧道断面尺寸:综合考虑，详见设计图纸 3.使用时间:综合考虑 4.设备要求:综合考虑 5.其他:折旧摊销综合考虑 | m | 514.00 | 8.30 | 4267.84 |  |  |  |
| 3 | 041105003001 | 供电线路及照明设施 1.单孔隧道长度:514米 2.隧道断面尺寸:综合考虑，详见设计图纸 3.使用时间:综合考虑 4.设备要求:综合考虑 5.其他:包含隧道内、外的临时动力及照明电缆线路、临时配电箱 6.折旧摊销综合考虑 | m | 514.00 | 37.79 | 19424.68 |  |  |  |
| 4 | 04B008 | 柴油发电机120kW 1.工作内容:包含租赁、运输、运行及维护等所有费用，综合考虑备用发电机的配备 | 台班 | 75.00 | 1157.47 | 86810.39 |  |  |  |
| 5 | 041105004001 | 洞内通信设施 1.单孔隧道长度:514米 2.隧道断面尺寸:综合考虑，详见设计图纸 3.使用时间:综合考虑 4.设备要求:综合考虑 5.其他:折旧摊销综合考虑 | m | 514.00 | 8.13 | 4178.10 |  |  |  |
| 6 | 041107002001 | 排水、降水 1.机械规格型号:φ100潜水泵 2.降排水管规格:综合考虑 | 台日 | 150.00 | 234.20 | 35129.52 |  |  |  |
|  | 000004 | 隧道外给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:220及以上型号 | 台·次 | 4.00 | 1710.80 | 6843.19 |  |  |  |
| 2 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:220以下型号 | 台·次 | 1.00 | 855.40 | 855.40 |  |  |  |
| 3 | 041110004002 | 彩钢板围挡 1.材质:综合考虑 2.规格:综合考虑 | m | 264.37 | 16.49 | 4359.46 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 220247.33 |  |  |  |

备注：

- 1.“分部分项工程和单价措施项目报价明细表”中的全费用综合单价包括除措施费以外的所有费用，包括但不限于人工费、保险费、交通费、设备使用费、规费、税金、管理费、利润等以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

2.以上两个报价明细表中的工程数量为暂估数量，只作为投标参考使用，实际工程量可适时调整，并据实结算，实际工程量多于或少于报价表中的工程量均不视为违约。

3.投标单位的投标报价，全费用综合单价、全费用合价、含税总报价均不能超过其控制价，否则否决投标。

4.最终总价按实际工程量进行结算。

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内（若单位成立时间不足三年，则自成立时间至今）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：                          （盖章）

年    月    日

投标人资格证明文件

投标人有效的营业执照扫描件

投标人（盖章）

投标人具有建筑业企业施工劳务资质和有效安全生产许可证扫描件

投标人（盖章）

作业人员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：人员不少于15人，身体健康，年龄为18至65周岁作业人员身份证双面扫描件、劳动合同、承诺合同签订前为所有作业人员购买整年度身故不低于一百八十万元的商业保险的承诺函扫描件（后附格式）。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

商业保险承诺函

致：威海市水务集团给排水工程有限公司

我单位郑重承诺，本次招标，我单位若中标，中标后，合同签订前将为所有作业人员购买整年度身故不低于一百八十万元商业保险，并向贵方出具购买凭证。未在合同签订前出具商业保险购买凭证的，视同虚假投标，放弃中标资格。

特此承诺

承诺单位（盖公章）：

承诺日期：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（有效的法定代表人身份证双面扫描件）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （姓名、职务）  ，代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务）联系电话为（手机号码） 邮箱号为      为本公司的合法代理人，参加编号为WHSW-JPS2026-006号的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于    年   月   日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

投标人（公章）:

（有效的被授权人身份证双面扫描件）

注：若由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则无需提供授权委托书；若为授权委托代理人，则需提供授权委托书。

交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：

（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；

（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件。

投标人（盖章）

投标人及法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及其法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份：全部）

投标人（盖章）

投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录

投标人（盖章）

注：（1）投标人将通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告附至此处。

（2）所附内容将同时作为企业信用的评审依据，无须在投标文件中重复上传。

投标人参与投标的声明函

本单位郑重承诺如下：

（1）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（2）我单位具有建筑业企业施工劳务资质和有效安全生产许可证；

（3）我单位企业管理良好，能够严格执行招标方的各项规章制度，相关技术和管理人员配备齐全，队伍素质高、纪律严明；

（4）具有良好的信誉及履行合同的能力；

（5）在以往的投标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

（6）我单位及法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

（7）我单位近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

（8）投标人及其法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录（若投标人成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录）；

（9）我单位参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没违法、违规、违纪、违约行为，没有发生过与用工单位有关的劳务纠纷、农民工上访、较大及以上安全生产事故等；(若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，在经营活动中没有违法、违规、违纪、违约行为记录及劳务纠纷和安全事故等)

（10）我单位本次非联合体投标。

如我单位中标，我单位承诺不分包或转包本项目。若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

投标人（盖章）

投标人认为需要提供的其他资料

投标人（盖章）

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积 （平米） |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与投标人关联单位情况 |  |  | 1.与我单位法定代表人（负责人）为同一人的其他单位为： 2.与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为： |  |  |  |  |  |
| 投标人情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人类似项目业绩表

| 序号 | 招标人 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 | 电话/联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

技术文件

注：按评标办法要求编制

第六章  合同（范本）

合同编号：

成大路（北虎口西红石山隧道内）供水主管道改造工程——劳务施工

合   同

甲方：威海市水务集团给排水工程有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规和甲方相关规章制度规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本工程劳务施工合作事宜，经协商达成一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：成大路（北虎口西红石山隧道内）供水主管道改造工程——劳务施工

工程编号：

工程地点：成大路（北虎口西红石山隧道内）

工程承包范围：具体工程范围以施工图纸或甲方签发的作业单为准。

2、质量标准

工程质量标准按照相应工程总承包合同的约定以及国家、行业规范标准、甲方提供的施工图纸或签发的作业单等。

3、工期

开工日期：本分包工程计划于       年       月       日开工；

竣工日期：本分包工程计划于       年       月       日竣工；

合同工期总日历天数为：       天。

实际开工日期以甲方下达书面通知之日开始计算。

4、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序

（1）本合同

（2）本合同附件（包括施工图纸、作业单）

（3）工程总承包合同

（4）招投标文件

5、合同价款

金额：人民币大写：                。

人民币小写：               元。

6、合同价款及其调整

6.1 本合同价款采用  （1）   种方式确定。

（1）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围： 固定单价。

6.2风险范围以外合同价款调整方法为：

1.本合同价款的调整因素：经发包人和承包人批准的设计变更、洽商。

2.本合同价款的调整方法：施工期间任何设计变更和洽商及现场签证所增加的费用，须在审计部门、发包人及承包人确认后，方可纳入结算，变更涉及工程价款调整的，按下列办法进行：

（1）投标报价中已有标价项目的变更、洽商价款,按分包人投标文件所报该项目进行计算。

（2）投标报价中只有类似于变更工程的价格，应参照类似价格（需经发包人及审计部门同意）进行计算。

（3）投标报价中未包含项目的变更、洽商价款，由分包人报经发包人、承包人和监理工程师审核，并经审计部门批准后才可作为调整的依据。

（4）投标报价中已有标价项目，如果实际未施工，工程结算时按报价中的标价进行调减。

（5）分包人无权以任何理由要求增加合同价款，如市场物价波动、政策性调价、生活费用提高、人员工资的提高、政策性政府税收与收费的调整以及新增加赋税等。

（6）任何未列在工程量清单内而却是完成招标图纸内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调增，意即：任何缺漏项（除非招标图纸上没有，而施工图上有）的错误皆由分包人承担并视为已被双方接受。

3.关于变更估价的约定:

（1）清单外项目价格的核定首选借用本项目中相同或相近项的中标价格，不能借用中标价的项目执行执行《山东省市政消耗量定额》（2016版）和施工同期发布的配套《山东省市政工程价目表》等，省、地区定额综合工日单价90元/工日,市场定额工日单价98元/工日，施工机械台班中的人工单价90元/工日，工程类别执行三类取费标准，结算模式按照计退甲供材办法执行，甲供材计价基础按照集团公司同期采购价执行，不另记保管费。零工、机械台班及执行市场价项目等按照建设单位对承包单位的审定价格执行。此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价，且不低于8%。

6.3工程竣工验收合格后7天内，乙方必须提报劳务工程量签证（劳务工程量签证至责任科室，劳务公司应在责任科室审签完成30天内将劳务结算书等资料报送责任科室），经审计定案后，乙方按国家规定税率开具增值税发票，甲方每年三次付款，每次付款比例原则上为账面应付账款的30%；如遇特殊情况，双方另行协商。

7、农民工工资支付

7.1乙方应全面推行农民工实名制管理制度，同每位农民工签订劳动合同，明确农民工的工资待遇及福利保障。

7.2乙方须建立农民工工资专用账户，全面推行农民工工资支付银行卡制度。

7.3乙方应按月足额支付农民工工资，实现月结月清绝不发生拖农民工工资事情。乙方当月农民工考勤表和工资支付银行流水凭证及时报甲方监管科备查。若发生拖欠农民工工资事情以及乙方与农民工之间产生其他纠纷，由乙方承担全部责任和后果，与甲方无关。

8、甲方权利义务

8.1负责向乙方进行施工技术、安全措施、施工规范要求等方面的交底；制定各项管理目标；组织编制施工计划、物资需用量计划表；负责对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、计量检测等进行监督、检查。

8.2负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

8.3及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料。

8.4在接到乙方验收申请三个工作日内做好工程组织验收工作。对经乙方整改再次验收仍不合格的工程，甲方不予支付该工程的劳务费，并保留解除本合同的权利。

8.5根据工程情况要求乙方增减施工人数及设备，满足施工生产需要；对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员有权予以清退。加强对乙方管理，监管乙方严格执行甲方的各项规章制度要求，并配备相关技术和管理人员。

8.6有权对乙方进场施工作业人员的商业保险等参保情况进行监督检查，并有权要求乙方进行整改。

8.7有权对乙方关于农民工工资支付方式、额度等进行监督检查，对其不符合规定的有权要求整改，拒不整改的有权解除本劳务合同。

8.8有权将乙方应支付却拖延支付或拒不支付的违约金及农民工工资等费用，直接从应支付乙方的款项中予以扣除。

9、乙方权利义务

9.1对施工范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。施工前需对作业工人（全员）进行安全技术交底（纸质）并将交底资料报责任工程科室留底备查。根据甲方的计划要求（包括调整后的计划），服从指挥、合理组织、积极派工，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力保证工期。

9.2严格按照行业标准和规范组织施工，确保工程质量达到施工图纸标准及作业单要求。如工程经验收不合格，乙方承担修理重做的义务，工期不予顺延，由此产生的费用由乙方自行承担。

9.3每项工程乙方均须指派施工负责人，负责施工现场的各项管理工作。

9.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；积极参加甲方组织的安全生产会议；积极配合甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

9.5妥善保管、合理使用甲方提供的设备、工具、周转材料，对丢、洒、漏、费的物料照价赔偿。

9.6按甲方要求及时提交报表、完整的技术经济资料，配合甲方办理工程验收。

9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。若发生损坏，由乙方承担一切经济损失并承担相关责任。

9.8乙方在施工时应如实签收物料、如实做工程结算资料，工程结束时及时退还物料，严禁内外勾结、弄虚作假、损害甲方利益。

10、环境保护、安全生产和文明施工

10.1甲方应对乙方主要负责人及安全生产管理人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的培训教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度，监督乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

10.2乙方须配备相应的安全生产管理人员，建立安全生产管理制度，完善安全生产事故应急预案、事故现场处置方案、做好应急演练活动，抓好劳务作业人员的安全教育培训工作（自行组织培训）并做好记录，健全一人一档安全教育培训档案，实行新入场劳务作业人员安全培训制度。

10.3乙方须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；认真落实隐患排查制度，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。

10.4乙方应为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。特种作业人员需持有效证件上岗。

10.5发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方及有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理，并按照保险条款相关规定进行理赔。若乙方员工对保险理赔有异议，由乙方负责与其协商解决。

10.6乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，限制由施工作业引起的噪音或其它污染，做到文明施工，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

11、保险

由乙方为所有劳务作业人员购买整年度的商业保险（雇主责任险）或工伤保险，身故赔偿相加不低于壹佰捌拾万元。

12、施工验收及工程保修

12.1乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应于施工完毕之日起3个工作日内向甲方提交书面验收申请，甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应在3日内负责无偿修复，工期不予顺延。并承担由此导致的甲方的相关损失，乙方返工后仍不能达到约定标准，应承担相应违约责任。

12.2工程竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失。不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

12.3如乙方对甲方或其他相关方提出的质量缺陷有异议，以各方共同选定或认可第三方鉴定机构出具的鉴定报告为准，鉴定费由乙方垫付。异议期间乙方应按照整改要求无偿修复，如异议成立，甲方或其他相关方赔偿乙方由此产生的修复费用及鉴定费。如异议不成立，因此产生的费用（含鉴定费）由乙方承担。

12.4乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合（配合第三方工作的费用另外协商）。

12.5工程保修期限按国家有关规定执行，在保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的款项中直接予以扣除。

13、违约责任

13.1.在合同履行过程中发生以下情形属于甲方违约，甲方可以根据情况给乙方增加费用或顺延工期：

（1）甲方未按照约定的时间完成核实、验收乙方已完成的工作量；

（2）甲方未能按照合同约定的时间提供材料、设备、机具等影响乙方劳务作业的。

13.2.在合同履行过程中发生以下情形属于乙方违约，乙方应按下列约定执行并向甲方支付违约金：

（1）乙方未按规定及时向甲方提交资料或无故、未按时参加甲方组织会议的，向甲方支付500元/次的违约金。

（2）施工现场未按要求统一配备安全防护用品的，未按规定正确使用和佩戴个人劳动防护用品的，向甲方支付500元/人次违约金；特种作业人员未持有效证件上岗的，向甲方支付500元/人次违约金。

（3）乙方未按照要求为作业人员购买保险的或新增人员虽购买保险但未生效就进入施工现场作业的，向甲方支付5000元/人次的违约金。

（4）乙方未按月足额支付农民工工资，导致与农民工之间产生纠纷，引起投诉或上访的，向甲方支付5000元/人次的违约金。

（5）乙方在保修期内未按照甲方要求完成维修的，每延误一日，乙方应按照工程劳务结算费用的5‰向甲方支付违约金。

（6）因乙方原因延期竣工的，每延误一日，应向甲方支付工程劳务结算费用5‰的违约金。延误超过7日，甲方有权单方解除协议，并要求乙方按照工程劳务结算费用的10％向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，不足部分乙方仍应予以赔偿。

（7）乙方施工过程中发生质量问题，未在约定期限内予以整改的，每延误一日，乙方应按照工程劳务结算费用的5‰向甲方支付违约金。经三次整改后仍不符合甲方要求，乙方应按照工程劳务结算费用的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。

（8）乙方存在甲方《关于开展“靠企吃企”专项整治的意见（试行）》整治内容中相关情形以及其他违法违规行为的，经甲方调查确认后，应向甲方支付工程劳务结算总费用30%的违约金。

13.3违约金支付时限：乙方应在确认违约金金额后10日内向甲方足额支付。

14、不可抗力

14.1不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

14.2不可抗力发生后，乙方应立即书面通知甲方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

14.3甲乙双方应共同努力，在力所能及的条件下迅速采取措施，减少损失。由此事件导致的费用和延误的工作时间按以下办法解决：

（1）工程本身的损害、致第三人伤亡和财产损失由甲乙双方共同承担。

（2）工程所需清理、修复费用由甲乙双方共同承担。

（3）延误工作时间相应顺延。

15、合同解除

15.1.合同解除的情形

- 甲乙双方协商一致解除；

- 因乙方原因导致农民工讨薪等情形造成不良社会影响的，甲方有权解除合同；

- 工期延迟超过7日时，甲方有权解除合同；

- 施工过程中发生质量问题，乙方经三次整改仍不符合要求的，甲方有权解除合同；

- 乙方存在“靠企吃企”等违法违规情形的，经甲方调查确认后，甲方有权解除合同；

- 因不可抗力致使不能实现合同目的。

15.2.合同解除后的处理约定

- 合同解除后不影响合同中违约条款的效力。

- 合同解除后，乙方应妥善处理已完成的工作及剩余材料、设备的保护、移交工作，按照甲方要求撤出劳务作业现场。

- 合同解除后，剩余劳务费用的结算按照以下规定执行：因甲方原因或不可抗力导致的解除，甲方应及时完成工程量的结算，审计定案后两年内付清。因双方协商一致解除合同或因乙方原因导致甲方解除合同的，继续按照本合同第4.5条执行。

16、争议处理

甲乙双方在履行合同时发生争议，首先自行协商解决，协商不成的，任何一方可将争议事项向威海经济技术开发区人民法院提起诉讼。

17、合同签订地及有效期

17.1本合同签订地为威海经济技术开发区。

17.2本合同自双方签订之日起生效。

18、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

19、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

以下无正文

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人                        法定代表人

或委托代表人：（签字）            或委托代表人：（签字）

住所：                            住所：

邮政编码：264200                   邮政编码：

电话：5979998                      电话：

开户银行：威海银行股份有限         开户银行：

公司环翠支行

银行账号：28100201090000000342     银行账号：

签订日期：    年    月    日

附件

信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、 我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、我方知晓并充分理解贵方的《供应商管理办法》《供应商黑名单管理办法》。

十三、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：             （名称及盖章）

企业负责人：              （签字）

年      月     日