招标编号：TYZB-202651

新建1艘387客位客船

招标文件

招 标 人：威海市旅游码头有限责任公司

招标代理：威海市天垣工程咨询管理有限公司

日    期：2026年7月

目   录

第一章  招标公告	3

一、招标条件	3

二、招标范围	3

三、项目基本情况	3

四、投标人资格要求	3

五、招标文件的获取	4

六、投标文件的递交	4

七、开启时间及地点	4

八、发布公告的媒介	4

九、其它补充事宜	5

十、联系方式	5

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	15

2. 招标文件	18

3. 投标文件	19

4. 投标	25

5. 开标	26

6. 评标	28

7. 合同授予	29

8. 重新招标和不再招标	30

9. 纪律和监督	31

10.电子招标投标	31

第三章  评标办法（综合评估法）	34

第四章  合同条款及格式	44

第五章  供货要求	62

第六章  投标文件格式	108

第一章  招标公告

新建1艘387客位客船招标公告

（招标编号：TYZB-202651）

一、招标条件

本招标项目新建1艘387客位客船，招标人为威海市旅游码头有限责任公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、招标范围

新建1艘387客位客船包括图纸设计、船舶报批、生产（施工）设计、建造、配套安装、稳性试验，提供船舶建造相关检验证书和其他应提供的相关材料，通过验收后交付使用及保修阶段。具体详见招标文件。

三、项目基本情况

1.项目名称：新建1艘387客位客船。

2.项目概况：新建1艘387客位客船，主要运营环岛航线，以及在旅游旺季作为威刘航线的补充运力使用。

3.工期：合同签订后300个自然日内完成图纸设计、船舶报批、生产（施工）设计、建造、配套安装、稳性试验，提供船舶建造相关检验证书和其他应提供的相关材料，通过验收后交付使用。

4.交船地点：威海市旅游码头。

5.质量要求：达到国家验收规范合格标准。

6.招标控制价：14499927.00元。

7.质量保证期：12个月。

四、投标人资格要求

1.投标人须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.投标人、法定代表人、委托代理人不得为失信被执行人；

6.投标人、法定代表人、委托代理人近三年无行贿犯罪记录；

7.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8.法律、行政法规及招标文件规定的其他要求；

9.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

1.获取时间：2026年7月24日18时00分至2026年7月31日18时00分（北京时间）。

2.获取方式：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从国企阳光采购平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法提交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694 ；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936。国企采购技术支持QQ群（投标人）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”按钮登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

六、投标文件的递交

提交投标文件截止时间：2026年8月14日9 时00分；

地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在国企阳光采购平台获取文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。

七、开启时间及地点

时间：2026年8月14日9时00分（北京时间）；

地点：威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）。

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。

九、其它补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA 签章功能可正常使用。远程开标，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（国企采购投标人操作手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

十、联系方式

1.招标人：威海市旅游码头有限责任公司

地址：威海市环翠区海滨北路101-2号

联系人：袁涵璇

联系电话：0631-5323816

2.招标代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司

地址：威海市文化中路-78-3号

联系人：李艳菁、王颖

联系电话：0631-5819542

电子邮箱：whtyzb@126.com

发布人：威海市天垣工程咨询管理有限公司

发布时间：2026年7月24日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：威海市旅游码头有限责任公司 地址：威海市环翠区海滨北路101-2号 联系人：袁涵璇 联系电话：0631-5323816 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：威海市天垣工程咨询管理有限公司 地址：威海市文化中路78-3号 联系人：李艳菁、王颖 电话：0631-5819542 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新建1艘387客位客船 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.3.2 | 工期 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见“第一章 招标公告” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 投标人资格要求 1.投标人须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.投标人、法定代表人、委托代理人不得为失信被执行人； 6.投标人、法定代表人、委托代理人近三年无行贿犯罪记录； 7.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录； 8.法律、行政法规及招标文件规定的其他要求； 9.本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间和形式 | 时间：投标截止时间10日前 形式：请潜在投标人在国企阳光采购平台上传需要澄清的问题。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的形式 | 招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 1.11 | 偏离 | √不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人对招标文件的澄清和修改文件等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间和形式 | 时间：投标截止时间10日前 形式：请潜在投标人在国企阳光采购平台上传需要澄清的问题。 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清形式 | 招标人或招标代理机构将通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）。 澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 2.3.1 | 招标人修改的形式 | 招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到修改 | 修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 招标控制价 | 14499927.00元，各投标单位的投标报价不得超过招标控制价，否则否决其投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | √要求递交投标保证金 1.本项目投标保证金：人民币壹拾万元整。 2.投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函等。（投标人如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标人自行承担）。 2.交纳截止时间：电子投标文件提交截止时间前。 3.如采用电汇、网上银行转账形式： （1）投标保证金须从基本账户转出，否则其投标无效。 （2）投标保证金必须通过国企阳光采购平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。 为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在提交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与提交投标文件的投标人名称一致。 为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在提交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中威海市国有企业阳光采购电子化服务平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用威海市国有企业阳光采购电子化服务平台查询并及时更新交纳情况。 （3）投标文件需附1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件；二者缺一不可。 4.如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期为投标有效期。投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。 5.如选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3)有效保函； 4）保险机构在国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）或国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。 6.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理机构向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 应按招标文件规定提供 |
| 3.6.12 | 文件要求 | 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 2026年8月14日9时00分 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 电子投标文件提交时间：2026年7月24日19时00分至2026年8月14日09时00分（以国企阳光采购平台具体显示时间为准）提交网址：https://www.whgqcg.cn/login?redirect=%2Findex 1.纸质投标文件提交方式： 基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。 2.纸质投标文件共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。 3.封套内容： （1）代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司 （2）项目名称：新建1艘387客位客船 （3）招标编号：TYZB-202651 （4）投标人：×××××× （5）注明“公开开标前不得启封”字样。 |
| 4.1.3 | 投标文件是否退还 | √否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 投标人无需到现场参与开标，但开、评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。 签到时间：递交投标文件截止时间前完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人、有关专家4人。 评标专家确定方式：通过国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取。 注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。（开标现场查询）。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐三名中标候选人。 公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。 中标候选人在投标文件中填报的类似工程或同类工程业绩将随中标公示一同公示。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于3个工作日 |
| 7.4 | 履约担保 | 无 |
| 7.6 | 特别强调 | 1.投标人、法定代表人、委托代理人不得为失信被执行人，注：查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/（省份为全部）；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图，否则否决其投标。 2.投标人近一年（从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间）在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。 投标文件需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告，否则否决其投标。 3.投标人提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标人存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标人，应取消其中标资格。 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | √是 电子投标特别提示： 1.登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。 登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“国企阳光采购平台”获取招标文件，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。 2．本项目必须网上提交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台进行招标文件的获取、文件下载和网上提交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3．电子投标文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网-办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。 4．网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5．投标人提交的电子投标文件应参照本招标文件《投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．投标人的投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．投标人应充分考虑到网上提交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人内容不一致或利益受损或申请失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性评审 | 1.投标人有效的营业执照扫描件； 2.法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件； 3.法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件； 4.投标人信用承诺书； 5.投标人参与投标的声明函； 6.按招标文件要求提供投标保证金证明材料。 7.投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）； 8.投标人近一年（从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间）在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。 |
| 2 | 符合性评审 | 1.报价低于（或等于）招标控制价； 2.投标保证金：按招标文件要求交纳； 3.投标文件按规定签署及盖章； 4.工期、质量要求等满足招标文件要求； 5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资质条件、能力：见投标人须知前附表；

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）投标人、法定代表人、委托代理人近三年有行贿犯罪记录的；

（16）投标人、法定代表人、委托代理人为失信被执行人的；

（17）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；

（18）投标人制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标单位制作的电子标书里的cpuid、硬盘序列号及网卡MAC地址三项编码均相同，不同投标单位的投标文件由同一台电脑编制；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

1.5.2设计成果补偿：不补偿。

1.5.3招标代理服务费全部由中标单位支付，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行考虑。具体以中标金额为基数参照原国家发展计划委员会规定的标准（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格［2002］1980号)文件“货物类”标准收取。本招标项目的评委费由中标人支付，按实收取。此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.10 投标预备会

1.10.1投标预备会要求：见投标人须知前附表；

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

3.1.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标函及投标函附录

1）投标函

2）投标函附录

3）分部分项工程和单价措施项目清单和计价表

（4）投标人资格证明文件

1）投标人有效的营业执照扫描件；

2）法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件；

3）法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件；

4）投标人信用承诺书；

5）投标人参与投标的声明函；

6）按招标文件要求提供投标保证金证明材料。

7）投标人、法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；

8）投标人近一年（从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间）在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。

9）投标人认为需要提供的其他资质资格证明文件

（5）投标人自2021年1月1日至今承揽的类似项目业绩表

（6）技术文件

3.1.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在国企阳光采购平台上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1各投标人在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.5 投标单位参与投标视为已考察现场，对现场情况（包括现场位置情况、临设、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

3.2.6严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.7投标人所提供的项目均以人民币报价，精确到小数点后两位。

3.2.8投标人应按照项目内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。

3.2.9投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

3.2.10《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标报价包含除甲方提供设备及供应品外的所有费用；包括图纸送审设计及乙方为本合同所购买的所有国产和进口材料、设备、备品、备件、工具及其它供应品（如有）费用及其运输费用、场内保管费和场内建造期间的保险费。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标所必备的费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（4）评标委员会一致认为某一投标人的投标报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料，若该投标人不能按照评标委员会要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可以视其不能满足招标文件的实质性要求，其投标无效。

（5）投标人提供的文件中，若存在前后不一致的情形，以“投标函”中填写的内容为准。

（6）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，《投标报价表（含明细）》中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（7）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价乘以数量自动计算，无需手工录入。

3.2.11《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照本项目的招标需求的逐一说明，如实填写；

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标。

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为自递交投标文件截止之日起90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理机构向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按规定提供相关资料，以证明其满足本章规定的资质、信誉等要求。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应参照“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

3.6.4投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.6.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

3.6.6投标人应参照招标文件中提供的投标文件格式（详见投标文件格式）按包段编写投标文件。

3.6.7投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

3.6.8投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

3.6.9为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使提交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

3.6.10投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

3.6.11招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还。

3.6.12文件其他要求见投标人须知前附表。

3.6.13投标人应通过威海市公共资源交易网登录国企阳光采购平台获取招标文件，并通过国企阳光采购平台上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过国企阳光采购平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。

3.7数据文件的编制

3.7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

3.7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

3.7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

3.8投标文件的数量和签署

3.8.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

（2）投标人应首先编制word格式投标文件，编制完成后在国企阳光采购平台中上传该投标文件（pdf格式），再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

（5）可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

3.8.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

（1）投标人应先填写数据文件（EXCEL格式），填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的数据文件。

（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。

4. 投标

4.1  投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。投标截止时间见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在国企阳光采购平台的“投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

4.1.5文件提交

（1）投标人应在投标人须知前附表规定的时间前在国企阳光采购平台提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

（2）投标人须使用数字证书（CA）进行解密，如忘记密码或输入密码错误次数太多导致其数字证书（CA）锁定，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。

（4）投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

（5）迟交的投标文件：国企阳光采购平台无法接收投标截止时间后提交的电子投标文件。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。投标人需重新上传修改后的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点详见投标人须知前附表。

5.1.2投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

5.1.3招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

5.1.4投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

5.1.5投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

5.1.6开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。

5.1.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.1.8录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

5.1.9评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

（1）签到：在投标人须知前附表规定的时间完成签到。在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

（2）开标：工作人员在投标人须知前附表规定的开标时间启动开标。

（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

（5）评标委员会对投标人进行初步审查；

（6）评标委员会对投标人进行详细评审；

（7）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4应急开标程序

5.4.1电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序；

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标；

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或招标代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定提交或提交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。

5.4.2应急开标电子邮件提交规定

接收电子邮箱：whtyzb@126.com

提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：招标编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

5.4.3启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会依法组建，由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家构成。评审专家由招标代理机构工作人员在威海市公共资源交易中心见证下通过国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）为失信被执行人；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程无需提交履约担保。

7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.6特别强调

见投标人须知前附表。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3人。

（2）经评标委员会评审后，合格投标人不足3个的。

（3）中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.电子招标投标

采用电子招标投标。

附件一：开标一览表

以“国企阳光采购平台”生成的开标一览表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

…...

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年         月         日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

…..

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

附件四：中标通知书格式

招标编号：

中标通知书

(中标人名称)：

(项目名称/标段) ，位于（详细地址），（项目概况）。     年   月   日在        市公共资源交易中心进行（公开/邀请）招标后，经评定，确定贵单位中标，中标价（费率）为           ，工期为            ，质量达到          标准。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容，与招标人积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在中标通知书发出之日起       日内，与          签订     合同。

特此通知。

招标人（盖章）　　　　   　　　　      　 招标代理机构（盖章）

日期：   年   月    日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 见评标办法附录 |
| 2.2 | 投标报价评标基准 价计算方法 | 见评标办法附录 |
| 2.3 | 投标报价的偏差率计 算公式 | 偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 2.4 | 评分标准 | 见评标办法附录 |
| 注：本项目招标文件中的近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。 |  |  |

一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价总得分高的优先；投标报价总得分也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

二、评审标准

2.1分值构成：见评标办法前附表规定。

2.2基准价计算：见评标办法前附表规定。

2.3投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表规定。

2.4评分标准：见评标办法前附表规定。

2.5评标

2.5.1评标一般按下列程序进行：

1.组建评标委员会；

评标委员会依法组建，由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家构成。评审专家由招标代理机构工作人员在威海市公共资源交易中心见证下通过国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生，推荐主任评委1人。

2.评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；

3.清标；

4.资格性和符合性评审；

5.详细评审；

6.向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人；

7.评标委员会解散。

2.5.2评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。

2.5.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1.投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

2.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4.除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6.投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8.法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

9.没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10.未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；

11.降低招标文件规定不可竞争费用的；

12.投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

13.方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2.5.4投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

1.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

2.与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

3.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

4.与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

5.为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

6.为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

7.为本招标项目的代建人；

8.为本招标项目的招标代理机构；

9.与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

10.与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

11.被依法暂停或者取消投标资格；

12.被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

13.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

14.在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

15.投标人、法定代表人、委托代理人近三年有行贿犯罪记录的；

16.投标人、法定代表人、委托代理人为失信被执行人的；

17.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；

18.投标人制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标单位制作的电子标书里的cpuid、硬盘序列号及网卡MAC地址三项编码均相同；不同投标单位的投标文件由同一台电脑编制；

20.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

21.在资格性和符合性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合实质性条款一览表中规定的任何一项评审标准的；

22.在技术部分评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

23.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

24.评标委员会认为畸高畸低，不平衡报价的。

2.5.5有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.投标人之间约定中标人；

3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

13.招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；

14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

18.投标人制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标人制作的电子标书里的cpuid、硬盘序列号及网卡MAC地址三项编码均相同；不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的。

2.5.6投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

5.法律、法规、规章规定的其他情形。

2.5.7有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3人。

（2）经评标委员会评审后，合格投标人不足3个的。

（3）中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

不再招标：重新招标后投标人仍少于3个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

2.5.8评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据技术标、资信标及商务标等方面由评标委员会对各对投标人进行综合评定，按综合得分高低排序确定中标候选人。若多家投标人综合得分一致，以投标报价总得分高的优先；投标报价总得分也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2.5.9评委必须对各投标人进行有记名评分，否则该评分无效。

2.5.10评委打分计算方法为：汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

2.5.11评委对各投标人的投标报价进行评审打分。投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标人所报投标报价低于其成本价的，且投标人无法做出合理解释的，否决其投标。

2.5.12响应招标文件规定工期、质量目标等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.5.13投标人提供的各项资格证明材料必须真实有效，否则无效。

2.5.14近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。

2.5.15中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.5.16投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，否决其投标，最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

2.5.17有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行资格性和符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会根据评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

3.2.2评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。若中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

评标办法：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 类型 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标人投标报价等于评标基准价的，得满分40分。投标报价每高于评标基准价1％扣0.5分，每低于1％扣0.25分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 评标基准价确定方法：平均法 当n（有效投标人个数，以下相同）＜5时，评标基准价=各投标报价的算术平均值； 当n≥5时，评标基准价=各投标报价去掉其中最高价和最低价后的算术平均值。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 | 价格 | 40.00 |
| 2 | 企业信用 | 投标人近一年（从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间）未发生任何违纪、违规（无行政处罚）情况者得基本分5分，若有行政处罚记录的，每有一条记录在基本分的基础上，扣0.2分，扣分无下限。 注：附信用中国查询的信用信息报告或信用中国（山东）查询的信用信息报告。 | 商务 | 5.00 |
| 3 | 企业业绩 | 2021年1月1日起至今建造完成的钢制结构船舶业绩，每提供1份有效业绩得2.5分，满分5分。 注：投标文件中附合同关键页和完工交船证明材料扫描件，缺一不可，日期以完工交船证明材料中日期为准。投标文件中不附扫描件或不符合要求的均不得分。 | 商务 | 5.00 |
| 4 | 拟投入本项目人员 | 评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分： 投标人提供的拟投入本项目的管理人员及生产施工人员的基本情况（包括技术职称、焊工等级、近年工作业绩等情况），从人员配置数量、人员能力、经验等方面综合评审，本项最高得5分。 | 技术 | 5.00 |
| 5 | 项目实施方案 | 评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分： 1.实施措施及建造计划（5分）； 2.全过程质量保证措施（5分）； 3.完工验收、船舶报检及交船交付安排（5分）。 注：针对上述内容每有1处响应不清晰、不全面、存在风险、缺乏针对性、实操性的情况在每条基本分的基础上扣0.1分，扣完为止。 | 技术 | 15.00 |
| 6 | 船体工艺方案 | 评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分： 1.船体板材预处理和涂装工艺；薄板、钢质焊接设备和焊接工艺；分段合拢组装工艺；局部变形控制工艺、无损探伤工艺（5分）； 2.船舶主尺度控制、变形控制等（5分）。 注：针对上述内容每有1处响应不清晰、不全面、存在风险、缺乏针对性、实操性的情况在每条基本分的基础上扣0.1分，扣完为止。 | 技术 | 10.00 |
| 7 | 舾装工艺方案 | 评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分： 1.舾装施工标准（符合船舶检验要求）（2分）； 2.配套设备安装工艺、舾装设备安装调试方案（2分）。 注：针对上述内容每有1处响应不清晰、不全面、存在风险、缺乏针对性、实操性的情况在每条基本分的基础上扣0.1分，扣完为止。 | 技术 | 4.00 |
| 8 | 机电安装调试工艺方案 | 评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分： 1.全船机电设备安装（2分）； 2.动力系统调试（2分）； 3.电气系统集成测试（2分）。 注：针对上述内容每有1处响应不清晰、不全面、存在风险、缺乏针对性、实操性的情况在每条基本分的基础上扣0.1分，扣完为止。 | 技术 | 6.00 |
| 9 | 售后服务方案 | 评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分 1.船舶维修保养、驻场售后技术人员配置（2.5分）； 2.故障到场响应时间，年度定期巡检、协助代办服（2.5分）。 注：针对上述内容每有1处响应不清晰、不全面、存在风险、缺乏针对性、实操性的情况在每条基本分的基础上扣0.1分，扣完为止。 | 技术 | 5.00 |
| 10 | 培训方案 | 评标委员会根据投标文件内容，针对以下方面进行打分： 1.培训总体思路（含培训组织、培训对象、培训配套资料、培训周期等）（2.5）； 2.应急处置专项培训、延伸培训服务（2.5）。 注：针对上述内容每有1处响应不清晰、不全面、存在风险、缺乏针对性、实操性的情况在每条基本分的基础上扣0.1分，扣完为止。 | 技术 | 5.00 |

第四章  合同条款及格式

合同编号：WHWLJT-2026-125

新建1艘387客位客船建造合同

甲方：威海市旅游码头有限责任公司

乙方：

年    月    日

目  录

第一条  工程内容、建造数量及依据

第二条  船舶概述与船级

第三条  标准、规范、规则及公约

第四条  材料和设备

第五条  合同价格及付款

第六条  审图和监造

第七条  工程变更及修改

第八条  试航与验收

第九条  船舶交接

第十条  不可抗力事件

第十一条  质量保证

第十二条  保险

第十三条  甲方违约责任

第十四条  乙方违约责任

第十五条  争议的解决

第十六条  其它

第十七条  合同签署与生效

本《船舶建造合同》（以下简称本合同或建造合同）于   年    月    日由下述双方签订：

甲      方：威海市旅游码头有限责任公司

法定代表人：戚鹏

送达地址： 威海市环翠区海滨北路101-2号

工作邮箱：

乙      方：

法定代表人：

送达地址：

工作邮箱：

第一条  工程内容、建造数量及依据

1.1 工程内容：设计及建造387客位客船。

1.2  建造数量： 壹艘。

1.3  建造依据：根据甲、乙双方签署的《387客位客船技术规格书》（以下简称《技术规格书》）、双方签署的“总布置图”、 双方签署的“报价单”，由乙方负责完成本船的设计和建造。如设计公司的设计图纸不满足甲方的要求，则以甲、乙双方约定为准。

下列文件经甲、乙双方签字认可后作为本船技术设计、施工设计和建造的依据，是本合同不可分割的组成部分：

1、技术规格书；

2、总布置图；

3、报价单；

4、船舶设备明细表

5、船舶设计和施工图纸（船舶图纸）；

6、甲、乙双方认为需要签署的其它技术文件。

《技术规格书》的目的是阐述、解释和实现本合同，如《技术规格书》与本合同不一致时，则以本合同为准, 《技术规格书》及“总布置图”应同时签署。如船舶图纸与《技术规格书》不一致时，则以甲方书面意见为准。

1.4 工程施工

乙方应将本船建造的主要工作安排在乙方场地内由乙方独立承担并负责完成。如有将少部分本船建造工作委托给有经验、资质、能力的其它方的需要时，需经甲方书面同意，该少部分工作的最终安装和交验应在乙方的场地进行。乙方对这类与本合同项有关的委托工作负有全部责任。

甲、乙双方应承担对方提出的有关技术方面的保密义务。

第二条   船舶概述与船级

2.1 概述

2.1.1本船入级CCS船级社，卖方的船体编号       ，并根据下列技术规格书进行建造、安装和完工：

1.技术规格书

2.总布置图

3.主要设备厂商表

上述已由各方代表签字的这些文件(以下统称“技术规格书”或“规格书”)构成本合同不可分割的一部分。技术规格书中所有文字和要求是用来阐述、解释和完善本合同的要求的。但如果技术规格书的文字和要求与合同条文不一致，在此情况下，应以本合同条文为准。如果技术规格书与图纸相矛盾，以技术规格书为准。

2.1.2船级和规范

本船的设计、建造、检验、试验和交付，应按照CCS船级社(下称“船级社”)的规范、规则进行，获得下列船级符号进行建造，满足CCS至本合同签字日已经实施的规范：

★ CSA  passenger ship；R2(D); Ice Class B    ★ CSM

本船的设计、建造、检验、试验和交付满足在合同签字之日前生效并强制适用本船的，以及本合同买卖双方在技术规格书中约定适用的（无论生效与否的）国际公约、规则的要求。所有这些船旗国政府主管当局的法律、法规和船级社的规范、规则和要求都应该无条件地遵守。船级社或主管当局的最终意见对于相关方实施相应的法律、法规、规范、规则和要求具有约束力。

在本船建造期间，卖方将安排船级社所指定的代表(下称“验船师”)到卖方进行本船的建造检验。除非另有规定及各方达成一致意见，所有和船级社有关的规则、规范、要求所发生的费用，以及本船建造的专利权使用费（如果有），均由卖方支付。凡用于本船建造的主要设计图纸、材料和工艺随时应根据船级社的规则和规范接受检查和检验。

卖方与买方对涉及船级规范的技术问题的处理意见不一致时，应以船级社的最终决定为结论，该结论对双方均有约束力。

2.1.3本船基本特性与主尺度

(a)船体：

总　　长　　　　　约46.9 米

垂线间长　　　　　 41.2 米

型　　宽　　　　　  9.9 米

型　　深　　　　　  3.4 米

(b)主机：

数量：2台；

第三条　标准、规范、规则及公约

３.1本船设计与建造均应符合：

1) 中国船级社（CCS）的相关规范；

2) 中国海事局MSA的法规。

3）船舶设计应满足甲方的建造要求。

在本船完工之前，若上述规则、规范有新的修改条款生效并适用时，本船将作出相应的修改。

船舶应符合《技术规格书》指明的“相关标准、规范、规则”。

船舶建造期间，乙方负责按本合同的约定对本船进行设计及建造、相关的审核与检验，包括“船检”指派验船师进行现场检验，负责办理并取得“船检”颁发的所有适用于本船的船舶证书，并在交船时提交给甲方。

第四条 材料和设备

4.1用来建造和安装在船上及为本船配备的所有材料、设备、备件、备品、工具及其它供应品（除甲方供应品外）均应视为本合同订购的新的、质量可靠的船用产品。均应具有“船检”（如适用）或有关部门（如适用）、工厂签发的产品检验合格证书。

4.2用来建造和安装在船上及为本船配备的所有材料、设备、备件、备品、工具及其它供应品，均应按照《技术规格书》的要求，经甲方认可后，由乙方负责采购。如为缩短工期，甲方可与乙方协商调整设备品牌。所有材料、设备、备件、备品、工具及其它供应品到乙方工厂后,甲方有权对运到乙方场地后用来建造和安装在船上及为本船配备的所有材料、设备、备件、备品、工具及其它供应品提出检验要求，乙方应积极配合并及时提供检验结果，如发现不符合质量技术要求的产品有权拒绝使用。

4.3乙方应对用来建造和安装在船上及为本船配备的所有材料、设备、备件、备品、工具及其它供应品的质量和可靠性负责。

4.4所有设备及其系统均必须配备满足上述“规范、规则”和符合有关“产品说明书”、“使用与维护说明书”的要求。

4.5乙方自制设备须能满足船检及检验规范的要求并经甲方认可后使用。

4.6甲方在建造过程中提出的重大修改（包括加减账工程费用、工期奖惩费用及本合同执行过程中发生的其他价格调整项目）导致修改前后船舶造价产生差价的，经甲、乙双方书面签字确认后，在第四期付款中一并结清。所选设备、材料等须经双方签字确认。

第五条 合同价格及付款

5.1 合同价格

5.1.1 本合同价格以人民币为单位计价、结算和支付。

5.1.2 本合同价格为人民币        元（￥.0.00）。

5.1.3本合同总价为除甲方提供设备及供应品外的所有费用；包括图纸送审设计及乙方为本合同所购买的所有国产和进口材料、设备、备品、备件、工具及其它供应品（如有）费用及其运输费用、场内保管费和场内建造期间的保险费。

5.2 付款方式

本合同价款在本合同签署后共分四期支付:

5.2.1第一期付款

在本合同双方代表签字盖章后，10个工作日内，乙方需向甲方提供增值税普通发票和付款申请后，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

5.2.2第二期付款

在本船开工建造后10个工作日内，乙方需向甲方提供增值税普通发票和付款申请后，甲方向乙方支付合同总价的30%。

5.2.3第三期付款

在本船合拢后10个工作日内，乙方需向甲方提供增值税普通发票和付款申请后，甲方向乙方支付合同总价的20%。

5.2.4 第四期付款

在本船经船检部门验收合格并取得船舶检验证书，双方签订《交接船议定书》后10个工作日内，乙方需向甲方提供合同总价20%的增值税普通发票和付款申请，甲方向乙方支付合同总价的20%。

第六条 审图和监造

6.1 图纸的审查和认可

6.1.1乙方负责本船的图纸设计和送审、施工图纸、生产设计、完工图纸的工作和费用。

6.2监造

6.2.1本合同签订后，甲方安排监造组人员(以下简称甲方监造代表）驻厂并书面通知乙方，参加船舶监造工作。

6.2.2为确保船舶建造、设备安装等符合本合同条款及《技术规格书》的要求，甲方监造代表始终有权对船体建造和机电设备安装，对本船材料与设备技术谈判、招标、订货、验收、施工签证、接收文件和交接材料、检验行使权力；对本船设计、结构、建造工艺、标准及建造进度和质量等进行检查和监督；有权出入和接触与船舶有关的工作地点及存放设备和材料的库房；有权查阅与船舶有关的一切技术、工艺、标准及质量文件，直到本合同终止时为止。

6.2.3在船舶建造过程中所有检验、验收和试验项目，在进行检验、验收和试验前，乙方应提前24小时（主要项目，应提前伍（5）个工作日）提交检验通知单给甲方监造代表（甲方监造代表指由甲方指定的并书面通知乙方的驻厂监造代表，而非参与监造的船员代表）。甲方监造代表应及时书面确认。乙方未通知甲方监造代表而进行的检验、验收和试验均无效。如果甲方监造代表在接到上述书面通知后未按时参加检验、验收和试验，又未事前提出异议，则认为甲方监造代表自动弃权，乙方在验船师参加下的试验和检验结果对双方有效。

6.2.4如果甲方监造代表发现任何设计、结构、工艺、材料、设备、建造质量等不符合本合同及本合同所有附件和《技术规格书》等文件的要求，甲方应及时书面提出并通知乙方修改，甲方的通知应详细说明具体存在的问题以及不符合约定的事实根据，乙方应予以回复，如确实存在不符合约定之处，及时纠正；如确实不存在该问题，向甲方予以说明后继续施工以免影响施工进度。

6.2.5在检验、验收和试验中，当甲方监造代表发现乙方未按本合同、《技术规格书》及相关附件、双方签署的其它技术与法律等文件执行，或发现本船建造使用的材料、设备与设计不符，或存在施工工艺和质量问题等，有权向乙方提出书面通知要求限期纠正。如果乙方在接收上述书面通知之日起伍（5）个工作日内未予以书面答复，或在壹拾伍（15）个工作日内未予以纠正时，甲方有权拒绝验收工程。如双方对此发生争议，应按照本合同第十四条解决。

6.3乙方职责

6.3.1为使甲方监造代表工作方便，乙方应免费提供办公室（内有上网线、空调、打印机等设施）及劳动保护用品，提供住宿方便。

6.3.2乙方应及时向甲方监造代表提供建造施工进度计划和检验、验收与试验项目计划，以利甲方监造代表工作。船舶下水后，乙方应提供详细的工作日程及系泊试验、试航的具体安排。

6.3.3乙方应及时向甲方监造代表提供所需的用于监造的施工图纸、施工工艺文件，为甲方监造代表查阅标准文件、船舶规范和其它有关文件提供必要的协助。

6.3.4甲方监造代表在乙方工地执行公务时，应遵守乙方的规章制度。如非因乙方或其工作人员在工作上的过错或过失而造成的人身伤害，乙方不承担责任；由于乙方或其工作人员的原因，造成甲方监造代表工伤事故，由乙方承担责任。

第七条 工程变更及修改

7.1本合同生效后，甲、乙双方均应严格遵照执行。如甲、乙双方任何一方无故提出终止执行本合同，因此而给对方造成的经济损失，由提出方负责向另一方赔偿。

7.2在本合同履行期内任何一方提出修改变更合同内容，需经对方认可并签订修改、变更的补充协议，该补充协议为本合同不可分割的组成部分。

7.3在本合同项下的船舶建造过程中，如甲方根据实际需要需在本合同及本合同所有附件和《技术规格书》的规定下增加或减少工程，甲、乙双方需协商同意并签署书面追加/减少工程项目单。追加/减少工程项目单需包含工程名称、价格、工期，并由双方代表签字确认并作为最终结算的依据。

7.4本合同签订后，如果出现要满足船舶安放龙骨之后生效的新“规范、规则、公约”的规定，乙方应及时书面通知甲方，甲、乙双方应充分协商，达成书面补充协议，由双方签字盖章后生效并付诸实施。因此而引起的费用的增减应包括在合同价格调整中，如引起延期交船，应被视为“允许的延误”，可相应延长交船时间。

第八条 试航与验收

8.1 通知

乙方在本船下水前壹拾（10）自然天、试航前贰拾（20）自然天应以书面方式通知甲方。在试航前柒（7）自然天以书面传真/工作邮箱方式将确定的时间安排再次通知甲方。甲方在接到乙方上述通知书后，应在叁（3）自然天内以书面传真/工作邮箱方式回复乙方已接到该通知，并按时派人员参加本船的试航。如甲方未能提出异议又不能按时派人参加试航，则认为甲方已放弃参加本船试航的权利，乙方可在“船检”验船师参加的情况下进行试航。经“船检”验船师签认的试航记录报告，应视作甲方已认可。

8.2 实施办法

8.2.1 系泊试验前叁拾（30）自然天，乙方提出“试车试航大纲”，并经甲方认可后送“船检”审批。

8.2.2 乙方应在完全彻底消除了系泊试验时发现的缺陷后进行海上试航，试航时发现的缺陷应在船舶交接前消除。

8.2.3本船试航由乙方负责，试航内容按双方认可并经“船检”批准的“试车试航大纲”进行。试航期间因气候突变不能继续进行时，双方可协商暂时中止试航，未完成的项目推迟到其后的第壹（1）个气候适合的日子继续进行。试航因气候不适而推迟，应视为不可抗力事件，这种延误应被视为“允许的延误”。

8.2.4 本船调试、试航所需的油料费用由乙方负责，包括燃油、润滑油、液压油、等。

8.3 验收

8.3.1本船试航结束时，甲、乙双方代表应就本船试航结果进行核查并在甲方和“船检”认可后签署相应的试航文件。

8.3.2 如试航结果未达到本合同、《技术规格书》等其它相关文件及试航前提供给甲方的“试车试航大纲”的要求时，乙方应调查其原因，并应将可能的原因和拟采取的修正措施向甲方通报。通报后乙方应再次组织试航，直到试航结果达到本合同、《技术规格书》等其它相关文件及试航前提供给甲方的“试车试航大纲”的要求为止，由此造成的任何交船延误和费用由乙方负责。如试航结果已达到本合同、《技术规格书》等其它相关文件及试航前提供给甲方的“试车试航大纲”的要求时，甲方应签署验收合格的文件、手续和《交接船议定书》，否则，视为验收合格且已交接完毕。

8.3.3甲方和乙方对本合同下建造船试航的结果发生争议时，如本合同有明确规定的从其规定，如无明确规定的，则甲、乙双方应尽快协商解决。如通过协商仍达不成一致意见时，应按照本合同第十五条的规定办理。

第九条 船舶交接

9.1 船舶交接的日期和地点

9.1.1 船舶交接时间：合同签订后    个自然日内完成图纸设计、船舶报批、生产（施工）设计、建造、配套安装、稳性试验，提供船舶建造相关检验证书和其他应提供的相关材料，通过验收后交付使用。

9.1.2 交船地点：威海市旅游码头。

9.2 船舶交接实施办法

9.2.1交船前，乙方应保证全船液舱、客舱、机舱、住舱、污水井、公共场所及其它处所整洁、干净，油漆表面应无机械损伤和脏污。各种备件、备品、工具及其它供应品按甲方要求系固或绑扎。

船舶交接时，甲、乙双方应签署《船舶交接议定书》。《船舶交接议定书》签字日视为船舶正式交接日期。甲方怠于履行接船义务或没有合法理由拒不签署《船舶交接议定书》的，乙方通知的船舶交接日期视为船舶正式交接日期。

9.2.2船舶交接文件

船舶交接时，乙方应将“船检”颁发的在《技术规格书》所述的船舶检验证书及其附件、检验报告、检验记录正副本各壹份交给甲方。船舶交接时，乙方应         将本合同及《技术规格书》规定的正式文件交给甲方：

■乙方质检部门的《质量证书》；

■按照本合同及《技术规格书》规定的“试航报告”；

■按照本合同及《技术规格书》要求的船舶“试验报告”；

■按照本合同及《技术规格书》要求的船舶完工图纸电子版一套，纸质版两套。

■机电设备清单及外购设备、全船备品、备件、工具及其它供应品的随附（带）技术文件、“合格证”及“产品说明书”及“使用和维护说明书”；

■全船备品、备件、工具及供应品清单；

9.2.3船舶交接时，乙方应向甲方交付按照《技术规格书》所描述的机电设备所包括的所有设备的备件、备品、工具及其它供应品。

9.2.4依据供应品的装箱单，除已装船外，乙方应在船舶交接时向甲方交付剩余的全部设备、备件、备品、工具、其它供应品以及上述物品的说明书、图纸、证书等。

9.3甲方供货不能按双方商定的时间提供给乙方时，造成的延误应视为“允许的延误”，可相应延长交船时间。

9.4所有权和风险转移

在船舶建造期内船舶及包括已运到船厂的、已安装的、甲方提供的供应品及全部机械、材料、设备、仪器和舾装件及其制成品，由乙方对该船投保。乙方应提前5个工作日通知甲方签署《船舶交接议定书》，《船舶交接议定书》一经甲、乙双方签署，其风险同时转移至甲方。乙方保证在该船的建造过程中不设定抵押权，在交船时该船无权利瑕疵。

第十条 不可抗力事件

10. 1自本合同生效后到船舶交接的期间内，因受战争、地震、海啸、洪水、台风、飓风、暴风、火灾、瘟疫等自然灾害和外部长时间停止供电、供水等人力不可抗拒的客观因素影响；或由于材料设备厂发生以上类似人力不可抗拒的原因，造成材料设备供应拖延，又不可从其它来源解决（包括代用）的；或因自然灾害，使船舶遭受到严重破坏，造成的延期交船，应视为“允许的延误”。“允许的延误”还包括本合同第6.1.3条款，第7.4条款，第8.2.3条款，第9.3条款有关规定以及本合同不可分割的补充协议中规定的“允许的延误”。

10.2关于不可抗力事件和交船延误的通知：第十条第10.1款下的不可抗力事件和延误交船情况发生之日起柒（7）自然天内，乙方应以书面方式通知甲方关于不可抗力事件和可能的延误开始日期及原因，在这类不可抗力事件和延误结束之后柒（7）自然天内，乙方以书面方式通知甲方，说明不可抗力事件和延误的结束日期及延误的累计时间。

第十一条 质量保证

11.1 缺陷的责任及范围

自甲、乙双方代表签署本船《船舶交接议定书》之日起十二（12）个月内为乙方质量保证期，船舶的船体、机电设备等，凡是由于材料和设备（甲方自供设备除外）的缺陷和制造工艺、施工质量等问题而引起的各种故障、损坏，乙方保证免费修理或更换。凡属甲方使用操作不当、故意或过失、自然灾害等造成的故障和损坏，机械设备正常磨损，不在乙方保证范围之内。

11.2缺陷的通知

甲方在质量保证期内发现属于保修范围内的任何缺陷应迅速（十二小时内）以传真或其它书面形式通知乙方，并说明损坏和缺陷的性质及程度并采取合理措施防止损害的扩大。甲方发给乙方的关于在质量保证期内发生的损坏和缺陷的通知，在本船质量保证期满当天午夜壹拾贰（12）点前发出的应是有效的（如果是以信函的方式发出，则以邮戳为准）。

11.3 缺陷的处理

11.3.1凡属于保修范围内的故障，乙方应通过修理或更换设备、零部件予以排除。

11.3.2乙方在接到甲方关于船舶发生故障或损坏的书面通知后，应在1小时内响应，24小时内到达现场，72小时内恢复设备正常运行，并提供冗余服务。如果生产和船期不受影响，船舶仍能安全航行，乙方应事先用传真通知甲方处理意见，一般故障由乙方委托甲方解决，费用由乙方承担。如果由于保证范围内的故障和损坏，影响了船舶安全和生产，甲方有权自行就近安排修理和更换设备。由于甲方使用不当造成的故障及损坏，产生的一切费用由甲方负责。

11.3.3在十二（12）个月的保证期内，如果船舶出现属于保修范围内的，必须进坞修理的故障、损坏时，甲方有权根据船舶的生产需要（确定无法返回乙方船厂修理的或返回乙方船厂修理不经济的）可选择船厂（坞）进行修理。除属于保证范围的修理项目费用由乙方负担外，进出坞和坞费也由乙方支付。乙方有权检查核实故障和修理情况。

11.3.4 所有属于乙方保修范围之内的修理项目及费用，甲方应及时提供真实有效的证据供乙方确认，其合理费用由乙方承担。

第十二条 保险

12.1 保险范围

从本船安放龙骨开始直至完工、船舶交接时止，乙方负责就建造船舶所用供应品，包括已运到船厂的、已安装的、甲方提供的供应品（甲方应在投保前向乙方提供需投保的物品及价款清单）及全部机械、材料、设备、仪器和舾装件及其制成品向保险公司投保，并承担费用，投保险别应与保险公司所采用的保险条款相适应。

第十三条  甲方违约责任

13.1甲方未按本合同第五条第5.2.2款、第5.2.3款、第5.2.4款规定的付款日期履行付款责任时，甲方除应付清应付款项外，还应支付合同规定付款日期的次日起至实际付款日止按银行同期贷款基准利率计算的利息，船舶的建造工期和交接日期按实际迟付款时间顺延。甲方未按期付款，超过伍拾（50）自然天，乙方有权取消合同，追究甲方违约责任，造成乙方损失的，甲方应赔偿乙方损失。

第十四条 乙方违约责任

14.1本船工期开始之日以中标船厂收到第一批退审图纸开始计算，由于退审延误及船东修改工程导致延期除外，每迟延一天从合同价中扣除人民币2000元整。
14．2 如果甲方要求提前交船并与乙方达成协议，则甲方应付给乙方赶工费，从本船工期开始之日以中标船厂收到第一批退审图纸开始计算，每提前一天，每天在合同价的基础上增加赶工费人民币2000元整。

第十五条 争议的解决

15.1 合同的争议与解决

15.1.1甲、乙双方在执行本合同时所发生一切争议，都应及时友好协商解决，若协商不成，直接向甲方所在海事法院起诉。

第十六条 其它

16.1技术培训

乙方负责对甲方操船人员进行船舶及其设备操作使用方面的培训，通过培训，使受训人员能够了解船舶及其设备、仪器、器材的基本结构性能并掌握对以上所述操作使用和维修保养的方法。培训内容包括但不限于：

－所有消防、救生、助航通导设备的操作与维护保养方法。

－机舱内所有设备的操作与维护保养方法。

－应急设备的操作与维护保养方法。

16.2船名、船籍港、电台呼号

该船舶船名、船籍港及电台呼号，甲方应及时提供给乙方。

如甲方不能及时提供则拖延视为允许的延误。

16.3 双方共同确认：

本合同约定的“送达地址”可作为双方送达商务文书、律师函及诉讼文书的确认地址。因本合同发生争议，提起诉讼的，受诉法院向该约定的“送达地址”邮寄的法律文书，不论是否签收，均视为已送达。

第十七条 合同签署与生效

17.1合同的生效

本合同经应甲、乙双方法定代表人或法定代表人正式书面委托的代理人在本合同文本上签字并加盖单位公章。合同签订后，甲方安排支付第一期合同款，在乙方收到本合同第五条第5.2.1款所述的第一期应付款额中的定金后，本合同即正式生效。

17.2 合同权利义务的顺延

本合同签订后，不因法定代表人或法定代表人正式书面委托的代理人的变动而变更或解除；甲、乙双方任何一方发生合并、分立、或管理体制发生变化时，由变更后的当事人继续承担履行合同义务并享受应有的权利。

17.3合同附件

本合同涉及的附件均为本合同不可分割的组成部分，具有相同的法律效力。

17.4 本合同正本壹式叁份，甲方执贰份，乙方壹份。合同与合同附件具有同等法律效力。

特别说明：

本合同是甲乙双方平等协商并得到双方认可的文本。双方对此文本已进行认真而仔细地阅读，已对本合同全部条款充分沟通和协商，完全理解各条款的含义，并在自愿同意的前提下签订本合同。

（以下无正文）

甲方：                               乙方：

代表人签字或盖章：                   代表人签字或盖章：

签字日期：    年    月    日        签字日期：      年    月    日

第五章  供货要求

第一部分  技术规格书

总体部分

1.1 概述

本船为双机、双桨、双舵，航行于威海与刘公岛之间及环刘公岛航线，沿海航区Ⅲ级4类客船。

本船为倾斜艏柱、方形船艉、钢质船体及甲板室。乘客通过主甲板、驾驶甲板的左右舷栏杆门上下船。

本船的具体特征及主要布置详见《总布置图》。

本船垂向主要划分如下：双层底、主甲板。驾驶甲板。乘客甲板。罗经甲板。

主甲板以下分隔为下列处所和舱室：舵机舱、燃油日用舱、机舱、空舱、设备舱、娱乐室、逃生围壁和梯道间、艏侧推舱、艏尖舱（空舱）等；双层底内设置燃油舱、淡水舱、生活污水舱、污油水舱、空舱等。

主甲板上设置系泊设备、救生筏及架、立式绞盘、钢质斜梯、舱口盖、机舱烟囱、No.1 客舱、卫生间等。

艏升高甲板上设置锚系泊设备、舱口盖。人孔盖等。

驾驶甲板上设置救生筏及架、钢质斜梯、机舱烟囱、机舱风机及合壁、No.2 客舱、驾驶室、办公室、卫生间等。

乘客甲板上设置机舱烟囱、钢质斜梯、遮阳棚、空调外机、室外乘客座椅及茶几、钢质直梯、No.3 客舱等。

罗经甲板上设置信号灯桅、通讯导航设备、空调外机等。

1.2 主要参数

1.2.1 主要尺度

总    长                    约46.90 m

垂线间长                      41.20 m

型    宽                       9.90 m

型    深                       3.40 m

设计吃水                       2.20 m

甲板间高度：

主甲板至驾驶甲板               2.35 m

驾驶甲板至乘客甲板             2.30 m

乘客甲板至罗经甲板             2.30 m

肋    距                       0.50 m

梁    拱                       0.06 m

1.2.2 载重量

在比重为1.025 t/m3的海水中， 设计吃水2.20 m 时的载重量约55.60 t。

载重量定义为排水量与空船重量之差。

空船重量定义如下：包括所有由规范和规格书要求的设备和装置在内的船体、轮机和电气重量。

本船在适当位置设置约20 t的固定压载，采用混凝土加铁砂。

下列各项不计入空船重量：超过规范和规则推荐的备品，船员及其行李，在船舶管系和液舱中的油水，非永久固定的属具。

1.2.3 船舶吨位

根据中国海事局《吨位丈量规则2022》第2篇第3章第2节的相关要求算得的总吨位约为496，最终应以船级社核算的结果为准。

1.2.4 液舱容积

燃油舱（左）          6.48 m3

燃油舱（右）          6.48 m3

日用燃油舱（左）      2.04 m3

日用燃油舱（右）      2.04 m3

淡水舱（左）          4.11 m3

淡水舱（右）          4.11 m3

1.2.5 服务航速及续航力

1.2.5.1 服务航速

本船在吃水2.15 m，主机在85%最大持续服务功率（ 2×353×85% = 600 kW）时，船壳清洁，航行于平静水域，无风的海况的情况下，服务航速约为11.5 kn。

1.4.5.2 主机燃油消耗

本船在服务航速11.5 kn时， 主机功率600 kW工况下，主机燃油消耗约为2.77 t/天（有机带泵，不包括5 %的误差）。

1.4.5.3 续航力

本船在吃水2.15 m，服务航速，航行于平静水域时，续航力约600 n·mile。

1.2.6 主机和螺旋桨

1.2.6.1 主机

数    量：        2 台

最大持续功率：    353 kW/台

转    速：        1200 r/min

1.2.6.2 螺旋桨

类    型：        固定螺距

数    量：        2 只

直    径：        1370 mm

叶    数：        5 叶

材    料：        镍铝青铜

1.2.7 乘员定额

1.2.7.1 乘客定额

本船乘客定额为387人。

1.2.7.2 船员定额

本船船员定额为11人。

1.3 船级和船旗

1.3.1 船级

本船船体、舾装设备、机器和所有装置均入中国船级社级并获得如下船级符号：

★ CSA  Passenger Ship；R2(D)；Ice Class B

★ CSM

1.3.2 船旗

本船悬挂中华人民共和国国旗。

1.4 设计与建造依据

本船的船体、机器和设备，必须满足签合同前正式颁布并实施的下列规则与规范的要求：

中国海事局《国内航行海船法定检验技术规则2020》及其修改通报；

中国船级社《钢质海船入级规范2025》；

中国船级社《国内航行海船建造规范2025》；

中国船级社《材料与焊接规范2025》；

中国政府及主管机关颁发的其他规定、标准和要求；

其他必须满足的规定、规则、法令和/或通告等。

1.5 证书

下列证书随船一起交付船东，包括正本和副本。

证    书                          签发者

入级证书                          船级社

船舶检验证书簙                    船级社

客船安全证书                      船级社

客船适航证书                      船级社

海上船舶载重线证书                由船级社或相应的主管机关颁发

海上船舶防止油污证书              船级社

海上船舶防止生活污水污染证书      船级社

船舶防止垃圾污染证书              船级社

海上船舶吨位证书                  海事局

法规及当局要求的其它证书          主管机关

但是，若正式的证书在交船时尚未获得，建造方应提交给船东临时证书。在这种情况下， 建造方在交船后应尽快地将正式证书交给船东，但在任何条件下，都不能迟于临时证书的有效期满的日期。

1.6 检验、试验和试航

根据船东认可的建造方提供的《对外报验项目表》，本船的结构、机器、舾装和设备应在船东代表和船级社验船师出席的情况下进行检验和试验。

检验和试验按照建造方的标准大纲和船级社的要求进行。检验、试验和试航的项目要送船东认可。检验日程表应提交给船东， 若在厂内检验， 应在检验前24 小时， 若在厂外检验， 则应提前五个工作日提交。当建造方已经通知船东检验人员而船东检验人员缺席时， 检验仍然视为有效。

1.6.1 结构和设备的试验

所有船体结构和设备的试验，应按照如下要求进行：船级社颁发的规范、有关主管机关的要求、建造方标准和惯例、制造商正式程序、《中国造船质量标准（CSQS）》等。

1.6.1.1 船体结构

所有钢结构均应进行检验，且对于液舱、舱壁、上层建筑、甲板和其它潮湿处所应按照规范要求进行密性试验。

液舱可用压水或压缩空气进行密性试验。

X光拍片或超声波检验位置应按规范要求，主要取自纵横焊缝的交叉点和船底外板、舭列板、上甲板和舷顶列板的分段对接焊缝。检验范围须提前取得船级社验船师的认可并通知船东代表。

1.6.1.2 分段检验

分段检验应在船体分段钢结构工作完成以后进行。即使船体分段上全部或部分地安装舾装件， 船体分段的检验也在不拆除这些舾装件的情况下进行， 除非这些舾装件妨碍分段检验。

对于液舱、机舱等的船体结构工程的内部检验，即使这些地方的舾装工作还没有完成也应进行， 但是， 与船体的强度和密性有关的任何工作应在上述检验前完成， 在这种情况下， 舾装工作完成以后， 这些部分的最后检验应按照船东和建造厂相互同意的“检验和试验项目”进行。分段接头的剖口准备和背面扣槽由船东代表和现场验船师共同完成检验。

1.6.1.3 车间试验

主机、发电机组、甲板机械等的车间试验按照规范要求和/或制造厂的标准进行。有船东代表参加的试验， 其大纲应提前送交， 试验程序应在现场张挂。

1.6.1.4 装置和设备

本船的装置和设备按照船级社和/或主管机关的要求及建造方的试验程序进行船上试验。

试验程序要由船东认可。主要设备的试验程序应在现场张挂。

结构、舾装、机械和电气装置在船上安装以后要进行试验，以检验其达到预期的目标和满足规范、规则的要求

1.6.2 倾斜试验

除了少数不影响大局的项目外，在本船基本完工时，由建造方进行倾斜试验。

倾斜试验大纲应送船级社认可。倾斜试验应在气象条件良好的状况下进行。

倾斜试验应在船东代表或由船东授权的人员和船级社验船师在场时进行。空船重量的测定通过读出船的吃水， 测量海水比重及核实多余和不足重量得出。

船的吃水应在艏、艉及船舯两边的吃水标志上量取。

所有测量和修正应按照国际标准进行。

在测定空船重量时，记录船上任何多余重量或者不足重量的项目，并由船级社代表和船东代表进行审核。

船舶在空船状态时的重量和重心位置应根据倾斜试验结果计算后确定。倾斜试验报告送船级社认可后递交给船东。

首制船做倾斜试验，姊妹船做空船测定试验。

1.6.3 系泊试验

在准备航行试验前应参考标准GB/T 3471-2011的相关要求编制具体的试验大纲，对甲板机械、推进设备、船舶诸系统以及电气、舾装等设备进行系泊试验。系泊试验大纲应经船东审核同意。

1.6.4 海上试航和试验

当船基本完工时，即系泊试验完成，缺陷已纠正，所有设备和舾装件已处于可航行状态， 由建造方组织进行海上航行试验。

除非另有规定，海上试航期间，主、辅机使用轻柴油。海上航行试验应在设计吃水状态下进行。

海上试验的所有项目在船东代表、船检、船厂质检等在场时完成，试验记录现场确认。

海上航行试验报告应在试航结束后10 个工作日内提交给船东。

1.6.4.1 测速试验

测速试验的天气条件要求在风力尽可能不大于蒲氏3级，水流平缓，来往船只较少和有足够水深的开敞水域进行。

在主机负荷50%、70%、85%、MCR下运行，测速次数不少于三个航次，每次航迹线应基本一致。连续测得的各次航速采用再平均计算方法算出平均速度。

航速应依据建造方的惯例（ISO 标准方法）对风力、波浪和浅水效应进行修正。

由扭力表测定轴功率和转速。

测速试验过程中，选择合适时机进行锚链掣链器和冲洗装置的效能试验。

1.6.4.3 回转试验

回转轨迹应在主机持续服务功率（85%最大功率）下对左舷和右舷进行回转测量。

1.6.4.4 停船试验

全速惯性停船试验：试验时船舶在主机持续服务功率（85%最大功率）下航行，然后减速停车至船速低于5节， 记录滑行距离和时间。

全速倒车停船试验：

试验时船舶在主机持续服务功率（ 85%最大功率）下航行，然后减速停车并全速倒车航行记录减速到船舶接近对水移动停止时的滑行距离和时间。

1.6.4.5 以下试验也应进行：航向稳定性试验、信号设备试验、航行设备试验、集中控制与监视设备试验。

1.6.5 其他试验

根据规范的要求和建造方的惯例下列试验应在航海试验过程中的适当时间进行：锚机试验；如磁罗经、测深仪和雷达等航海设备和仪器的校准和调试试验；火警和报警试验。

1.6.6 振动和噪声测量

本船在开阔、深海、平静海面的试航情况下，主机持续服务功率（85%最大功率）下航行， 船保持直线稳定全速前进时， 建造方应对本船主要处所进行局部振动水平的测量。检测部位布置图应在测试前10 个工作日内提交船东认可。

许用值按照标准ISO 6954-2000（E）的要求， 即乘客舱区的振动值应不大于4.0 mm/s， 船员舱区的振动值应不大于6.0 mm/s， 船员工作区的振动值应不大于8.0 mm/s。

本船在开阔、深海、平静海面的试航情况下，主机持续服务功率（85%最大矩和切力），并在初步设计阶段将计算的汇总表提交船东：

1) 空船；2) 进坞工况；3) 设计吃水，出港和到港；4) 结构吃水，出港和到港；5) 其他船东需要的工况（仅供参考）。

船舶在任何一种典型的航行工况下都不得出现首倾超过0.5m，艉倾的最大限度不得超过1.5% Lbp（垂线间长）。

倾斜试验测定空船重量和重心以后，应进行以上装载工况的完工计算，并作为完工图提交船东。上述完工图在主管机关接受的前提下，在船级社认可前，交船时其初步图纸将随船提供。

以上计算中，出港工况100%油水，到港工况10%油水。

液体比重和装载率如下：

燃油：0.84 t/m3，98 %

滑油：0.86 t/m3，98 %

淡水：1.00 t/m3，100 %

2. 船体结构

2.1 总则

2.1.1 材料和构件尺寸

船体结构的钢材采用由船级社认可的普通钢和高强度钢，不得使用开平板， 钢材包括铸钢和锻件等， 质量应符合船级社规定和试验要求。

船体结构所使用的高强度钢（若有）应使用于适当部位。船级社没有规定的钢材按照建造者的惯例，并符合CSQS标准。

本船强度的设计基准按照中国船级社《钢质海船入级规范2025》的相关要求设计。

所有船体构件尺寸按船舶结构吃水进行设计。

为控制结构重量，在满足规范要求的前提下，在采购订货时应优先考虑负偏差钢板，采用正偏差钢板板材导致的重量增加一般不超过全船结构重量的2 %。

2.1.2 工艺

建造工作按照建造方遵循认可的建造惯例和中国船舶建造标准, 并在船级社和船东监造师的监督下完成。

临时通道开口尽量少, 且不能在船级社禁止开孔的范围内设临时通道开口。

2.1.3 焊接

本船采用钢质全焊接结构。焊接程序和材料应符合船级社要求，并提交船东认可。

手工、半自动、全自动焊接方法, 包括单面焊按照船级社规范进行。

暴露在室外或潮湿的上层建筑所有焊接要采用双面连续填角焊, 上层建筑结构内部干燥地方的普通横梁、肋骨和扶强材可采用间断填角焊或单面连续填角焊。

为了查明焊接的质量，按规范要求，对重要构件要进行适量的X射线拍摄。所有X射线照片要呈交给船级社验船师检验。

2.1.4 切角、切口及切孔

按建造方的惯例, 如果有必要, 可以照认可的图纸上所示的位置设置切角、切孔、透气孔和流水孔。

在液舱内, 为了让泵充分工作，要特别注意提供良好的排泄孔，在横向构件上开设适当的流水孔和透气孔。

2.1.5 结构和密性试验

按照符合船级社要求和建造方的惯例, 在验船师及船东监造师出席的情况下进行结构和密性试验。

2.2 主船体

2.2.1 总则

船舯部分的船体构件尺寸, 结构和材料在横剖面图上显示。

2.2.2 平板龙骨

平板龙骨要与艏柱光顺连接。

2.2.3 艏柱

本船艏柱为钢板焊接结构，并应线形光顺。

2.2.4 船壳板

甲板板与舷侧板之间的联接采用"T"型填角焊，焊接质量及其检验要符合规范要求。

锚链筒出口处、海底阀箱等船壳处开口四周应予适当加强。外板开口应有圆角。

按规范要求，从船舯到艏、艉端的外板厚度需逐渐过渡。

2.2.5 底部结构

船体底部结构，一般除推进器区和艏尾部部分为横骨架式外其余区域为纵骨架式。

从纵骨架式向横骨架式的过渡区按规范要求设置过渡构件。

在横骨架式区域, 一般每档肋位设实肋板。船底旁桁材布置配合基座位置设置。

2.2.6 舷侧结构

舷侧强肋骨应与船底肋板、甲板强框架应位于同一平面内， 构成一个封闭结构框架，保证船体结构刚度和强度。

2.2.7 甲板

甲板通常为纵骨架式， 设强横梁及纵桁。

具有集中载荷如甲板机械， 带缆桩等的甲板下面要按规范要求加强。

2.2.8 支柱

甲板或集中载荷下的甲板室舱壁要适当加强，或设置支柱。

所有支柱布置应避开通道及设备。

所有室内支柱采用不锈钢管。

2.2.9 舱壁

水密横向舱壁位置如《总布置图》所示。

甲板室外围壁为平面围壁, 有适当间隔的垂向扶强材。

2.3 其他结构

2.3.1 基座

推进器主机下的桁材要尽量向首、尾延伸,基座为焊接结构是船底结构的一部分。基座尺寸和结构需满足设备商要求，要有足够的强度和刚度， 基座结构应满足船级社的要求。

2.3.2 舭龙骨

舭龙骨长度约20 m，宽度约350 mm，由扁钢或球扁钢制成，设置于船舯的两侧。

具体位置和长度如舭龙骨结构图所示。

舭龙骨焊装在船壳板的扁钢上。舭龙骨和船壳板的对接焊缝要按规范要求互相交错排列。

2.3.3 海底阀箱

海底阀箱由钢板焊成，船壳板上设排水孔和空气孔。海底阀箱开口的形状要避免船壳板上的应力集中，并设加厚板。

2.3.4 舷墙

主甲板前端及艏升高甲板上设置舷墙，按《总布置图》所示。

舷墙侧面设置板材，顶部设置加筋板，并设置适当数量的支撑肘板，两舷对称设置适当数量的排水舷口，

2.3.4 立龙骨

本船在船底Fr.1～Fr.76处居中设置立龙骨；基线以下部分采用铸钢形式；基线以上部分采用钢质封闭式焊接结构，由底板、侧板、横隔板及塞焊垫板等组成。

2.3.5 栏杆底座

主甲板、驾驶甲板设置栏杆底座，主甲板高度为300 mm，驾驶甲板高度为200 mm，两舷对称设置适当数量的排水舷口，

栏杆底座面板采用球扁钢，厚度8 mm左右。

2.4 甲板室

本船甲板室布置如《总布置图》所示。驾驶室前端壁折角线以上向艏倾斜。

甲板室甲板结构为纵骨架式，舷侧为横骨或纵骨架式。甲板室外围壁为平板型，设垂直扶强材，联接在甲板上。

为了减少振动，要特别考虑甲板室端部的加强，并要注意结构的设计。构件尺寸需满足规范要求。

3. 钢材保护

3.1 概述

油漆工作，包括表面处理和油漆检查， 均应按油漆商的推荐进行。

油漆明细表需提交船东认可， 面漆的颜色应按船东的色标。每层防腐漆应使用不同的颜色以示区分。

油漆商应为整个涂装过程提供技术指导。

铜、铜合金、铝合金和不锈钢等材料，除另有规定外不需涂漆。

机械、电气、舾装设备、阀件、通风设备、甲板机械、家具等表面的油漆，除另有规定外，均按制造厂标准。

设备在上船安装前或安装后发生的小的油漆破坏应使用相同或相容的油漆进行修补， 如果损及船体结构， 则应根据油漆商的推荐并征得船东的同意进行修补。

所有锋利边缘，小孔边缘，诸如塞焊孔、流水孔、扇形孔、切口等以及钢结构切割自由边，都应打磨成光滑圆角1 mm，并做两道预涂层， 预涂顺序可由建造方调整。

3.2 表面预处理

3.2.1 表面预处理

通常，厚度为6 mm及以上的钢板和型材，其表面采用抛丸除锈，达到标准ISO 8501-1:1988 中的Sa 2.5级。

当抛丸除锈无法进行时， 可在征得船东同意的条件下， 采用喷砂至Sa 2.5。

3.2.2 车间底漆

表面予预处理后即涂一度约15-20m 厚无机硅酸锌车间底漆。车间底漆应和后续油漆相兼容。

3.2.3 二次除锈

油漆前应将金属表面的污垢、灰尘、焊渣、其他腐蚀物、烧损的底漆清除干净， 电焊烟幕雾和可溶性污水都应用清水冲洗干净。

底漆被烧坏、焊坏、割坏部位及锈蚀部位的二次除锈等级如下：

| 部位 | 分段建造阶段 | 分段合拢后 |
| --- | --- | --- |
| 船体外部 | Sa2.5级 | Sa2.5级 |
| 淡水舱 | St3级 | St3级 |
| 空舱、艏尖舱 | St3级 | St3级 |
| 上建外侧、露天甲板 | Sa2.5级 | Sa2.5级 |
| 舵机舱、机舱、娱乐室、侧推舱内部 | Sa2.5级 | St3级 |

3.2.4 涂漆之前的表面清洁

在进行涂漆之前， 应使用稀释剂、清水、钢丝刷、或压缩空气将金属表面的油污、水垢、灰尘和其他杂物清除干净。

所有锋利边缘，小孔边缘，诸如塞焊孔、流水孔、扇形孔、切口等以及钢结构切割自由边， 都应处理成半径至少为1 mm 的圆角或等效的处理打磨成光滑圆角1 mm。

无论用何种方法去除钢表面的污物都不能降低其表面质量的等级。

2.2.2 涂漆工作

应按照经过船东认可的涂装程序、船厂惯例和油漆供应商要求进行涂装工作。

涂漆工作一般使用无气喷涂，难以喷涂的部位可使用刷涂和滚涂等。

涂装技术要求如稀释剂比例、大气温度、相对湿度、复涂间隔、干燥时间应按照油漆厂商推荐。

贯穿孔、过焊孔、排水孔、透气孔等小开口的边缘以及构件的自由边，需用辊子或刷子进行预涂。

3.3 漆膜检查

油漆的检查应按照油漆商、船厂和船东之间达成的程序进行， 包括每度油漆之前、之后及完工的检查。

船厂应提供详细的油漆检查项目和报告，送船东认可。

干膜厚度测量最少要在90%的测量点上获得规定的干膜厚度，其余10%的测量点上的干膜厚度不应小于规定值的90%。

机械、设备、外舾件、管子、管支架、机座、小附件、结构构件的边缘等位置干膜厚度不用测量。

3.4 油漆明细表

主要部位的油漆配套如下：

| 序 号 | 油漆部位 | 油漆种类 | 干膜厚 （微米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载重水线以下 |  |  |  |
|  | 载重水线以下包括底部、舭龙 骨、海底阀门及舵外表面 | 纯环氧通用底漆 | 125 | 防污漆防污年 限 3 年，由厂家 推荐防污漆干 膜厚度。 |
|  |  | 纯环氧通用底漆 | 125 |  |
|  |  | 环氧漆连接漆 | 75 |  |
|  |  | 无锡防污漆 | 75 |  |
|  |  | 无锡防污漆 | 75 |  |
| 2 | 干舷及上层建筑围壁 |  |  |  |
| 2-1 | 干舷(包括舷墙外表面)及上层 建筑外围壁 | 纯环氧通用底漆 | 125 | ∑300 |
|  |  | 纯环氧通用底漆 | 125 |  |
|  |  | 聚氨脂面漆 | 50 |  |
| 2-2 | 上层建筑内部 (暴露钢板处) | 醇酸底漆 | 40 | ∑ 120 |
|  |  | 醇酸底漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
| 2-3 | 上层建筑内部（衬板部位） | 醇酸底漆 | 40 | ∑ 80 |
|  |  | 醇酸底漆 | 40 |  |
| 3 | 舱室、机舱及各工作间 |  |  |  |
| 3-1 | 舱室内地板（无甲板敷料） | 醇酸底漆 | 40 | ∑ 120 |
|  |  | 醇酸底漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
| 3-2 | 舱室内地板（有甲板敷料） | 不涂装 |  |  |
| 3-5 | 设备舱、舵机舱（不包括地板） | 醇酸底漆 | 40 | ∑ 160 |
|  |  | 醇酸底漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
| 3-6 | 设备舱、舵机舱地板 | 醇酸底漆 | 40 | ∑ 160 |
|  |  | 醇酸底漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
| 3-7 | 设备舱、舵机舱花钢板以下部 位 | 纯环氧通用底漆 | 125 | ∑250 |
|  |  | 纯环氧通用底漆 | 125 |  |
| 4 | 污水储存舱、生活污水舱 | 纯环氧通用底漆 | 125 | ∑250 |
|  |  | 纯环氧通用底漆 | 125 |  |
| 5 | 淡水舱 | 环氧底漆/过渡漆 | 40 | ∑340 |
|  |  | 无溶剂环氧漆 | 300 |  |
| 6 | 空舱 | 纯环氧通用底漆 | 125 | ∑250 |
|  |  | 纯环氧通用底漆 | 125 |  |
| 8 | 锚链舱 | 纯环氧通用底漆 | 125 | ∑250 |
|  |  | 纯环氧通用底漆 | 125 |  |
| 9 | 露天甲板 | 纯环氧通用底漆 | 125 | ∑300 |
|  |  | 纯环氧通用底漆 | 125 |  |
|  |  | 防滑砂（石英砂）仅出入口1米范围内 |  |  |
|  |  | 聚氨酯面漆 | 50 |  |
| 11 | 镀锌管(非镀锌管-和周围配套 一样)，液舱除外。 | 镀锌底漆 | 40 |  |
|  |  | 面漆同周围环境一样 |  |  |
| 12 | 桅杆，雷达杆 | 纯环氧通用底漆 | 125 | ∑300 |
|  |  | 纯环氧通用底漆 | 125 |  |
|  |  | 聚氨脂面漆 | 50 |  |
| 13-1 | 机舱花钢板以上 | 醇酸底漆 | 40 | ∑160 |
|  |  | 醇酸底漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
| 13-2 | 机舱花钢板以下 | 纯环氧通用底漆 | 125 | ∑250 |
|  |  | 纯环氧通用底漆 | 125 |  |
| 14-1 | 娱乐室围壁及天花板 | 醇酸底漆 | 40 | ∑160 |
|  |  | 醇酸底漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
| 14-2 | 娱乐室地板 | 醇酸底漆 | 40 | ∑160 |
|  |  | 醇酸底漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
|  |  | 醇酸面漆 | 40 |  |
| 15 | 油舱、日用油柜 | 防锈油 | 25 | ∑25 |

油漆配套最终详见油漆厂家提供的油漆明细表。不同部位的油漆种类、干膜厚度、防污年限、油漆颜色等信息需提前取得船东认可。底漆铝粉含量≥2.5%。

3.5 牺牲阳极

船体外板浸水区安装适当数量的牺牲阳极，海底阀箱、螺旋桨及舵等相应位置需设置牺牲阳极。牺牲阳极寿命为5年。

外部牺牲阳极于船舶下水前妥善安装。

3.6 不锈钢件

夹扣、卸扣、旗杆、室外螺丝等材质为不锈钢。

4. 内装部分

舱室、绝缘、甲板敷料、装饰板、家具，需满足法规和规范要求。

舱室材料样品，包括性能、模型、颜色、证书和工艺等均应取得船东认可。

所有结构肘板不准露出正常装修。

具体的家具配备以最终船东认可的相关布置图为准。

4.1 乘员定额与舱室布置

4.1.1 乘员定额

本船乘客定额：共计387人，其中：主甲板No.1 客舱内184人，驾驶甲板No.2 客舱内117人，乘客甲板No.3 客舱内60人，乘客甲板室外乘客区域26人。

本船船员定额：11人。

乘客及船员舱室的具体布置，详见《总布置图》等相关图纸。

4.1.2 舱室布置

4.1.2.1 客舱

No.1 客舱，设置于主甲板，其中设置：乘客座椅184个，电视机（海信50寸）4台，电视做保护框，正面设防老化超透明亚克力板。

No.2 客舱，设置于驾驶甲板：其中设置：乘客座椅117个，电视机（海信50寸）3台，电视做装修保护框，正面设防老化超透明亚克力板。

No.3 客舱，设置于乘客甲板：其中设置：乘客座椅60个，电视机（海信50寸）2台，电视做装修保护框，正面设防老化超透明亚克力板。

4.1.2.2 露天乘客区域

露天乘客区域，设置于乘客甲板，上方设置遮阳棚，该区域设置：乘客座椅26个，2个单层柜为双门，316不锈钢材质，带铜锁，尺寸需满足盛放室外乘客用所有救生衣，带支腿固定在甲板上。

4.1.2.3 娱乐室

双层底上Fr.56～Fr.66肋位间设置娱乐室1处，其中设置：3人沙发2个，长×宽为1500×700 mm的桌子1张，写字台2张，单层柜2个，椅子8把。

4.1.2.4 卫生间

主甲板、驾驶甲板后部均设置卫生间。

主甲板左舷卫生间内设置：蹲便器2个，不锈钢洗手槽2个，不锈钢台面1个。

主甲板右舷为无障碍卫生间，其中设置：坐便器1个，不锈钢洗手槽及台面1套，冷热水淋浴器1个，不锈钢拖把池1个。

驾驶甲板左舷卫生间内设置：蹲便器1个，小便器2个，不锈钢洗手槽1个。

驾驶甲板右舷卫生间内设置：蹲便器2个，不锈钢洗手槽1个。

驾驶甲板船员卫生间内设置：蹲便器1个，不锈钢洗手槽1个。

洁具冲水为手动式。

4.1.2.5 驾驶室

驾驶甲板前部设置驾驶室，其中设置：驾控台及组合柜1处，驾驶椅1把，长×宽为2000×600 mm的沙发1个，长×宽为1200×300 mm的茶几1个，PA柜1个,海图室等。

4.1.2.6 舱室的具体布置，应以最终船检及船东认可的相关图纸为准。

4.2 木作

4.2.1 独立隔壁、里子板和天花板

独立隔壁、里子板和天花板的有关防火结构满足法规、规范和船级社要求。

居住处所内的所有围壁、舱壁、里子板和天花板的布置应使用不燃材料。

驾驶室、客舱的无障碍净高度不低于2000 mm。

4.2.1.1 壁板、里子板

生活处所分隔两个舱室的独立壁板（无钢壁分隔的情况），采用50 mm厚复合岩棉板，双面覆PVC薄膜。

通道、生活处所、服务处所的围壁衬板， 采用25mm 厚A 型壁板， 外露表面覆PVC 薄膜。

潮湿房间， 如卫生间等，衬板采用25mm 厚不锈钢敷面复合岩棉板。

4.2.1.2 天花板

通道、生活处所、服务处所及控制站的天花板，采用25 mm厚A型天花板，外露表面覆PVC 薄膜。

卫生间天花采用25mm 厚不锈钢敷面复合岩棉板。

4.2.2 防火绝缘、隔热绝缘和隔音绝缘

上建按规则采用防火绝缘、隔热绝缘和隔音绝缘。所有材料均不含石棉。

所有外露外表面建议统一为五面包覆铝箔玻纤布，非外露外表面为五面包覆玻纤布。

舵机舱、机舱和设备舱的防火绝缘外敷镀锌钢板。

4.2.2.1 防火绝缘

防火绝缘的应用满足规范和法规的要求。面向起火的一面： 钢壁敷厚为2×20 mm复合氧化铝或其他认可防火材料，甲板覆厚30 mm复合氧化铝或其他认可的防火材料（厚度应满足法规要求）。

4.2.2.2 隔热绝缘

下列边界应防止热传递而进行绝缘：不安装天花板的地方，用玻璃布包在绝缘材料上。

露天部分的绝缘应从露天边界向内延伸大约450 mm。

| 材 料 | 位 置 |
| --- | --- |
| 80 mm矿物棉保温板（骨材上为25 mm） | 露天甲板下的驾驶室、生活处所、卫生处所、储藏室顶部 |
| 50 mm矿物棉保温板（骨材上为25 mm） | 生活处所露天围壁 |

备注：矿物棉于适当位置用紧固夹固定。

作为隔热绝缘矿物棉的容重：35～38 kg/m3。

4.2.2.3 隔音绝缘

1.机舱顶部设置隔音绝缘，最终以详细设计的《舱室绝缘布置图》为准。

2.发出声音和振动处所内的基座、舱壁、天花板和甲板，应使用隔音减震材料和其他适当的吸音材料制造和装修。

3.本船工作和生活处所的噪声及振动限制，应符合国际劳工组织（ILO）的国际导则（包括其《2001年工作场所环境因素》实用守则）。

本船噪音标准参照国标GB5979-86“海洋船舶噪音级规定”的要求，具体如下：

| 处 所 | 数 值 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 机舱（作一测点） | 110 | dB（A） |
| 驾驶室 | 65～70 | dB（A） |
| 客室、办公室 | 65 | dB（A） |

4.船舶噪声的测量应按标准《GB 4595-2020 海上噪声测量》进行，并作记录，交船时，建造方应将舱室噪声测试报告提交给船东。

4.2.3 甲板敷料

甲板敷料按下列清单敷设：

| 材 料 | 位 置 |
| --- | --- |
| 甲板敷料 | 防火分隔，根据规范、法规要求 |
| 轻质自流平甲板敷料上覆3 mm 厚橡胶地板(家具覆盖的部分除外) | 所有生活处所和梯道 |
| 甲板基层敷料上铺防滑地砖 | 公共厕所 |
| 钢甲板上涂油漆 | 机器处所、露天甲板及以上未提及的其他类似处所 |

公共厕所的四周舱壁铺100 mm高的乳胶水泥和瓷砖，并密封舱壁与瓷砖之间的空隙，或采用其他轻质新型防水材料。

卫生间地漏使用长水槽。

4.3 家具和装饰

4.3.1 家具

4.3.1.1 概述

所有家具材料均应满足船用规范要求。

一般情况， 家具由夹板或细木工板制成， 表面贴0.7 mm 高级装饰耐火板。

家具规格、数量和尺寸随认可的舱室布置图而变， 颜色计划手册应送交船东审核。

所有家具等制作应美观、实用、结实， 布置应合理， 不浪费有限空间， 特别是客舱的救生柜及小卖部的储物间等。

家具通常为国产产品，设计为船用型，订货之前样本送船东认可。

家具表面处理如下：钢质喷涂油漆，木质喷涂聚氨酯清漆，可移动椅和沙发应提供紧固件

其它家具固定。

4.3.1.2 家具数量及型式

最终的家具数量及型式以船东认可的舱室布置图为准。

4.3.2 室内装饰

4.3.2.1 沙发的覆盖材料

沙发和沙发椅的覆盖材料选用布艺或真皮，具体按照厂商的标准，并取得船东认可。

4.3.2.2 沙发填料

沙发的填料为环保阻燃高密度高回弹海绵。

4.4 门窗及梯道等

4.4.1 窗户 所有矩形窗玻璃贴太阳膜，玻璃为干式夹胶玻璃，驾驶室、客舱、船员舱窗户配遮阳卷帘

4.4.1.1 驾驶室窗户

驾驶室采用焊接式固定矩形窗，尺寸宽×高为1200×1000 mm的5扇，尺寸宽×高为800×800 mm的1扇，尺寸宽×高为1600×800 mm的1扇。前端壁窗户中心线高度约为从钢质甲板向上1440 mm，左右侧壁窗户中心高度约为从钢质甲板向上1355 mm。

驾驶室前壁中间三扇窗户设置扇形刮雨器，不需电加热。

4.4.1.2 其他窗户

一层客舱窗户采用焊接式固定矩形窗，尺寸宽×高为1600×800 mm的A30防火矩形窗户12扇，尺寸宽×高为1100×800 mm的A30防火矩形窗户1扇，尺寸宽×高为1600×800 mm的普通矩形窗户2扇，尺寸宽×高为1400×800 mm的普通矩形窗户2扇，尺寸宽×高为1300×800 mm的普通矩形窗户3扇，尾部卫生间设尺寸宽×高为800×800 mm的A0级防火矩形窗户2扇。

二层客舱窗户采用焊接式固定矩形窗，尺寸宽×高为1600×800 mm的A30防火矩形窗户12扇，尺寸宽×高为1200×800 mm的A30防火矩形窗户1扇，尺寸宽×高为1100×800 mm的A30防火矩形窗户2扇；尾部卫生间设尺寸宽×高为800×800 mm的A0级防火矩形窗户2扇。

三层客舱窗户采用焊接式固定矩形窗，尺寸宽×高为1600×800 mm的普通矩形窗户2扇，

尺寸宽×高为1200×800 mm的普通矩形窗户7扇，尺寸宽×高为1000×800 mm的普通矩形窗户2扇。

客舱窗户中心高度约为从钢质甲板向上1355 mm。

主甲板下娱乐室左右舷各设置直径为φ300 mm的舷窗2个。

面向救生设备、登乘点和集合站、外部梯道和用作脱险通道的开敞甲板的窗户，应满足法规对耐火完整性的要求。

备注：详细设计阶段窗户数量、规格和布置可视舱室情况适当调整。

4.4.2 钢质风雨密门

甲板上露天围壁选用的钢质风雨密门应满足法规要求。

门顶在甲板面上约1900 mm。

钢质风雨密门的大致宽度如下：

| 处 所 | 宽 度 （mm） |
| --- | --- |
| 通 道 门 | 1200/900/800 |
| 驾驶室门 | 800 |
| 卫 生 间 | 700/900 |
| 其 他 | 700 |

客舱主要通道的门材质为SUS 316，船员生活区走廊外围壁的门的材质为SUS 316包括内衬骨架。

风雨密门槛的高度在满足法规要求的前提下尽量降低，选用单把手形式。

在交接船之前所有门窗的磕碰磨损等情况，均由生产厂商负责修整。

4.4.3 舱室门

舱室门的防火等级根据相应规范要求。门的防火等级与所处舱壁相同。根据规范要求安装闭门器， 根据需要安装定门器和门碰。

舱室门的高度约1900 mm。

舱室门的大致宽度如下：

| 处 所 | 宽 度 （mm） |
| --- | --- |
| 通 道 门 | 1200/900/800 |
| 卫 生 间 | 700 |
| 其 他 | 700 |

所有防火门或舱室门为钢质烤漆，尽量做成无门槛门。

4.4.4 门五金件

4.4.4.1 概述

所有门五金件为船用型，材料为不锈钢或镀铬黄铜，门把手为杠杆型。

4.4.4.2 门钥匙和门锁

生活舱内门安装榫眼锁或弹簧锁带下列功能；

| 位 置 | 门锁功能 |
| --- | --- |
| 娱乐室、通道、公共厕所门 | 用钥匙从外开启，内带锁紧旋柄 |
| 公共厕所（多功能包房的门） | 锁能显示“有人”或“无人” |

上述全部锁均可用总钥匙开启。

船长处有3把总钥匙，每把总钥匙下有4把主钥匙。

4.4.5 居室区通道和风暴扶手

在满足规范要求的前提下，楼梯、栏杆设计应美观实用。

4.4.5.1 梯道尺寸和材料

| 项 目 |  | 乘客处所 | 船员处所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺 寸 | 净宽（扶手） | 按详图 | 按详图 |
|  | 倾斜度 | ≤ 45° | ≤ 45° |
| 材 料 | 梯 架 | 不锈钢板 | 不锈钢板 |
|  | 踏 步 | 不锈钢板， 上覆盖橡胶地板并配防滑条， | 不锈钢板， 上覆盖橡胶地板并配黄铜防滑条 |
|  | 扶 手 | 不锈钢 | 不锈钢 |

4.4.5.2 风暴扶手

通道区域按照法规要求，在距钢质甲板以上约1.0 m高度处设置风暴扶手，材质为约φ38 mm的316厚壁不锈钢管。

根据实际情况，在卫生间内适当位置，安装风暴扶手，材质为约φ38 mm的316厚壁不锈钢管。

5. 铁舾装

5.1 锚机和系泊装置

5.1.1 锚机和系泊绞车

5.1.1.1 总则

锚机和系泊绞车的布置根据船级社规范并经船东认可。绞盘的动力采用电动式。系泊设备详细规格根据舾装数计算确定。

5.1.1.2 锚机

全船共设置1台电动组合卧式锚机，每台配备锚链轮1个、副卷筒1个。

锚链轮和副卷筒不同时操作。

5.1.1.3 系泊绞盘

本船主甲板艉部Fr.-1处设置电动立式绞盘1台。

5.1.2 锚系泊设备

锚系泊设备根据舾装数按照船级社规范配备，详见《锚系泊设备布置图》。

5.1.2.1 锚和锚链

艏锚：2个霍尔锚，每个重量为660 kg。

锚链：2根CCS 3级有档电焊锚链，直径φ20.5 mm，总长302.5 m，左舷长度为165 m，右舷长度为137.5 m。

每根锚链分别由锚端链节。中间链节和末端链节组成。锚链首端通过锚卸扣与首锚相连，末端与锚链舱壁上的弃锚器相连， 链节之间用肯特型连接链环相连。

适当位置设置弃链器、掣链器等。

5.1.2.2 缆绳

系泊缆绳采用八股丙纶长丝缆绳4根，φ24 mm×120 m，破断负荷不小于69 kN。

5.1.3 锚链筒和锚链管

5.1.3.1 锚链筒和锚穴

锚链筒和锚穴艏部左右舷各设置1个，锚链筒筒体为焊接钢管，锚穴由钢板和铸钢件制成。

锚系统的布置应使锚链与锚链筒能较好地配合。

在锚链筒的甲板开口处设有镀锌盖板，用不锈钢或铜质螺栓固定。锚链筒内设置冲洗喷嘴。

5.1.3.2 锚链管

每个锚链轮甲板处设置锚链管，管体采用焊接钢管。喇叭口下缘安装圆钢摩擦环，保护锚链并使其顺利通过。

5.1.4 带缆桩和导缆孔

带缆桩、导缆孔和滚柱导缆器的布置根据规范和船东的要求，锚系泊设备实际配置以最终认可的图纸为准。

提供系缆属具，属具中所有转动部件具有青铜轴衬和润滑油嘴。甲板导缆滚轮应有钢板焊制的闭式底座。

带缆桩、导缆孔的数量和布置应方便船东使用，详见《锚系泊布置图》。

带缆桩设置横裆，以方便系缆。导缆孔长度300 mm，带缆桩及导缆孔采用不锈钢材质。

带缆桩周围要有防滑措施。

所有的带缆桩下需设置加强结构。

5.2 操舵系统

5.2.1 舵机

本船采用一台电动液压摆缸式舵机。安装于舵机舱内， 舵机扭矩不小于25 kN·m。每台舵机应配备两个泵单元。当船舶在设计载重水线下以最大服务航速航行时,在1 个泵单元作用下能够在28秒钟内将舵从一侧35°舵角移动到另一侧30°舵角（另一个泵单元备用）。

舵角位移限制在左右45°。如果一个动力单元发生故障，则即时转换由另一个动力单元进行操作。两个泵单元能够同时工作。

通过在驾驶台控制站电动液压系统控制舵机，也可以通过舵机旁边的电磁线圈控制阀手动控制。

在舵机舱可进行应急操舵。

5.2.2 舵叶

本船安装两个悬挂舵， 每扇面积约1.76 m2， 位于尾流之中。

5.2.3 侧推

本船设置艏侧推。

5.3 消防救生设备

5.3.1 总则

本船消防救生设备依据《国内航行海船法定检验技术规则2020》及其修改通报对沿海航区Ⅲ级第4类客船的要求进行配置。

5.3.2 救生筏及架

救生筏的容量按照法规的要求进行配备。

每舷配备100 人自扶正气胀式救生筏各1 只，和每舷配备125 人自扶正气胀式救生筏各1 只，均布于主甲板和驾驶甲板两舷。可以在船舶纵倾至10°和任何一舷横倾至20°的不利情况下直接从存放地点降落下水。

5.3.3 救生衣、救生圈

救生圈、救生衣等的配置根据法规要求。

提供必要数量的救生圈和救生衣, 并存放在容易进入的位置。

救生衣和救生圈应为当局认可的设计、结构和材料制成。

客舱内救生衣布置在乘客座椅下，和柜子中，在有救生衣的柜子应贴好标志。

5.3.4 消防设备

消防设备用品按《国内航行海船法定检验技术规则2020》及其修改通报的相关要求配备。

全船灭火器分别设在各层甲板及有关舱室内。提式灭火器间距不超过20 m。

在各消防栓附近相应配置水龙带箱， 配齐水龙带、水枪等。

其他消防杂件按国内法规要求配齐。

5.4 航行设备

5.4.1 航行设备

航行设备配备如下：罗经甲板上设液体反射式165 mm方位圈的发送型磁罗经1台，1个方位镜和一个方位圈；磁罗经备用“碗”1个；石英天文钟1个；7倍船用型双筒望远镜2个；测深锤2个，3～6 kg，绳子长度40 m；摆锤式倾斜仪，设置于驾驶室。

5.4.2 信号灯

前桅灯白色1盏；舷灯红色绿色各1盏，艉灯白色1盏；白环照灯1盏，作前锚灯用；白环照灯1盏，作后锚灯用；红色环照灯2盏，作失控灯用；绿色环照灯2盏；红色闪光灯1盏；绿色闪光灯1盏；白色闪光灯1盏，详见《信号设备布置图》。

5.4.3 声响信号及号型

电号笛1个；号钟1个或号锣1个。二选一；直径φ610 mm黑色球体3个；双尖头号型1个；菱形号型1个，详见《信号设备布置图》。

5.4.4 桅杆、旗杆及天线柱

罗经甲板上设置桅杆1处，其上配备灯架、索具、滑车、眼板、踏步等。

艏、艉各设置旗杆1根， 其上配备旗杆索具等，旗杆附近配备旗箱1个。

天线柱采用自立式钢管结构。

5.4.5 号旗

号旗配备如下：4号中国国旗2面，3 号国际信号旗1套，手旗1 副，红旗1 面。

5.5 舾装杂项

5.5.1 舱口盖及人孔盖

5.5.1.1 舱口盖

露天甲板上舱口盖为风雨密形式，配备弹簧、合成橡胶垫、开启把手、开启位置锁紧装置。

露天甲板上舱口盖螺栓和螺母采用316L不锈钢材质。

舱口围板高度满足规范要求，所有舱口盖均作冲水试验。

舱口盖的布置及具体形式，详见《门窗盖布置图》。

5.5.1.2 人孔盖和其它螺栓式盖子

双层底舱、边舱、空舱、隔离舱等均设置油密或水密的腰圆形人孔盖。

人孔盖为钢质，水密或油密结构，配备合成橡胶密封条、不锈钢螺栓和螺母。

甲板和围壁上的人孔盖通常为平置式，机舱、设备舱双层底上的人孔盖带有100 mm高的钢质围槛。

人孔盖或螺栓固定的盖板设置把手。人孔盖以焊珠作标志。

垂直安装的人孔盖按需设置踏步与拉手。

每一处人孔盖和螺栓固定式舱盖数量与尺寸大致如下：

| 服务处所 | 数 量 | 尺 寸 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 燃 油 舱 | 每舱1个 | 400×600（腰圆） |
| 淡 水 舱 | 每舱1个 | 400×600（腰圆） |
| 空 舱 | 每舱1个或2 个 | 400×600（腰圆） |

5.5.2 栏杆、扶梯

5.5.2.1 梯子

主要通道处所应设置斜梯， 室外斜梯梯架为316不锈钢材质， 踏步为316不锈钢花纹板，加装铝合金防滑条。

斜梯宽度按梯道计算要求， 斜梯角度约50～55°，不超过60°，脱险通道上不超过45°。

液舱、逃口及其他工作处所按需设置钢质直梯或方钢踏步，宽度300 mm。

所有露天钢质甲板登梯处均须有防滑措施。

室外斜梯下方防尘板采用316不锈钢材质。

室外斜梯下方设置储物间，围壁及门采用316不锈钢丝密网制成。

在必要的地方应设扶手及踏步。

5.5.2.2 开敞甲板栏杆、扶手

栏杆支柱间距及扶手按规范要求设置。

栏杆和扶手顶距甲板为约1000 mm。

全船栏杆材质为316厚壁不锈钢管，主甲板、驾驶甲板、乘客甲板横档间距不超过150 mm。

在甲板室侧壁和后壁提供风暴扶手，材质为316厚壁不锈钢管。

5.5.3 钢质护舷

沿主甲板边线，左右舷对称设置一道钢质护舷，高度约200 mm，采用无缝钢管切割而成。

5.5.4 橡胶护舷

驾驶甲板前端，两舷对称设置垂向布置的D型橡胶护舷2根，高度约500 mm，设置加强箱，防止低潮时驾驶甲板碰到码头。船体两侧对称设置飞机轮胎护舷，其中φ1100mm的8只，φ1000mm的16只，采用304不锈钢链条和8mm耳板固定在船舷两侧。

5.5.5 帆布罩

标准磁罗经、锚链管、探照灯、系泊绞车、露天电气控制箱等各配一个帆布罩。

每一个罩均应清楚地标明其用途， 帆布的质地应能防水。

5.5.6 铭牌和标志

铭牌、标志按下表提供并用色漆或清漆显示清楚，公司名称用油漆标出。

船名及港籍名采用6 mm 钢板切割而成。

水尺及载重水线标志采用6 mm 钢板切割而成。

舱壁标记用珠焊或用6 mm钢板切割而成。

逃生标志带荧光。

建造厂铭牌采用刻字黄铜板。

液舱编号和代码标在船底塞附近，液舱人孔盖标明舱编号和代码，液舱分隔标记标在舷侧板及船底板上。

全船肋骨标志设在舷墙或甲板上。

所有甲板上注入管、空气管、测深管铭牌采用不锈钢刻字形式。

轮机部分：

1、 概述

本船航行于沿海航区的Ⅲ级第4类客船。

本船设计与建造满足下列规范：

《钢质海船入级与建造规范》（2025）

《国内航行海船法定检验规则》（2020）及最新修改通报

2、主要设备

1主机及齿轮箱

本船动力装置采用两台船用减速换向齿轮箱、并配有控制及检测系统。

主机和齿轮箱之间采用高弹联轴节连接，主机、齿轮箱与船体之间有螺栓刚性固定。

柴油机的主要性能如下：

型式： 直列、四冲程、直喷、增压中冷（排放满足中国二阶段排放要求）

缸径：     170mm

冲程：     200mm

额定功率：  353kW

额定转速：  1200r/min

对应的燃油消耗率： 195g/kW.h

对应的滑油消耗率： ≤1g/kW.h

主机启动方式： 电启动

与主机配套的齿轮箱：

速比  i=2.86

传递能力：0.331kW/rpm

操纵系统：电控

2 发电机组

本船设置发电机组2台，一用一备，机组可并车使用。机组主要参数如下：

柴油机（排放满足中国二阶段排放要求）：

型式：直列、四冲程、直喷、增压

缸数：6

最大功率：138kW

额定转速：1500r/min

燃油耗率：205g/kW.h

启动方式：电启动

发电机：

功率：120kW

电压：400V

频率：50HZ

3、侧推

首部设一台电机驱动管状侧向推进器，配套变频启动器。

侧推的主要性能如下：

侧推形式：电机驱动管状侧向推进器

侧推螺旋桨形式： 对转桨、定距桨

侧推螺旋桨叶数：4叶

侧推螺旋桨直径：500mm

侧推电机功率：75kW

侧推推力：～12kN

三  轴系

本船为双机双桨推进装置。螺旋桨外转，轴系由高弹性联轴器、减速齿轮箱、中间轴、联轴器、隔舱填料函、螺旋桨轴等组成。

推力轴与推力轴承均在减速齿轮箱内。

轴的材料为35#优质钢锻制而成；轴承档处装有铜套。

齿轮箱后的中间轴与艉轴通过整锻联轴器连接，艉轴与联轴器采用键固定，艉轴与螺旋桨之间的连接采用键连接；轴由橡胶轴承支撑，橡胶轴承装在艉轴管或托架内；接触海水部分的轴段包有涂环氧树脂的玻璃布，轴穿过船体处装有密封装置。

本船主机、齿轮箱控制采用电遥控，在驾驶室和机旁均可监测主机及齿轮箱的有关参数。主机的启动和停止在机旁操作，主机的油门和齿轮箱的正倒车可在驾驶室旁或机旁控制。

四  动力系统

为保证主、辅机正常工作，本船设有以下动力系统。

1 燃油系统

本船在机舱前部空舱设2个燃油舱，舱的油位通过测深尺测量，也可以通过一套远传仪表在机舱内观察液位。甲板设有供燃油注入用的加油口，从岸上来的燃油，经过注入口，直接注入至燃油舱。机舱设有2个日用燃油柜。主、辅机的日用油由日用燃油柜供给。

本系统设有2台电动燃油泵，用于从燃油舱向日用燃油舱调拨燃油，两台电动燃油泵互为备用泵。

电动燃油泵

流          量：   3.3m3/h

压         力：   0.33MPa

每个油舱均装有注入头、透气管等。

燃油系统管子均采用无缝钢管（GB/T8163-99），制作后酸洗串油。

2 滑油系统

主、辅机均为湿式油底壳式。

机舱内设有一个200L的滑油箱，为主、辅机及齿轮箱提供清洁滑油。主机、辅机和齿轮箱均为湿式油底壳，各滑油系统内部循环，主机、辅机和齿轮箱油底壳的注油由CS-20Y手动滑油泵完成。

滑油系统管子均为无缝钢管（GB/T8163-99），制作后酸洗串油。

3 冷却系统

每台主、辅机均有独立的闭式循环冷却系统。

冷却介质为淡水，淡水由淡水泵泵入机油冷却器，冷却机油后进入机体和汽缸盖，吸收发动机热量，然后流向淡水节温器，若水温低于设定值，经旁通管路直接流向淡水泵；反之流向热交换器，在热交换器中与海水完成热交换后，流回淡水泵。淡水补充来自淡水压力柜。

淡水冷却系统管子均为无缝钢管（GB/T8163-99）。

本船设海底阀箱二只，通过闸阀及粗水过滤器与海水总管接通，海底阀箱上均设有防海生物装置。主机海水泵从海水总管吸入海水，海水泵泵入空气冷却器，对增压空气冷却后流入热交换器与淡水进行热交换，出主机后，分三路，一路供齿轮箱冷却后排出舷外；第二路冷却艉轴承后船尾排出；第三路直接排出舷外。

辅机海水泵从海水总管吸入海水，海水在冷却辅机后，排出舷外（同时可分支排至海底阀箱，冬季时可防止海底阀箱外结冰）。

海水冷却系统管子均为无缝钢管热镀锌（GB/T8163-99）。

4 进、排气系统

主、辅机吸气从机舱直接吸入其新鲜空气。

主机、辅机均采用上排气。

主机、辅机排气管设有排气消音器。

主、辅机排气管外包隔热材料，保温层外表温度不超过60°。

五  船舶系统

1舱底水系统

根据规范本系统设有三台舱底水泵，其中一台65CLZ-5.5（流量30 m3 /h，扬程35m）和一台80CLZ-6消防泵兼做舱底泵（流量50 m3 /h，扬程48m），设于机舱；一台应急舱底泵65CWY-40 (流量30 m3 /h，扬程40m)设于艏部设备舱。在机舱和设备舱均设有阀箱，人员可以在机舱和设备舱集中地对舵机舱、机舱、空舱等处所舱底水进行操纵。机舱内的油污水由舱底水泵打入污油水舱，船舶到港后污油通过手摇泵打到港口的接收装置。其他舱的舱底水由舱底水泵直接排出舷外。在首部空舱设一手摇泵，用于对锚链舱进行排水。机舱、舵机舱、设备舱、侧推舱、污油舱等舱室均设有高浮球液位报警器，液位高时可对外报警。

舱底水系统管子均为无缝钢管热镀锌（GB/T8163-99）。

2 消防系统

本船按要求设置一台80CLZ-6消防泵（流量50 m3 /h，扬程48m）。主甲板下设一水消防总管，贯穿全船。消防总管在机舱与消防泵出口相连。全船设有12只消防栓，机舱设2只；主甲板下休息区设1只，辅机舱设1只，主甲板外部设4只，游客甲板设2只，观光甲板设2只。水消防系统除提供消防水外，还向锚链提供冲洗水。

在主甲板后部梯下设1台可移动应急消防泵65CWY-30（流量25m3 /h，扬程30m），应急消防泵由柴油机驱动，在紧急状态下使用。

在机舱设45L泡沫灭火器一只用于扑灭机舱火灾。

消防系统管子均为无缝钢管热镀锌（GB/T8163-99）。

3通风系统

a.机舱通风

机舱设置2台可逆转轴流风机CZ-50B（流量10000m3 /h，静压510Pa），向机舱内输送新鲜空气，机舱废气可通过烟囱百叶窗排出。

b.其他舱室通风

舵机舱、侧推舱、设备舱、娱乐室、客舱、卫生间均设有机械通风，其它舱室均采用自然通风形式。

4生活水系统

设置淡水压力柜一台，柜上设2台水泵,互为备用。

淡水由淡水泵从淡水舱输入淡水压力柜，再由压力水柜自动向洗手盆、淋浴、卫生间冲洗水等处供水。压力水柜的压力调节范围：上限0.4MPa，下限0.2MPa。

淡水管采用不锈钢316L。

5甲板落水及生活污水处理系统

在各层露天甲板的合适位置设排水口。首楼主甲板以上各层甲板的排水由上而下逐层下排，直至主甲板通过舷旁排水口直接排出舷外。

各层卫生间的粪便水排至机舱生活污水储存舱。机舱设1台自吸式生活污水粉碎泵，将生活污水舱的黑水粉碎循环后，泵至岸上接收装置。

洗手盆、其他舱室污水和地漏等处的泄水直接排出舷外。

甲板落水及生活污水系统管子均为无缝钢管热镀锌（GB/T8163-99）。

6压缩空气系统

系统设1台空气压缩机组CZ-10/10FZK（排气量10m3/h，最大排气压力1.0MPa）,系统配套一个100L的空气瓶。空压机可根据系统压力自动启停。

系统压缩空气从空气瓶出来后经减压分别向速闭阀控制箱、海底阀箱等提供压缩空气。

压缩空气系统管子均为无缝钢管热镀锌（GB/T8163-99）。

7透气测深系统

本船淡水舱、燃油舱、污油水舱以及其他的液舱、锚链舱污水井均设有测深管、所有测深管尽可能垂直地引到舱底。为保护船底板，在测深管下端焊有防撞板。测深管向上引至主甲板等露天甲板，机舱内的液舱，终止于机舱，并安装测深自闭阀。

本船空舱、淡水舱、燃油舱、污油水舱、生活污水舱及海底阀箱等均设有空气管。空气管的管径为注入管径截面积的1.25倍，材料为无缝钢管镀锌(除油舱外)。水舱、空舱等其空气管上设有可自动关闭的空气管头，油舱设有自动关闭的有防火网的空气管头，海底阀箱为弯管形式。生活污水舱的透气管尽可能引至上层建筑的高处，并设有带防火网的空气管头。

透气、测深系统管子均为无缝钢管热镀锌（油舱除外）（GB/T8163-99）。

8污油水泄放系统

燃油、滑油、液压油等系统中的泄油（来自油柜、油泵、滤器等油盘中的残油）泄放至污油舱，后由污油泵排至岸上接收装置。机舱内的油污水由舱底水泵打入污油水舱，后由污油泵排至岸上接收装置。

本船设污油手摇泵一台，用于污油水驳岸之用。

在主甲板设有污油水排放通岸接头。

污油水系统管子均为无缝钢管（GB/T8163-99）。

9空调系统

本船设有一套家用中央空调，空调外机位于观光甲板，总制冷量约为110kW，客舱设内机空调器约12-14台，最终数量根据实际内装高度确定。 内机为定制款单面天井式内机。

驾驶室配一台壁挂式空调器，制冷量为5.0kW，制热量为5.5kW。

娱乐室配一台壁挂式空调器，制冷量为3.5kW，制热量为4kW。

所有空调室内机均设置接水盘，凝水管下水全部采用不锈钢管，最后汇集在甲板地漏直接排出舷外。

机舱冬季停泊机舱、舵机舱、设备间保温由6只机舱电暖气保证。

10防污染系统

a）防止船舶造成空气污染系统

本船主机、辅机应提供防空气污染证书。

b）防止船舶垃圾污染

本船设有足够数量和容量的垃圾汇集器，并予以固定。根据海事局的要求，本船主甲板尾部和上甲板尾部均需张贴一张海事局颁发的垃圾告示牌，并按规定需将本船的不锈钢垃圾桶外表面分别涂刷成红、绿、黄三种颜色。其中，红色的垃圾桶用于收集塑料和混有塑料制品的垃圾，绿色垃圾桶用于收集食品废弃物，黄色垃圾桶用于收集其它垃圾。船舶上的垃圾不允许直接倒入海内，待船舶靠岸后，需提到岸上集中处理。

11 全船液压系统

船舶设备舵机配套液压动力站，液压动力站由制造厂按CCS规范要求配备，液压动力站与机械设备之间的联接管路由船厂提供安装，联接管路采用经特殊处理的高压无缝钢管。管路的联接需采购成品专用附件，弯管可现场弯制，管路的清洗需按照液压管路清洗串油要求进行。

12机修设备

手电钻 1只，手提砂轮机1台，台虎钳 1只，钳口宽度：150mm，钳工台 1具。

13主机、齿轮箱和柴油发电机组等安装要求

13.1主机、齿轮箱的安装定位根据安装布置图进行，并参照主机，齿轮箱、高弹联轴节等供应商的安装技术文件，以及造船厂的工艺情况，由造船厂具体确定。主机与齿轮箱的机脚与机座垫板间均垫有两块厚垫片，两块垫片之间斜度1:100；主机、齿轮箱采用的紧配螺栓数量按照规范和供应商的要求进行。此外，应满足轴系对中的有关技术要求。

主机及齿轮箱基座，根据实际情况铺设减震降噪阻尼材料，减少船舶的振动和噪声。

13.2柴油发电机组安装定位应根据有关定位尺寸，和由供货商提供并经造船厂确认的机组安装图与安装技术要求和规范的有关规定进行。

13.3机舱扶梯、花钢板及格栅

机舱、舵机舱底层花钢板采用菱形花钢板，厚5mm，花钢板搁置在角铁架子上，花钢板均应采用沉头螺钉固定并便于拆装。在花钢板下设有阀件、附件的地方，均应开孔加设带铰链的圆盖以便操纵阀门。

花钢板沿机械设备的周围应加50×3的围板，以保证安全和防止杂物落至舱底。

除应急逃口内为直梯外，所有扶梯倾角均小于60°，其周围设置扶手栏杆，扶手栏杆采用钢管，在需要拆卸吊运机器的处所，则应做成可拆式栏杆。

在主要斜梯的背面应设钢质防护板。

各设备的外露运动部件，凡有可能伤害人身的地方，应设置钢质安全护罩，以确保安全。

14 管路系统安装要求

14.1管系布置应尽可能考虑可接近和可拆性,管路中主要阀的手轮应有标牌。

14.2管系应有防止膨胀和收缩或船体变形引起的胀缩应力。与主辅机所连接的管子均需装设柔性接头.

14.3管子弯曲通常用冷弯法、高频热弯法或焊接弯头。弯头的弯曲半径将不小于管子直径的2.5倍。对大尺寸的低压管子可采用弯头。

14.4所有管子应有牢固的支架和支撑防止由于振动引起的损坏，排气管可采用金属弹性吊架支撑(CB3262-86)。

14.5所有管系安装前应清除电焊渣杂质，并用压缩空气吹清。对主、辅机的燃、滑油日用系统和液压管路、控制管路等应按制造厂标准工艺或有关工艺进行酸洗处理、清洗和串油处理。

14.6所有无缝钢管外径应遵照船舶工业标准（CB*3075-87）。镀锌钢管按GB3091-82标准。

14.7每一舷外排出口应装设钢质截止止回阀，该阀装在带有贯通外板凸肩的座板上。穿过水密或油密舱壁、甲板或柜顶的管子应采用钢制的通舱管件。

14.8海、淡水管路上加设若干放水旋塞，并外包保温材料用于冬季防冻。

14.9所有管路按船舶标准或船东要求涂标志色漆。管路垫片禁止使用含有石棉的材料。

电气部分：

# 1、航区、用途

本船为航行于沿海航区的客船，按法定Ⅲ级四类客船设计。

本船电气部分的设计，制造和安装应满足中国船级社《钢质海船入级规范》2025、中国海事局《国内航行海船法定检验技术规则2020》及其修改通报；

本船重要电气设备均应由船舶检验部门认可才能上船安装，非船用产品应经船检部门及船东认可才能上船安装。电气设备备件及备品应满足现行规范要求及设备制造厂标准。

舱内的电气设备，其环境温度标准为 0~45ºC。

# 2、船舶电气

# 2.1电制

本船基本配电系统为交流三相三线绝缘系统，各类电气设备的电压、频率如下：

发电机                  三相交流400V，50Hz

电力系统                三相交流380V，50Hz

正常照明系统            三相交流220V，50Hz、单相交流220V，50Hz

应急、辅助照明系统      直流	24V

航行信号灯系统          直流	24V、单相交流220V，50Hz

通讯导航系统            直流	24V、单相交流220V，50Hz

遥控及报警系统          直流	24V、单相交流220V，50Hz

# 2.2电源设备

## 2.2.1主电源

本船交流400V主电源由2台120kW 50HZ柴油发电机组成。两台发电机组布置在机舱内。正常情况时由一台发电机组向全船负载供电，另一台发电机组为备用。一台发电机失电时，另一台发电机可在45s内自动启动。两台发电机可长期并车使用，并车方式选用半自动并车。

每台发电机都配一套自动电压调整器。（发电机厂家配备）绝缘： F 级 防护： IP23

2.2.2变压器

本船交流220V电源由布置在机舱内的两台AC400V/230V 50KVA 50HZ的三相变压器提供，正常时由一台50KVA变压器向全船220V负载供电，另一台变压器为备用。（根据最终计算确定）。

## 2.2.3岸电箱

本船在主甲板设有AC380V 80A 3Φ岸电箱一只，岸电箱具有相序自动转换装置、相序指示、端电压指示灯、断相保护等功能，配电度表，设岸电电缆绞车配150米3×25 mm2 CEFR岸电软电缆，用于船停靠码头泊位期间使用岸电。岸电电缆带450V 100A插头。本船岸电按“钢规”第 4 篇第 2 章 2.3.1 额定电压 1kV 及以下的岸电连接的相关要求进行配置。岸电箱与主配电板固定敷设并具有足够定额的电缆相连。主发电机与岸电箱之间连锁，避免同时供电。

## 2.2.4直流24V电源

2.2.4.1应急充放电板

应急充放电板位于驾驶室，带硅整流器，用于向全船DC24V设备供电，同时向应急蓄电池组充电。

2.2.4.2无线电充放电板

无线电充放电板安装在驾控台内，带硅整流器，用于向无线电设备供电，同时向无线电蓄电池组充电。

2.2.4.3蓄电池组

本船在机舱内布置有8块12V 6JC-200型启动蓄电池，设置两组独立的蓄电池组每组4块，每台主辅机由两组启动，可满足两台主机、两台辅机启动次数需要。（容量按厂家推荐）

机舱内另设2块DC12V 200Ah蓄电池组成1组，供瘫船启动使用。

另外在乘客甲板布置有8块6JC-200蓄电池组成应急蓄电池组，作应急电源用，容量800Ah。在乘客甲板布置有2块6JC-200蓄电池组成无线电蓄电池组，作应急电源用，容量200Ah.蓄电池按放在专用的蓄电池箱内，蓄电池箱采用自然通风。（容量根据最终计算确定）。

2.2.4.4启动电池充电装置

设蓄电池充电机3台，其中2台输入电压AC380V，输出DC24V 40A，供主辅机启动蓄电池充电。另1台输入电压AC220V，输出DC24V 20A，供瘫船起动蓄电池充电。

# 2.3配电装置

本船通过主配电板、应急充放电板、照明分电箱、驾控台220V配电组件等，将交流380/220V、直流24V电能分配给全船负载。

主配电板安装于机舱中,主配电板为封闭式，落地安装，板前接线维修，前面装有扶手，侧面带封板，下部进线，配底座及硬橡皮减震。防护等级IP22，配电板前通道宽度不小于800mm，配电板前走道铺有防滑耐油绝缘橡皮。

该主配电板由四屏组成，共用一个基座，

第一屏 组合启动屏

第二屏 1#发电机控制屏（第二屏上半部分）及负载

第三屏 2#发电机控制屏（带并车部分）及负载

第四屏  380V负载屏（上半部分）220V负载屏（下半部分）

配电板内设有过载保护（或主开关自带）逆功率保护及欠压保护等电路。各屏上设有相应的各种仪表及控制开关。配电板设板前照明（AC220V，DC24V）。

主配电板设隔离开关，分成A、B两段，为船舶安全航行所必需的双套设备均分接在两段汇流排上。

主配电板AC380V和AC220V汇流排分别设有连续绝缘监测报警系统（绝缘监测仪），绝缘监测装置应在汇流排分断时仍能监测正在工作汇流排的绝缘。

主配电板设有岸电、蓄电池放电指示器。

艏侧推起动时，设重载问询功能。

# 2.4随动操舵仪

本船舵机采用随动操舵仪控制，内含舵角指示器一套，在操舵仪上有手动、随动两种操舵方式。驾驶室操舵仪、舵机报警箱、机舱报警箱均设有控制电源失电、动力电源失电、电动机断相、电动机过载、油箱低油位、液压油高温、滤油器阻塞报警、液压阻塞报警。油泵起动箱设有失电、断相、过载报警。驾驶室设闭环系统回路故障、偏差报警。

# 2.5辅机电动机控制

本船按规范对船上大于0.5kW的电动机均配有单元磁力起动器，可对电动机进行起、停控制，并且具有短路、过载、失压等保护功能。功率较大的电动机（大于15KW）采用星三角起动器进行控制。

当机舱发生火灾时在机舱入口处及驾驶室可紧急切断所有机舱风机、油泵等。在驾驶室设紧急切断按钮，切断居住舱室风机。厨房门外设紧急切断按钮切断厨房通风机。

# 2.6侧推控制（设备配套）

本船设侧推装置1套，AC380V电源均由主配电板供电，驱动电动机设置防潮加热器。

侧推装置可在驾控台、机旁上进行操作。驱动电动机启动设备配套。驾驶室控制板设置方向、转速控制功能、报警板、转速表、启动停止等。

驱动电动机的绕组中应设置温度传感器，当超温时，应能发出报警信号，控制箱具有重载询问的功能。

侧推舱的风机与侧推电动机联动，也可手动起动。

# 2.7主机遥控系统

本船驾驶室遥控主推进装置，遥控方式为电控式。两地控制，即在机旁本地优先控制，驾驶室远程电控。在驾驶室能分别及同时对两台主机加速、减速及两台齿轮箱合排、脱排、换向进行遥控操纵，同时在机旁也能进行就地操纵。在驾驶室设紧急停车、越控按钮，监视报警系统、安全保护系统。驾控台和就地控制站显示：1、主机转速2、定距桨的转向3、主机启动蓄电池电压4、正在实施控制的位置5、监控系统电源状态6、离合器状态。本系统应满足《钢质入级规范》2025第7篇第2章第8节2.8.1的要求。

# 2.8 驾驶室控制台

在驾驶室内设控制台1套。主要包括如下设备：

主机遥控及远传仪表、辅机远传仪表、主机齿轮箱报警板、舵机操纵及报警装置、火灾报警控制板、通用报警控制板、广播、航行信号灯控制板、AC220V/DC24V助航分电箱、AC220V/DC24V无线电分电箱、照明分电箱、航行设备、无线电设备、视频监控、侧推控制板、遥控按钮及切断按钮等。驾驶台设备布置施工前须取得船东认可。

# 3、照明系统

# 3.1正常照明系统及灯具

本船照明尽可能采用LED灯具，机舱、客舱等处所照明采用两路供电，机舱、舵机舱等机械区域采用LED舱顶灯照明，艏尖舱及杂物舱等采用LED舱顶灯照明，客舱、驾驶室、内走道采用LED蓬顶灯照明(嵌入式)，外走道采用LED舱顶灯照明（不锈钢）。外走道处的照明，装修时支腿与顶棚封闭齐平。

在驾驶室配一只海图灯。

在各个舱室配插座，在机舱及舵机舱设置高低压插座箱。

# 3.2应急照明

本船在全船客舱及内、外走道都设有应急照明。当正常照明失电时，应急照明自动接通。

# 3.3甲板及搜索照明

本船配1只1000W电动搜索灯，用于海面搜索。配八只LED 100W强光灯用于甲板照明。救生筏处配4盏DC24V 100W应急搜索灯.

# 3.4航行信号灯

本船配有左右舷灯、桅灯、艉灯、锚灯、失控灯等。信号灯按规范配备。

配便携式白昼通信闪光灯1套，带电源箱（备用灯泡2只）。置于配套专用的小箱中，设在驾驶室柜内。在驾驶室左右两舷设置两个专用的电源插座。

# 4、无线电通信设备

为保证本船与其它船舶、本船与岸基的通信联络、船内指挥和通话、船与岸基之间的通话以及满足GMDSS(全球海上遇险和安全系统)要求，并按A1+A2海区要求配备：

## 4.1 MF/HF无线电台

本船设MF/HF无线电台一套(带DSC)。用于船与船、船与岸之间远距离通信。由天线、收发机、天调及电源等组成，除天线外布置在驾驶室。

输出功率：150 W。

电源：AC220V/DC24V。

## 4.2 VHF无线电话

本船设VHF无线电台一套(带DSC)。用于船与船、船与岸近距离通信联络，进行遇险及安全通信。该设备由收发机、收发天线及值班接收天线等组成，其中天线布置在驾驶室顶，收发机布置在驾控台上。输出功率：25 W。电源：AC220V/DC24V。

## 4.3 NAVTEX接收机

本船设NAVTEX接收机一套。由天线、接收机及电源组成，其中天线布置在驾驶室顶，其余设备布置在驾驶室。能自动接收、选择和存储并打印出所需海岸电台播放的有关信息，既可接收英文信息，也可接收中文信息。

## 4.4 卫星示位标、雷达应答器、双向无线电话、手持式对讲机、航空双向甚高频无线电话

卫星示位标(1套)国产能向极轨道卫星发射遇险警报信号

搜救雷达应答器 (2套)国产能通过一系列平均间隔的点，在救生单位的雷达上显示出遇险单位的位置及方位。

双向甚高频无线电话 (2套)国产每套均配有充电装置，有CH16、CH6、CH13、CH15、CH17、CH67及七个任选海事频道。

便携式现场（航空）双向甚高频无线电话1套，并能用于船舶和飞机之间的现场通信。

手持式对讲机(2套)，分配给船员用于日常进行短距离联系。

本船设防爆救生艇筏双向甚高频无线电话（TWO-WAY VHF）2台，用于消防队携带以用于消防员间的通信；其防爆等级应满足本船所有危险区域的要求，则其防爆等级不应低于II CT3。

# 4.5遇险报警板

在驾驶室设遇险报警板，按下报警板按钮时，应能连续和自动地将船舶位置资料传送至所有有关的无线电通信设备。

# 5、内部通信报警设备

# 5.1全船广播系统

本船在驾驶室设客船型广播扩音机，含乘客扩音机（2X50W双功放）和船员扩音机（2X50W双功放）用于船上对外喊话、广播、下达命令、收听节目和播放录音等。旅客和船员广播线路各自独立。

主要技术指标：

额定输出功率： 200W

电源：          AC 220V 50Hz/DC 24V

## 5.1.1广播讲解系统

本船配讲解员讲解系统一套，客舱设控制台，配麦克，客舱内设无线接收装置及无线麦克，讲景系统的广播为独立系统，在客舱设置吸顶式扬声器，和船令广播扬声器一起安装在客舱天花板上，通过无线话筒讲景，发生报警时自动切断广播。在舷外设防水音柱。

# 5.2声力电话

本船设船用声力电话1套。

其中一套声力电话为选通式，总机安装于驾驶室控制台。驾驶室指挥电话为强制插入对话式，驾驶室电话键盘带夜光照明。

其位置分别安装如下：

驾 驶 室 —— 机舱（2台）

舵机舱

舵机舱及机舱配备为隔音头带式分机。

设一套8门自动电话，布置在驾驶室、娱乐室、设备舱、侧推舱等处。

# 5.3主传令钟

本船设双主机主传令钟一套，发讯器一套装在驾驶台上，收讯器两套分别装在两台机舱主机旁。电源为AC220V/DC24V。

# 5.4火灾报警系统及通用报警系统

本船设有编码型火灾报警系统一套，火灾报警箱设在驾驶室，感温、感烟探头及手动报警按钮盒布置在全船的各个舱室内，当某一区域发生火警时，在驾驶室火灾报警箱上显示相应位置并发出声光报警信号，如2分钟内无人应答处理，报警箱会自动接通通用报警系统铃组报警。

本船设有通用报警系统一套,旅客和船员区域可分别控制，报警器设在居住场所各层内走廊、机舱及扬声器未覆盖区域等。通用报警板装在驾控台上，延伸至号笛及扩音机，由报警板上的按钮控制，当系统工作时自动关闭娱乐音响系统。

# 5.5号笛控制系统

本船装设号笛（电笛）系统一套，号笛装于雷达桅上，号笛控制器装在驾控台上，并带有电加热装置。

# 5.6视频监视系统

本船配船舶智能监控系统一套，监测显示器布置在驾驶室，布置在桅杆（带云台）、NO.3客舱、乘客甲板舷外、驾驶室、NO.2客舱、驾驶甲板舷外、主甲板舷外、NO.1客舱以及机舱、舵机舱、侧推舱，机械区和舷外等处都采用防水摄像头，使监视系统覆盖全船。相关数据保存不少于7天，主机带有网络接口，设有天线，可与地面监管部门联网，管理部门可通过此设备对船上接入的摄像机进行监控，并可遥控船上的球形摄像机，刻录设备带有4G/5G网卡插口，图像可实时传送给船东。其中4个半球选用智能摄像头，3个枪机选用智能摄像头，其余为普通摄像头，匹配AI超算一体机，可利用计算机视觉技术对船舶营运期间拍摄的船上活动视频信号进行处理、分析和运算，在不需要人为干预的情况下，通过序列图像自动分析，对监控 场景中的船舶、人员、车辆活动等进行定位、识别和跟踪，在此基础上判断不安全行为，并发出警报或提供有用信息。满足《国内航行海船法定检验技术规则2026》修改通报要求。

# 5.7轮机员报警系统

本船设轮机员报警器一套，主机装在机舱。呼叫分机安装在办公室、娱乐室等。

# 5.8机舱综合报警系统

本船在机舱设机舱综合报警箱，驾驶室设复式板，用于主辅机、舵机故障报警指示，舱底水报警，舱柜液位等报警，舱底水浮子开关设在机舱、舵机舱、设备舱、侧推舱。

- 航行设备

本船按客船沿海海区配有以下航行设备：（型号按船东意见选定）

# 6.1雷达

本船配导航X波段雷达一套，用于监视本船周围海面情况以保证航行安全和对周围海上目标的搜索、跟踪、并测定其方向、距离数据。带APAR功能。

主要技术指标：

工作频率：    9410±30MHz

天线：        6英尺

显示器：      19寸LCD显示器

量程范围：    64nm

# 6.2磁罗经

CPT-130型操舵磁罗经

主要技术指标：

刻度盘直径：130mm

指向误差：  ≤1.5°

照明电源：  DC 24V

CPT-165型标准磁罗经 1部（带艏航向装置），带复示器

主要技术指标：

刻度盘直径：165mm

指向误差：  ≤0.5°

照明电源：  AC220V,DC 24V

提供艏向数据接口至雷达、AIS等，设360度磁罗经方位圈

# 6.3 北斗卫星导航系统

本船配北斗导航系统一套，为船舶用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，显示器安装在驾驶室。信号可以输出给VHF、MHF、NAV、雷达、电子海图、AIS等系统。

# 6.4 基于北斗的A级AIS

本船配有A级AIS 1套，主要用于航行过程中在VHF频段发送本艇的相关AIS信息，接收其它船舶的AIS信息。

# 6.5基于北斗的电子海图

# 本船设基于北斗的电子海图1套，主要用于海图显示、航迹设计、航行报警等。

# 6.6测深手锤

配置测深手锤2个，安装于驾驶室。

# 6.7舵角指示器

配置舵角指示器1套，在舵机舱安装发送器1个、在舵机舱、驾驶室安装舵角接收器各1个。

# 6.8 推进器转速表

本船设推进器测速装置一套。2个测速表安装在驾控台，为嵌入式。

# 6.9雨刮器

配置雨刮器控制板1套，扇形雨刮器3套。

# 7、电缆

除部分通信设备和航行设备等采用一部分机附电缆、个别天线馈线采用SYV型同轴射频电缆、岸电采用交联聚乙烯绝缘电力软电缆外，本船电缆一般选用交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织热塑性聚烯烃外套CJ86/SC船用电力电缆。

公共广播系统、通用紧急报警系统、探火和失火报警系统、应急照明等电缆采用CJ86/NC耐火型。

雷达、无线电话等电子设备所需的特殊型号电缆，按有关设备的要求配套。

配电板、控制箱等设备的内部连接线的选择应符合CCS要求。

电缆的敷设和安装，按海船建造规范及《船用电缆敷设工艺》的要求进行。

全船电气设备均可靠接地。

电缆敷设考虑到美观，尽量采用隐蔽式敷设。

# 8、其它

# 8.1 插座

8.1.1 在乘客舱装有空调专用插座。

8.1.2本船各舱室设适量插座。

8.1.3本船在装有电暖器的处所内装有专用插座。

8.1.4本船设无线网一套，在娱乐室、客舱设置足够的网线接口。在驾驶室、3个客舱、娱乐室设wifi路由器。最终按协议订货。

第二部分  清单明细

1.本项目清单说明及报价明细详见附件。报价明细表中所列证书均为随船一起交付船东。

2.以上方案仅供参考，投标人提供的产品技术参数必须相当于或优于上述技术参数，投标人在进行设计和制造时，须满足中华人民共和国的最新版的规范和标准的各项要求，同时填写技术偏离表。

2.本招标文件中所提出的为标准工况下的技术要求，投标人在进行设计和制造时，除须满足本技术文件中所提的各项要求外，应同时满足该产品生产国的最新版的规范和标准的各项要求。

3.不允许对货物清单进行变更。

4.投标人投标文件应标明产品规格、型号、产地、详细技术参数、功能说明、单价、总价、供货期等，并考虑供货期间价格波动风险，要求达到安全及其相关规范要求。报价若有遗漏，均应免费提供，投标总价即为交付使用的价格。

5.设计与建造标准：船舶的设计、材料、建造工艺及设备安装均须符合中国船级社（CCS）或相关海事主管机构的最新规范与规则，配备足额、有效的消防、救生、导航、通讯设备，确保获取完整的船舶检验证书。

6.舒适性与功能性：客舱应具备良好的通风、采光与温度调节系统，并考虑无障碍通行设施，提供人性化服务设施。

7.按中国船级社（CCS）标准要求制造，在建造过程中，招标人有权派驻代表进行阶段性监造与验收。船舶交付时须同时提供完整的技术图纸、设备清单、操作手册及各类法定证书。具体技术细节、设备品牌型号等以双方最终签订的《船舶建造合同》及其《技术规格书》为准。投标人报价时完全按照发布的清单与计价表进行报价，不得根据自己的设计内容增减，并列明所投产品的规格、产地、品牌等相关信息，不得缺项。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（第一册）

项目名称：

招标编号：

投标人:

日  期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）     ：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容。愿意以《投标函附录》中承诺内容进行报价，按约定完成本项目全部内容。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期（自投标文件递交截止之日起90天）内不修改、撤销投标文件。

3.按招标文件的有关要求，随同本投标函提交投标保证金一份。采用银行转账方式：金额为人民币(大写)      元(￥      元)，采用其他方式                  。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。

6．                                       （其他补充说明）

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（元） | 大写： 小写： |  |
| 2 | 工期 | 合同签订后 个自然日内完成图纸设计、船舶报批、生产（施工）设计、建造、配套安装、稳性试验，提供船舶建造相关检验证书和其他应提供的相关材料，通过验收后交付使用。 |  |
| 3 | 质量要求 |  |  |
| 4 | 质量保证期 | 个月 |  |
| 5 | 不存在禁止投标的情形承诺 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形 |  |
| 6 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起90天 |  |

注:1.本格式中的报价只能报出一个最终不变的价格。本报价中包括本次招标范围中产生的一切费用。

投标人：          	（盖章）

年      月      日

新建1艘387客位客船项目

分部分项工程和单价措施项目清单和计价表

二、投标人资格证明文件

投标人有效的营业执照扫描件

投标人（盖章）：

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证扫描件。

投标人：                         （盖章）

年     月     日

授权委托书

本人            （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效的身份证扫描件。

（若由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则无需提供授权委托书；若为授权委托代理人，则需提供授权委托书。）

投  标  人：                          （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

年      月       日

投标人、法定代表人、委托代理人不得为失信被执行人，（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份为全部）

投标人：                        （盖章）

投标人近一年（从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间）在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告

投标人：                         （盖章）

按招标文件要求提供投标保证金证明材料

投标人：                         （盖章）

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方及法定代表人、委托代理人承诺近三年无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施。

六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：                          （盖章）

年    月    日

投标人参与投标的声明函

本单位郑重承诺如下：

（1）我单位在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任；

（2）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我单位、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；

（6）我单位近一年在"信用中国"或"信用中国（山东）"无严重失信记录；

（7）我单位、法定代表人、委托代理人近三年无行贿犯罪记录。

我单位承诺非联合体投标。若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

投标人：                         （盖章）

投标人自2021年1月1日至今承揽的类似项目业绩表

| 序号 | 发包人 | 项目名称 | 合同签订日期 | 电话/联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中需提供证明材料。

投标人：                         （盖章）

年     月     日

投标人认为需要提供的其他资质资格证明文件

三、技术文件

按评标细则进行编制。