招标编号：PURM202604070001

选定劳务服务供应商

（第2轮）

招标文件

代理机构：山东同力建设项目管理有限公司

编制时间：2026年5月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

一、说明	14

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	17

四、投标文件的提交	27

五、开标与评审	29

六、定标	40

七、结果公告	41

八、质疑	41

九、签订合同	43

第三章  开标、评标、定标	44

一、开标	44

二、评标	45

三、编写评标报告	48

四、定标	48

五、结果公告	49

六、签发中标通知书	49

七、签订合同	49

第四章  采购项目说明	50

第五章  投标文件格式	53

第六章  合同（范本）	70

第一章  招标公告

（招标编号：PURM202604070001）

一、招标条件

本招标项目选定劳务服务供应商，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海市环翠区环晟建材科技有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、招标内容

1、项目概况：选定劳务服务供应商1家，用于厂区生产所需劳务辅助工，混凝土站、砂浆站、水稳站、沥青站辅助工共计不超过18人。因工作性质所需辅助工均为男性，年龄为40-60岁之间。

2、服务期限：自合同签订之日起一年，合同期满后，根据服务情况考虑是否续签。

3、实施地点：招标人指定地点。

三、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有履行合同所必须的专业技术能力，并能提供优质的服务。

3.投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。近三年没有发生过与用工单位有关的劳务纠纷、农民工上访、较大及以上安全生产事故等。

4.投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；

5.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

6.投标人及其法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录（若投标人成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录）；

7.本项目不接受联合体投标。

四、获取文件时间及地点

1.获取时间：2026年5月27日17时30分至2026年6月3日17时30分（北京时间）。

2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从威海市国有企业阳光采购服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法提交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（投标人）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

五、投标文件提交

提交投标文件截止时间：2026年6月12日9时00分；

地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。

六、开启时间及地点

时间：2026年6月12日9时00分（北京时间）；

地点：威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号四楼）。

七、发布公告的媒介

本次公告在威海市公共资源交易网（http：//ggzyjy.weihai.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com/）、威海市环通产业投资集团有限公司官网（http：//hcct.weihaihuancui.cn/Index.html）上发布。

八、其它补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA签章功能可正常使用。远程开标，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（国企采购供货商用户手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

九、对本次招标提出询问，按以下方式联系

1.招标人：威海市环翠区环晟建材科技有限公司

地址：威海市环翠区羊亭镇鹿道口村南

联系人：程翔

联系电话：0631-5767028

2.招标代理机构：山东同力建设项目管理有限公司

地址：威海市奈古山路古山五巷16号鼎顺商务五楼

联系人：周敬伟   王 敏

联系电话：0631-5812098

电子邮箱：tljs2018@126.com

发布人：山东同力建设项目管理有限公司

发布时间：2026年5月27日

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 选定劳务服务供应商 |
| 2 | 招标编号 | PURM202604070001 |
| 3 | 招标人 | 招标人：威海市环翠区环晟建材科技有限公司 地址：威海市环翠区羊亭镇鹿道口村南 联系人：程翔 联系电话：0631-5767028 |
| 4 | 招标代理机构 | 代理机构：山东同力建设项目管理有限公司 地址：威海市奈古山路古山五巷16号鼎顺商务五楼 联系人：周敬伟 王 敏 联系电话：0631-5812098 |
| 5 | 项目情况 | 详见“第一章招标公告” |
| 6 | 资金来源及比例 | 自筹资金100% |
| 7 | 落实情况 | 已落实 |
| 8 | 电子投标 特别提示 | 1.登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。 2.本项目必须网上提交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行招标文件的获取、文件下载和网上提交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3.电子响应文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5170227； 4.网上提交响应文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5.投标人提交的电子投标文件应参照本招标文件《第五章投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6.电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7.投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8.投标人应充分考虑到网上提交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 9 | 资质证明文件 原件 | 无需提供资质证明文件原件 |
| 10 | 投标文件份数 | 网上按时提交电子投标文件 |
| 11 | 实物样品 | 无 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 15 | 投标文件提交时间及地点 | 电子投标文件提交时间：详见招标公告。 纸质投标文件递交： 1.投标人送达或邮递方式递交，请于投标截止时间前邮寄至山东省威海市奈古山路古山五巷16号鼎顺商务508室，投标文件需按照本项要求进行密封。 纸质投标文件份数：二份胶装成册。 2.投标文件正本、副本、电子文档放在一起密封，并在封口处粘贴封条、加盖投标单位印章。 3.封套内容： （1）代理机构： （2）项目名称： （3）招标编号： （4）投标人： （5）注明“公开开标前不得启封”字样。 |
| 16 | 开标时间 | 详见招标公告； |
| 17 | 开标地点 | 详见招标公告； |
| 18 | 开标方式 | 投标人无需到现场参与开标，但开、评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。 |
| 19 | 开标程序 | 签到时间：递交投标文件截止时间前完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 20 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 22 | 联合体报价 | 不允许 |
| 23 | 分（转）包 | 不允许 |
| 24 | 投标保证金 | - 投标保证金的金额：人民币叁仟元整； 1.1本项目的投标保证金必须通过威海市国有企业阳光采购服务平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商线上投标保证金操作手册》。 1.2为确保投标工作有序进行，保证金应当在开标（提交投标文件截止）时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。保证金交纳单位应与提交投标文件的投标人名称一致。 1.3为确保投标人保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在提交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中威海市国有企业阳光采购服务平台未出现投标人名称或者显示保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用威海市国有企业阳光采购服务平台查询并及时更新交纳情况。 注意：每个标段（若分多个标段）都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对国企阳光采购平台的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或采购代理机构，未按招标文件要求操作的，可能导致保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 2.要求： 2.1保证金必须从投标人基本账户转出。 2.2提供基本账户汇款证明，且保证金转出账户需与基本账户相同。 未按规定交纳保证金否决其投标（报价）。 |
| 25 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 26 | 付款方式 | 详见合同范本 |
| 27 | 控制价 | 见采购项目说明 |
| 28 | 代理服务费 | 招标代理服务费3000元，由中标人支付，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行考虑。 |
|  | 专家评审费 | 专家评审费由中标人交纳，按实收取。 |
| 29 | 是否委托定标 | 是 |
| 30 | 其他 | 1.本项目按服务类以公开招标方式实施采购。 2.如投标人在本次项目中弄虚作假成为中标人的，后期一经发现将取消其已中标资格，且今后不再录用，给招标人造成损失的，招标人有权索要赔偿。 3.投标人在本次招标成功中标后，拒绝或不能按照招标人的要求完成任务等，招标人有权撤销其已中标资格，给招标人造成损失的，招标人有权索要赔偿。 4.投标人不得对本项目进行分包或转包。如投标人在中标后出现上述情况，一经招标人发现立即取消其中标资格。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 1.投标人有效的营业执照扫描件； 2.投标人具有履行合同所必须的专业技术能力，并能提供优质的服务； 3.投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。近三年没有发生过与用工单位有关的劳务纠纷、农民工上访、较大及以上安全生产事故等； 4.投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人； 5.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；（近一年指从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间。） 6.投标人及其法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录（若投标人成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录）； 7.本项目不接受联合体投标。 |
| 2 | 符合性审查 | 1.报价低于（或等于）控制价； 2.投标保证金：按招标文件要求交纳； 3.投标文件按规定签署及盖章； 4.服务期限满足招标文件要求； 5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。 |

一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》、《环翠区区属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。

1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.2本项目若涉及招标货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

（3）进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

（4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标单位前具有完全的所有权，招标单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。

二、招标文件

3.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

3.1本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）开标、评标、定标

（4）采购项目说明

（5）投标文件格式

（6）合同（范本）

（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

3.2数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

4.招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止时间2日以前向招标代理机构提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

5.招标文件的修改

5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日以前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6.投标文件编制要求

6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

6.4投标人应参照招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使提交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

7.数据文件编制要求

7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

8.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标承诺函

（4）投标（报价）一览表

（5）投标偏离表

（6）投标人信用承诺书

（7）投标人资格证明文件

1）投标人有效的营业执照扫描件；

2）法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件；

3）法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件；

4）交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件；

5）投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及其法定代表人、委托代理人失信被执行人情况网页截图（省份：全部）；

6）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；（近一年指从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间。）

7）投标人参与投标的声明函;

8）投标人认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

（8）投标人基本情况表

（9）类似项目业绩表

（10）人员选派方案

（11）服务方案

（12）制度建设

（13）服务承诺

8.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国企采购电子交易系统中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

9.投标报价

9.1投标人所提供的服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。

9.2投标人应按照“第四章采购项目说明”的要求以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。

9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（4）评标委员会一致认为某一投标人的投标报价明显不合理或低于成本，有可能影响工期、服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料，若该投标人不能按照评标委员会要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可以视其不能满足招标文件的实质性要求，其投标无效。

（5）投标人提供的文件中，若存在前后不一致的情形，以“投标承诺函”中填写的内容为准。

（6）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（7）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价乘以数量自动计算，无需手工录入。

9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

10.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

10.1以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。

10.4以联合体形式参加投标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

11.关于分包

11.1投标人拟将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》。

12.现场踏勘

12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》

13.投标的有效期

13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

14.投标保证金

14.1本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。

14.2退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。

14.3有下列情况之一的，投标保证金不予返还。

（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；

（2）在投标有效期内撤回报价的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）评审委员会认定的其他事项。

对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。

本项目投标保证金相关要求见《投标须知前附表》。

15.履约保证金的交纳与返还

该项目无需交纳履约保证金。

16.投标文件的数量和签署

16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

（2）投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国企采购电子交易系统的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

（5）可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

（1）投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国企采购电子交易系统中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。

四、投标文件的提交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国企采购电子交易系统的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

17.2资质证明文件原件的密封和标记

无需提供资质证明文件原件。

17.3文件提交

（1）投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

（2）投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

（3）除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。

（4）投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

18.投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

19.迟交的投标文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后提交的电子投标文件。

20.现场演示/样品递交

20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统“网上评标”中的“谈判”功能与评标专家进行远程演示。

20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国企采购电子交易系统,在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.2投标人在提交投标文件后，可以在投标截止时间之前撤回其投标文件。

21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

22.开标

22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

22.3投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的电子章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.10开标程序

（1）签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

（2）开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

22.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定提交或提交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。

22.12应急开标电子邮件提交规定

接收电子邮箱：tljs2018@126.com

提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：招标编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

22.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23.评标委员会的组成和评标办法

23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表及评审专家5人以上的单数组成。评标委员会的专家依法从国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评标委员会成员不得被最高法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。

23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。

23.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评审结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

23.5招标代理机构或招标人的职责：

（1）核对评标专家身份和招标人代表授权书，对评标专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告。

（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行。

（10）处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7在招标采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有以下利害关系之一的，应当回避：

（1）参加招标采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加招标采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加招标采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有服务、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响招标采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

23.8评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

23.9评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.10评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.11评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

24.投标文件的初审

评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性和符合性审查，以确定投标文件的有效性。

24.1资格性审查。在招标项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：

（1）投标文件不完整的；

（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；

（3）投标文件未按规定签署及盖章的；

（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；

（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；

（6）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（7）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（8）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（9）为本招标项目的代建人；

（10）为本招标项目的招标代理机构；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）除招标文件规定提交备选方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（15）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；

（16）法律法规规定的其他情形。

24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。

24.4属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

25.投标文件的澄清

25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标文件的评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。

26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。

26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

①投标文件的响应状况（包括是否参照招标文件要求制作）；

②招标文件规定的其它评审因素。

26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

27.出现下列情形之一的，应予废标：

（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标报价高于招标文件中规定的控制价，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

（5）法律法规规定的其他情况。

六、定标

28.确定中标候选人

28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

29.确定中标人

招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名靠前的投标人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序靠前的投标人为中标人。

中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

七、结果公告

30.结果公告

招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）招标人、代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和招标编号；

（3）中标人名称和中标金额。

31.签发中标通知书

中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书。

八、质疑

32.质疑

32.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

投标人应按照下列规定进行质疑：

32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。

32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

32.6有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

32.8仲裁或起诉

投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。

九、签订合同

中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。

招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

第三章  开标、评标、定标

一、开标

1.招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

2.开标前准备：投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

3.开标程序：签到-开标-解密-唱标，具体详见“第二章 投标须知”。

（1）投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

（2）投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

（3）开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

4.应急开标程序：如需启动应急开标程序，应按第二章投标须知第22.11-22.13内容进行。

5.录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

6.评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

二、评标

1.评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

（1）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

（4）保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

2.评标程序

（1）核对评审专家身份、招标人代表授权书；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长；

（5）开标结束后，评标委员会对投标人的投标文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见第二章《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中资格性和符合性审查条款。

（6）属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

（7）澄清、说明或者补正

1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字或盖章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

（8）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。

（9）出现下列情形之一的，应予废标：

1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3）投标报价高于招标文件中规定的控制价，招标人不能支付的；

4）因重大变故，招标任务取消的。

5）法律法规规定的其他情况。

3.评标方法：

（1）综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照综合得分由高到低的顺序确定投标人排序。

（2）评标细则

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 价格 | 报价 | 评标基准价的计算方法：满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。 | 价格分 | 10.00 |
| 1.02 | 商务 | 类似业绩 | 类似业绩：提供劳务服务； 投标人近三年（2023年1月1日至今）承揽的类似业绩，每有一项得2分，本项最高得10分。 注：投标文件中附合同扫描件，合同扫描件应能体现履约合同各方名称、项目名称及项目主要工作内容、各方盖章页、合同签订时间，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 | 客观分 | 10.00 |
| 1.03 | 技术 | 人员选派方案 | 评委根据拟选派用人的方案，包括选派劳务人员的从业经历、岗位技能水平、岗位安排及为人员投保等方面在0-30分之间进行综合评审。 | 主观分 | 30.00 |
| 1.04 | 技术 | 服务方案 | 服务方案要求内容全面、措施完善，服务质量和工作流程贴合项目实际情况，针对性强，对本项目服务工作的重点分析理解到位，有突出的服务优势。由评委在0-20分之间进行综合评审。 | 主观分 | 20.00 |
| 1.05 | 技术 | 制度建设 | 由评委对投标人的安全生产责任制度、安全检查制度、安全事故报告处理、考勤制度、劳动纪律、设备使用管理制度等因素在0-15分之间进行综合评审。 | 主观分 | 15.00 |
| 1.06 | 技术 | 服务承诺 | 投标人承诺严格按照招标文件及合同约定执行,满足招标人的要求,认真、仔细地做好各项工作，维护好正常工作秩序，保证工作顺利进行、能够严格执行招标人的各项规章制度，队伍素质高、纪律严明等方面的服务承诺等0-15分之间综合评分。 | 主观分 | 15.00 |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

三、编写评标报告

依据评标委员会签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

四、定标

1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低顺序排列。

2.评标结束后，公告无异议确定排名第一的为中标人。如发现中标人存在与招标文件、投标文件不符或弄虚作假等其它违法行为、经查实中标人存在被限制其投标的不良行为等情况，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。

五、结果公告

招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

六、签发中标通知书

中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、签订合同

1.中标合同原则以第六章合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告名单排序，确定下一名为中标人，也可以重新开展招标活动。

3.中标合同，按照监督部门的要求，通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行签订。

第四章  采购项目说明

一、项目名称：选定劳务服务供应商

二、招采内容：用于厂区生产所需劳务辅助工，混凝土站、砂浆站、水稳站、沥青站辅助工共计不超过18人。因工作性质所需辅助工均为男性，年龄为40-60岁之间。

三、参数及单项控制价：

| 序号 | 主要内容 | 单位 | 单项控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土站、砂浆站、水稳站、沥青站辅助工 | 工时 | 28 | 包吃住 |

注：人员具体数量根据招标人每日工作量确定，据实结算。

四、工作内容：

1.砂浆站：筛砂、清理筛砂机筛网及散落的废料；清理配料仓及皮带下的散料，清理砂浆站及厂区的环境卫生等工作，保证厂区卫生整洁，无大面积散料堆积。

2.混凝土站：清理主机下面及散落的废料，清理配料仓及皮带下的散料，清理混凝土站及厂区的环境卫生等工作，保证厂区卫生干净整洁，无大面积废料散落。

3.水稳站：清理配料仓及皮带下的散料，清洗水稳站搅拌主机，清理水稳站及厂区的环境卫生等工作，保证厂区卫生干净整洁，水稳站搅拌机正常运行。

4.沥青站：清理设备积料；清理配料仓及提升料斗周围的散料，辅助机修人员对设备修理保养，清理沥青站及厂区的环境卫生等工作，保证厂区沥青站干净整洁，无大面积沥青散料。锅炉加热对锅炉进行巡视，发现问题及时上报。

五、工作要求

为规划、统一化生产辅助工岗位管理，使生产辅助工管理有章可循，提高工作效率，明确责任制。

1.严格执行公司制定的各项规章制度，服从领导，听从指挥。

2.对于湿拌砂浆，提前进行筛砂，提前做好（准备）生产用砂，不得影响正常生产。

3.保证生产时各种原材料下料顺畅，不得出现断料情况。

4.设备出现故障，协助维修人员做好设备的维修、保养等工作。

5.生产过程中发现问题及时向主管领导进行汇报。

6.按要求及时清理搅拌机及下面散落的废料，保证生产正常运行。

7.加强责任心，对采用人工添加的材料，严格按技术人员的要求计量掺入，不得少掺或多掺，对违反者按有关规定进行处罚，如影响了混凝土（砂浆）等产品质量时追究其责任。

8.负责保持生产区域以及整个厂区的环境清洁、卫生工作。

9.其他突发的临时工作，如外加剂的取料、装卸工地现场临时用泵管等工作。

六、管理要求

1.由中标人负责与服务人员签订书面劳动合同，确立劳动关系；并负责劳动合同的变更、解除、终止和续订工作。

2.由中标人负责服务人员的薪酬管理、社保管理、及个税代扣代缴、劳动关系维护、代办员工有关证件、法律法规咨询等；供应商应按时足额发放服务人员当月工资，代扣代缴个人所得税及个人负担的社会保险等费用。

3.由中标人负责处理服务人员提出的劳动仲裁、诉讼等事宜。

4.由中标人负责服务人员的档案管理、党团组织关系管理等人事工作。

5.招标人有权依据国家有关法律、法规制定针对服务人员的考核标准及考核办法，有权依据招标人工作的需要及服务人员的综合素质、业务水平等情况，在约定范围内调整服务人员的具体岗位。

七、服务质量要求

1.服务时间要求∶经招标人确定员工的数量、名单后，中标人应该在5日内办理完毕服务人员劳动合同签订手续，并在一个月内完成安全生产培训;

2.中标人应确保及时、准确、妥善的处理劳务外包服务人员的档案管理、党团组织关系等工作，避免发生人事仲裁事件;

3.中标人应确保和谐、稳妥的处理劳务外包服务员工的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件，避免妨碍招标人的正常工作或者给招标人带来不利社会影响;

4.中标人应指定一名专员负责服务人员的各项事务，协助招标人的相关工作。

八、责任认定

1.若服务人员给招标人造成直接的经济损失，经确认后，招标人有权按有关规定向服务人员进行索赔，中标人应协助索赔。

2.若服务人员在招标人提供劳务期间发生工伤事故，中标人负责按照规定办理申报工伤认定、工伤保险待遇有关手续，按照工伤保险条例由中标人承担，并与招标人配合做好工伤事故的直系亲属来访接待和善后工作，因服务人员个人原因造成他人或财物损害的，由服务人员个人承担责任。

其他未尽事宜，中标人和招标人在签订合同时详细约定。

九、服务期限：自合同签订之日起一年，合同期满后，根据服务情况考虑是否续签。

十、实施地点：招标人指定地点。

十一、结算方式：据实结算。

十二、付款方式：付款方式为每月以现金或银行承兑等，支付当月入账费用。招标人与中标人应在当月对账，确认《劳务人员及费用明细》。中标人应在招标人每次付费前开具合格、等额增值税专用发票。

第五章  投标文件格式

投 标 文 件

（第一册）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：PURM202604070001

日期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

投标承诺函

山东同力建设项目管理有限公司：

我方根据编号为PURM202604070001的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。

1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供服务，报价详见《投标（报价）一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成项目任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

5.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。

6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单位：                     邮政编码：

地址：                     联系人：

电话：                     传真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

报价日期：    年  月  日

投标（报价）一览表

招标编号：PURM202604070001

项目名称：选定劳务服务供应商

| 序号 | 主要内容 | 单位 | 单项控制价 （元） | 单项报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土站、砂浆站、水稳站、沥青站辅助工 | 工时 | 28 |  | 包吃住 |
| 项目负责人 |  | 姓名： 联系电话： |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |
| 投标声明： |  |  |  |  |  |

注：单项报价不得超过单项控制价否则否决投标。

投标人(盖章):

法定代表人（盖章）：

数据文件填写说明

1.交付期、服务期可填写响应招标文件要求；

2.单价填写投标（报价）一览表中的单项报价

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人(盖章):

法定代表人（盖章）：

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内（若单位成立时间不足三年，则自成立时间至今）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：                          （盖章）

年    月    日

投标人资格证明文件

投标人有效的营业执照扫描件

投标人（盖章）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（法定代表人身份证双面扫描件）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （姓名、职务）  ，代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务）联系电话为（手机号码） 邮箱号为为本公司的合法代理人，参加编号为PURM202604070001号的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于    年   月   日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人（盖章）：

投标人（公章）:

（被授权人身份证双面扫描件）

注：若由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则无需提供授权委托书；若为授权委托代理人，则需提供授权委托书。

交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：

（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；

（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件。

投标人（盖章）

投标人参与投标的声明函

本单位郑重承诺如下：

（1）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必须的专业技术能力，并能提供优质的服务；

（3）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。近三年没有发生过与用工单位有关的劳务纠纷、农民工上访、较大及以上安全生产事故等；

（4）我单位及法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；

（5）我单位近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

（6）投标人及其法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录（若投标人成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录）；

（7）我单位本次非联合体投标。

如我单位中标，我单位承诺不分包或转包本项目。若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

投标人（盖章）

投标人认为需要提供的资质资格证明文件

包括但不限于：投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人查询截图（省份：全部）；投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告（近一年指从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间。）；

投标人（盖章）

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积 （平米） |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与投标人关联单位情况 |  |  | 1.与我单位法定代表人（负责人）为同一人的其他单位为： 2.与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为： |  |  |  |  |  |
| 投标人情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人（盖章）：

类似项目业绩表

| 序号 | 招标人 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 | 电话/联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：评标办法要求的证明材料，否则不得分。

投标人(盖章):

法定代表人（盖章）：

服务方案

注：按评标办法要求编制

制度建设

注：按评标办法要求编制

人员选派方案

注：按评标办法要求编制；

服务承诺

注：按评标办法要求编制

第六章  合同（范本）

# 合同编号：

# 威海市环翠区环晟建材科技有限公司

# 劳务服务合同

甲方：威海市环翠区环晟建材科技有限公司

乙方：

劳务服务合同

甲方：威海市环翠区环晟建材科技有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，本着诚实信用、平等、自愿、互利等原则，双方根据  年  月  日威海市环翠区环晟建材科技有限公司选定劳务服务供应商采购招标的结果和招标文件的要求，特就乙方为甲方提供劳务服务，达成本合同。

总则

1、甲乙双方之间为各自独立的经营主体，双方之间的法律关系为服务合同关系，即由乙方为甲方提供用于厂区生产所需劳务辅助工。本协议的签订及履行，不表示双方建立劳务派遣关系或类似关系，乙方应向其劳务人员承担用人单位的全部责任。甲乙双方之间、甲方与乙方提供的人员之间没有劳动合同关系，亦不存在雇佣关系或其他劳务关系。

2、甲乙双方不构成代理关系，乙方不得以甲方名义对外签署或发布任何文件、制度等。

第一条  服务地点及人员配置

1、服务地点：按甲方指定地点。

2、人员配置：混凝土站、砂浆站、水稳站、沥青站辅助工不超过18人。具体服务岗位、人数，按甲方要求配备。

第二条  服务标准及范围

乙方为甲方提供约定期限内所需岗位的劳务服务工作，乙方所派出的劳务人员服务标准必须达到甲方要求。

（一）劳务人员的服务内容：

1、砂浆站：筛砂、清理筛砂机筛网及散落的废料；清理配料仓及皮带下的散料，清理砂浆站及厂区的环境卫生等工作，保证厂区卫生整洁，无大面积散料堆积。

2、混凝土站：清理主机下面及散落的废料，清理配料仓及皮带下的散料，清理混凝土站及厂区的环境卫生等工作，保证厂区卫生干净整洁，无大面积废料散落。

3、水稳站：清理配料仓及皮带下的散料，清洗水稳站搅拌主机，清理水稳站及厂区的环境卫生等工作，保证厂区卫生干净整洁，水稳站搅拌机正常运行。

4、沥青站：清理设备积料；清理配料仓及提升料斗周围的散料，辅助机修人员对设备修理保养，清理沥青站及厂区的环境卫生等工作，保证厂区沥青站干净整洁，无大面积沥青散料。锅炉加热对锅炉进行巡视，发现问题及时上报。

（二）劳务人员的服务要求：

为规划、统一化劳务人员服务标准，保障生产安全和服务人员人身安全，提高服务效率，明确责任，乙方派出服务人员应遵守甲方提出的服务要求。

1、严格执行公司制定的各项规章制度，服从领导，听从指挥。

2、对于湿拌砂浆，提前进行筛砂，提前做好（准备）生产用砂，不得影响正常生产。

3、保证生产时各种原材料下料顺畅，不得出现断料情况。

4、设备出现故障，协助维修人员做好设备的维修、保养等工作。

5、生产过程中发现问题及时向主管领导进行汇报。

6、按要求及时清理搅拌机及下面散落的废料，保证生产正常运行。

7、加强责任心，对采用人工添加的材料，严格按技术人员的要求计量掺入，不得少掺或多掺，对违反者按有关规定进行处罚，如影响了混凝土（砂浆）等产品质量时追究其责任。

8、负责保持生产区域以及整个厂区的环境清洁、卫生工作。

9、其他突发的临时工作，如外加剂的取料、装卸工地现场临时用泵管等工作。

第三条  服务期限

服务期限：自合同签订之日起一年，自  	年 	月 	日起至 	年  	月   日止，服务期满后甲方将根据服务情况考虑是否续签。

第四条  服务费用及付款方式

1、服务费用

| 序号 | 主要内容 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土站、砂浆站、水稳站、沥青站辅助工 | 工时 |  | 包吃住 |

2、付款方式：每月以现金或银行承兑等，支付当月入账费用。甲方与乙方应在当月对账，确认《劳务人员及费用明细》。乙方应在甲方每次付费前开具合格、等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

第五条  双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方按合同约定向乙方支付服务费用。

2、甲方随时有权要求增减劳务服务人员数量，双方每月以加盖公章的《增减劳务人员表》中的人员数量据实结算。

3、甲方有权制订及修改所需人员标准，制订及修改后内容经双方加盖公章确认即发生效力。甲方有权对乙方提供的劳务人员品质、服务质量进行考核，如人员考核结果不达标，或者乙方提供的人员违反本合同任一约定，甲方有权扣减相应服务费用，并有权要求退回乙方或更换人员，如造成甲方损失，乙方还应当赔偿损失。

4、因甲方要求更换人员或根据工作需要增加人员的，自接到通知之日起，乙方需于5 日内安排合格人员到场，否则按违约处理。

5、乙方应保证人员能够按时到场提供服务，甲方有权按照甲方的规章制度对乙方劳务人员进行考勤，乙方劳务人员缺勤的，甲方有权按日折算服务费用并进行扣减。但双方明确考勤结果仅作为甲乙双方对服务费用的结算依据，不形成甲方对乙方劳务人员用人、用工等劳动关系。

6、在服务期限内，乙方按照甲方要求提供劳务服务人员，如甲方未要求乙方提供劳务服务人员，本合同中止，中止期间甲方无须向乙方支付服务费用，甲方无须承担违约或赔偿责任。

7、甲方有权依据国家有关法律、法规制定针对劳务人员的考核标准及考核办法，有权依据甲方工作的需要及劳务人员的综合素质、业务水平等情况，在约定范围内调整劳务人员的具体服务范围。

（二）乙方权利和义务

1、乙方安排人员提供服务前应向甲方出具加盖乙方公章的《劳务人员到岗通知单》，同时将人员的劳动（或劳务）合同复印件、意外伤害保险以及岗前培训证明材料等相关文件报于甲方存档。材料不齐全或不一致的，甲方可拒绝接收，乙方对此承担责任。

2、乙方按合同约定的服务时间和条件履行义务。乙方劳务人员必须服从甲方的监督和指导。

3、乙方应教育劳务人员爱护服务区域内建筑物及室内、外各种设施设备，做好节水节电的管理。乙方应严格要求劳务人员做好各种安全防护措施，避免安全事故发生。

4、经甲方确定人员的数量、名单后，乙方应在5个工作日内将乙方与劳务人员的签订的劳动（或劳务）合同复印件及附件一的声明函送交甲方，并在一个月内完成安全生产培训，培训内容应当包含甲方相关规章制度及服务标准、安全教育及安全规范、文明作业要求。乙方应当在服务过程中定期开展职业技能培训。

5、乙方根据法律法规自行安排劳务人员休息休假，但乙方应当满足每日每个岗位均有劳务人员在岗，劳务人员每日八小时在岗的服务要求。

6、乙方应当按时发放劳务人员报酬，并于每月将劳务人员报酬发放明细加盖公章报甲方备存。

7、乙方应与劳务人员建立合法的劳动或劳务关系。乙方人员在工作中或在上、下班途中所发生的任何责任事故，由乙方承担责任，由此造成甲方损失的，乙方负责全额赔偿。因甲方原因直接造成乙方员工发生的事故，依法确定责任人。

8、乙方不得擅自更换、增减劳务人员，需更换、增减的，应当提前5日经甲方同意并调整同等条件的劳务人员服务或相应减少劳务费用。因人员调整或离职导致无法满足甲方要求的，按照约定扣除相应服务费，超过 2 日未能提供符合条件人员的，按乙方违约处理。

9、乙方主管离开工作岗位应当经过甲方的同意，经同意后乙方应指定临时负责人，并接受甲方监督考核。乙方劳务人员在工作期间不得随意离开岗位，经发现按缺勤处理。

10、乙方及其劳务人员不得侵占、挪用甲方财物。由于乙方原因造成甲方设施设备、消防、人身事故、治安事件或业主财产损失的，乙方承担赔偿责任。

11、乙方在工作中如受到客户投诉，经双方确认为乙方或乙方劳务人员责任的，乙方责任人、管理人员应上门致歉，涉及赔偿的，乙方应承担其全部责任。

12、由乙方负责与劳务人员签订书面劳动（或劳务）合同，确立劳动（或劳务）关系，并负责劳动（或劳务）合同的变更、解除、终止和续订工作。

13、由乙方负责劳务人员的薪酬管理、社保管理及个税代扣代缴、劳动关系维护、代办员工有关证件、法律法规咨询等；乙方应按时足额发放劳务人员当月工资，代扣代缴个人所得税等费用。

14、由乙方负责处理劳务人员提出的劳动仲裁、诉讼、上访、投诉等事宜。

15、由乙方负责劳务人员的档案管理、党团组织关系管理等人事工作。

16、乙方应确保及时、准确、妥善的处理劳务人员的档案管理、党团组织关系等工作，避免发生人事仲裁事件。

17、乙方应确保和谐、稳妥的处理劳务服务人员的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件，避免妨碍甲方的正常工作或者给甲方带来不利社会影响。

18、乙方应指定一名专员负责劳务人员的各项事务，协助甲方的相关工作。

19、乙方不得将此合同的权利和义务范围转让给其它公司或个人。

第六条  违约责任

1、因乙方在提供劳务中给甲方及第三方的设施设备、物品及业主造成损失，乙方应承担赔偿责任。

2、乙方应按时向劳务人员发放工资、福利等，若遇节假日则应相应提前；若因此影响甲方的，甲方有权选择解除合同，要求乙方赔偿甲方损失并按照当月服务费总额的20%承担违约金。

3、乙方擅自解除合同，应返还未履行义务部分的服务费用并按上月服务费总额的20%向甲方支付违约金；违约金数额不足以赔偿甲方损失的，乙方应当补偿不足部分。

4、乙方未按照甲方要求按时安排人员服务，超过要求时限安排人员服务的，不计此项服务未提供服务期间的服务费用，且每超一天扣除当月总服务费用的万分之五；逾期满15天的，甲方有权解除合同，计算该期限时，不同人员累加计算。造成甲方损失的，乙方应当据实赔偿。乙方未能按合同约定提供委派人员相关材料的，视为未安排人员服务。

5、乙方劳务人员在服务期内发生监守自盗、打架斗殴等违法乱纪行为，除承担法律责任外，每出现一人次，乙方按照 3000 元支付违约金，甲方有权自服务费中直接扣减。累计出现两次的，甲方有权解除合同。

6、乙方劳务人员被有效投诉，每出现一人次，乙方按照 200 元支付违约金，甲方有权自服务费中直接扣减，对同一人员出现两次（含两次）以上投诉的，乙方应当更换该人员。

第七条  不可抗力

因战争行为或其他人力不可抗拒等原因，造成本合同无法继续履行，本合同将自然终止，双方互不违约。但由于义务履行一方懈怠履行或迟延履行义务导致损失扩大的， 则应对扩大部分的损失其应承担赔偿责任。

第八条  合同的调整及变更

在合同生效后，甲、乙双方任何一方如需对合同条款进行修改的，应以书面形式向对方提出，经双方协商一致后方能变更。

第九条  责任认定

若劳务人员给甲方造成直接的经济损失，经确认后，甲方有权按有关规定向劳务人员进行索赔或直接向乙方索赔，乙方予以协助。

若劳务人员在甲方提供劳务期间发生工伤事故，乙方负责按照规定办理申报工伤认定、工伤保险待遇有关手续，按照工伤保险条例由乙方承担，并与甲方配合做好工伤事故的直系亲属来访接待和善后工作。因劳务人员个人原因造成他人或财物损害的，由劳务人员个人承担责任，甲方有权直接要求乙方赔偿。

第十条  争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条  通知和送达

本合同中双方提供的地址为双方约定的有效联系、送达地址，双方保证对方按该地址发送的通知、文件、资料、物品及法院发送的传票、法律文书等均会签收，若出现拒收、任何他方代收或被退回等任何情形，均视为已有效送达。联系地址如有变更应及时通知对方，否则视为未变更。

第十二条  合同效力

1、协议经双方法定代表人签字并盖公章后生效。

2、本合同如有未尽事宜，经双方协商后，签订补充协议，与本合同具有同等效力。

3、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

单位盖章：                            单位盖章：

法人盖章：                            法人盖章：

代表签字：                            代表签字：

日期：   年  月  日

注：本合同条款供参考，中标后需根据情况另行修改，以最终签订的合同为准。

附件二：

威海市环翠区环晟建材科技有限公司

廉洁合作协议

签订方名称：威海市环翠区环晟建材科技有限公司（简称环晟建材）

签订方名称：                                （简称合作单位）

为促进双方廉洁高效合作、双方工作人员廉洁从业，经双方共同协商，就业务往来中的廉洁事宜达成一致意见，签订如下协议：

第一条 双方的责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及环晟建材有关廉洁从业的制度规定。

（二）双方本着公开、公平、诚信的原则，自觉遵守协议约定，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。

（三）双方要加强互相监督，对违反协议行为及时提醒并予以纠正，发现违法违纪行为及时告知环晟建材纪检监察机构（详见第四条）。

（四）对违反《廉洁合作协议》约定的行为，环晟建材按照有关规定给予本公司相关责任人党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；合作单位人员存在违反职业操守行为的，环晟建材有权利要求合作单位对其人员进行查处，并保留终止相关合同、将合作单位列入合作伙伴黑名单的权利。

（五）环晟建材的《廉洁合作协议》管理人员或纪检监察人员在对合同执行情况进行检查或抽查时，合作单位应给予配合。双方人员存在弄虚作假、玩忽职守、包庇纵容等行为的，双方单位均应对责任人进行处置。

第二条 环晟建材义务

（一）环晟建材在业务委托过程中，应做到公平、公正、公开，禁止暗箱操作，不得泄露应当保密的项目信息。

（二）环晟建材人员及其配偶、子女、特定关系人不得与合作单位人员发生任何非工作的往来，包括但不限于以下内容：不得收受对方馈送的任何现金、贵重物品、有价证券等；不得要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶、出国等提供资助；不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；不得收受回扣；不得参加合作单位组织的宴请、娱乐、旅游等活动；不得要求对方报销应由本人支付的费用等；不得吃拿卡要或变相吃拿卡要。

（三）环晟建材人员若违反《廉洁合作协议》约定，按照有关规定给予党纪政务处分；涉嫌犯罪的，按照有关程序移送司法机关处理。

（四）环晟建材人员不得为合作单位超合同约定比例结算款项、多计量、多签证或故意降低验收标准，并从中谋取私利。

（五）环晟建材人员不得利用计量、结算、支付等职务权利，故意刁难合作单位以谋取私利。

（六）环晟建材人员发现合作单位人员行贿以及其他违反《廉洁合作协议》的行为，有义务向环晟建材纪检监察机构或其他相关部门举报。

（七）对合作单位所属机构和人员存在违反 《廉洁合作协议》约定的行为，环晟建材应收集汇总有关违规证据，配合合作单位调查处置。

第三条 合作单位义务

（一）合作单位不得有围标、串标、泄露双方机密，排挤其他经营者的公平竞争，在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假、恶意高估冒算或故意以低价扰乱招投标等违反商业道德、扰乱正常竞争秩序等行为。

（二）合作单位人员不得为获取合作利益向环晟建材人员送礼、行贿，不得有向环晟建材人员提供宴请和娱乐活动及其他有违反法律法规和廉洁从业规定、影响公平交易的行为。

（三）合作单位应对其所属机构和人员严格执行《廉洁合作协议》提出明确的要求，并加强监督和管理。

（四）合作单位应积极配合环晟建材纪检监察机构开展各项检查、核实工作。

（五）合作单位发现环晟建材人员有索贿行为、受贿行为及其他不廉洁行为时，应向环翠区城投纪检监察机构或其他相关部门举报，并有义务提供相关证据。

第四条 环翠区城投纪检监察机构受理举报电话： 0631-5239953  。

第五条 本协议双方签字盖章后生效，有效期与主合同一致。

第六条 本协议一式两份，双方各执一份。

威海市环翠区环晟建材科技有限公司（公章）     合作单位：（公章）

负责人或授权人：（签字）                     合作单位负责人：（签字）

年   月   日                               年   月   日